Комплект оценочных материалов по дисциплине «Устройство ПК»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1.	Выберите правильный ответ.

Первая функциональная схема ЭВМ называется:

А) архитектурой Стива Джобса

Б) Гарвардской архитектурой

В) архитектурой Джона фон Неймана

Г) архитектурой Била Гейтса

Правильный ответ: В

Компетенции: ОПК-1

2.	Выберите правильный ответ.

Устройство обмена предназначено для:

А) обмена данными, командами, управляющими сигналами между устройствами ЭВМ

Б) автоматического управления всеми устройствами ЭВМ в соответствии с кодом операции

В) вырабатывания осведомительных сигналов об особенностях результатов операций над операндами

Г) определения последовательности выполнения вычислительной работы с исходной информацией и перенаправления результата

Д) управления и сопряжения с внешними устройствами

Правильный ответ: А

Компетенции: ОПК-1

3.	Выберите правильные ответы.

Что такое ЭВМ?

А) логическая организация компьютера с точки зрения программиста (программно-видимые средства)

Б) совокупность аппаратных решений для серии процессоров, реализующих её программную модель

В) описание организации и принципов функционирования структурных элементов компьютера, включая основные устройства и структуру связей между ними

Г) комплекс технических и программных средств, предназначенный для автоматической или автоматизированной обработки данных в процессе решения вычислительных и информационных задач или при управлении физическими процессам

Д) электронное устройство, которое использует микропроцессоры и память для выполнения множества операций, таких как обработка данных, хранение информации и выполнение программ

Правильный ответ: Г, Д

Компетенции: ОПК-1

4. Выберите правильный ответ.

Сколько памяти потребуется для хранения трёх позиций восьмеричного числа?

А) 1 байт

Б) 2 байта

В) 4 бита

Г) 9 бит

Д) 12 бит

Правильный ответ: Г

Компетенции: ОПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

1.	Установите соответствие между наименованиями устройств и их назначением.

| Вид устройства |  | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Устройство ввода-вывода | А) | для автоматического управления всеми устройствами ЭВМ в соответствии с кодом операции, определения последовательности выполнения вычислительной работы с исходной информацией и перенаправления результата |
| 2) | Устройство обмена | Б) | для обмена данными между компьютером и внешними устройствами или пользователями |
| 3) | Устройство управления | В) | для обеспечения транспортировки, кратковременного и долговременного хранения данных и программ |
| 4) | Арифметико-логическое устройство | Г) | для передачи данных, команд, управляющих сигналов между компонентами компьютера |
| 5) | Запоминающее устройство | Д) | для выполнения арифметических и логических преобразований над данными и командами, вырабатывания осведомительных сигналов об особенностях результатов операций над операндами |

Правильный ответ: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-Д, 5-В

Компетенции: ОПК-1

2.	Установите соответствие между обозначением флага и его назначением.

| 1) | SF | А) | паритета |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | ZF | Б) | переполнения |
| 3) | CF | В) | нуля |
| 4) | PF | Г) | знака |
| 5) | OF | Д) | дополнительного переноса |

Правильный ответ: 1-Г, 2-В, 3-Д, 4-А, 5-Б

Компетенции: ОПК-1

3.	Установите соответствие между значениями чисел в десятичной системе счисления и их шестнадцатиричным эквивалентом.

| 1) | 3410 | А) | 013А16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | 31410 | Б) | FFE016 |
| 3) | -12010 | В) | FF0116 |
| 4) | -25510 | Г) | FF8816 |
| 5) | -3210 | Д_ | 002216 |

Правильный ответ: 1-Д, 2-А, 3-Г, 4-В, 5-Б

Компетенции: ОПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1.	Установите правильную последовательность этапов разработки программы на ассемблере.

А) создание объектного файла

Б) создание текстового файла

В) создание исполняемого файла

Г) создание текстового файла с таблицей адресов

Правильный ответ: Б, А, Г, В

Компетенции: ОПК-1

2.	Расположите значения адресов ячеек памяти в порядке их возрастания.

А) CF00

Б) 909D

В) AF91

Г) 889E

Д) AEFF

Правильный ответ: Г, Б, Д, В, А

Компетенции: ОПК-1

3.	Расположите двоичные значения знаковых чисел в порядке их убывания.

А) 001100112

Б) 100010002

В) 110011112

Г) 010100112

Д) 100000112

Правильный ответ: Г, А, В, Б, Д

Компетенции: ОПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1.	Напишите пропущенное слово.

_____________  линейная последовательность адресов, меняющаяся динамически, и определяемая разрядностью процессора.

Правильный ответ: сегмент

Компетенции: ОПК-1

2.	Напишите пропущенное слово.

Адрес ячейки памяти, представляющий 20-битовое число, однозначно определяющий положение каждого байта в пространстве памяти, называется ______________.

Правильный ответ: физическим

Компетенции: ОПК-1

3.	Напишите пропущенное словосочетание.

Упорядоченный массив однобайтовых ячеек, каждая из которых имеет свой уникальный номер, называется ______________.

Правильный ответ: оперативной памятью

Компетенции: ОПК-1

4.	Напишите пропущенное слово.

_____________  линейная последовательность адресов, меняющаяся динамически, и определяемая разрядностью процессора.

Правильный ответ: сегмент

Компетенции: ОПК-1

5.	Напишите пропущенное слово.

Число параллельных проводников, входящих в шину, определяют её ________.

Правильный ответ: разрядность

Компетенции: ОПК-1

6.	Напишите пропущенное слово.

Переменная типа ______ может поместить целое число со знаком или без знака, ASCII-символы или относительный адрес памяти.

Правильный ответ: word

Компетенции: ОПК-1

7.	Напишите пропущенное слово.

Комбинационная схема, в которой входной позиционный код преобразуется в выходной двоичный, называется _______.

Правильный ответ: шифратор

Компетенции: ОПК-1

8.	Напишите пропущенное слово.

Старший бит нормализованного числа в системе с плавающей запятой всегда равен _______.

Правильный ответ: единице

Компетенции: ОПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1.	Закончите утверждение.

Для представления вещественных чисел в ЭВМ отводится ______________.

Правильный ответ: 4 байта / 32 бита

Компетенции: ОПК-1

2.	Приведите двоичное число к нормализованому виду.

-0,0000010111012

Правильный ответ: -0,10111012*102-101

Компетенции: ОПК-1

3.	Какой объём памяти необходимо выделить для хранения массива данных из 15 значений с директовой определения DW? Ответ запишите в виде числа.

Правильный ответ: 30 байт

Компетенции: ОПК-1

4.	Найти дополнительный код числа -8910.

Правильный ответ: 101001112 / A716

Компетенции: ОПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Записать внутреннее представление числа -17,2510 в 32-разрядном представлении в форме с плавающей запятой согласно стандарту IEEE754. Привести расширенное поэтапное решение. Результат записать в двоичном и шестнадцатиричном эквиваленте.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

- переведём в двоичную систему счисления модуль числа. Перевод целой и дробной части производим отдельно. Для перевода целой части последовательно делим её на основание системы счисления (2) до получения неделимых остатков, которые записываем в определённом порядке:

17/2=8 остаток 1 (старший бит целой части)

8/2=4 остаток 0

4/2=2 остаток 0

2/2=1 остаток 0

1 нацело не делится, следовательно, 1  младший бит целой части.

Выписываем целую часть: 100012

Для перевода дробной части последовательно умножаем число на 2 и записываем целую часть полученного результата (это будет 0 или 1). Если получено целое значение – процесс завершён. Если не получено, процесс умножения дробной части продолжается до получения целого значения или достижения требуемой точности.

Перевод дробной части:

0,25*2=0,5 (целая часть 0)

0,5*2=1,0 (целая часть 1)

Записываем двоичный код модуля исходного числа: 10001,012

- записываем полученный двоичный код в форме экспоненциального нормализованного двоичного числа с плавающей точкой. Для этого сдвигаем запятую влево на 4 разряда:

10001,012=1,000101*102100

- находим смещённую экспоненту в двоичной системе счисления. Для определения знака экспоненты добавляем смещение, равное половине байта (011111112):

1002+011111112=100000112

- записываем внутреннее представление вещественного числа в виде:

| S | Exponent | Mantissa |
| --- | --- | --- |

где S – бит знака числа;

EXPONENT – 1 байт смещённой экспоненты (машинного порядка);

Mantissa – 23 бита двоичной мантиссы.

Исходное число отрицательное, следовательно, S=1.

Смещённая экспонента равна 100000112.

Мантисса равна 0001012.

Ответ: внутренне представление числа -17,2510 в 32-разрядном представлении в форме с плавающей запятой согласно стандарту IEEE754 записывается в виде:

1100 0001 1000 1010 0000 0000 0000 00002 или C1 8A 00 0016.

Компетенции: ОПК-1

2. В представленном ассемблерном коде определить, что выполняется в программе и является результатом её работы. Привести комментарии к каждой выполняемой строке кода.

Время выполнения – 20 мин.

.model small

.stack 100h

.data

array db 5, 12, 8, 25, 7  ;

value db 0            ;

output_msg db '____________: $' ;

.code

main proc

mov ax, @data

mov ds, ax                ;

lea si, array      ;

mov al, [si]      ;

mov cx, 5        ;

find_value:

inc si                ;

dec cx              ;

jz done             ;

mov bl, [si]      ;

cmp al, bl         ;

jge find_value  ;

mov al, bl         ;

jmp find_value ;

done:

mov [value], al  ;

;

lea dx, output_msg ;

mov ah, 09h            ;

int 21h                     ;

mov ah, 02h            ;

mov dl, [value]        ;

int 21h                     ;

;

mov ah, 4Ch           ;

int 21h                    ;

main endp

end main

Критерии оценивания – полное содержательное соответствие приведённому ниже пояснению.

В программе загружается массив значений, определяется максимальный элемент с сохранением его в отдельной ячейке памяти и выводом значения на экран.

.model small

.stack 100h

.data

array db 5, 12, 8, 25, 7  ; Массив значений типа байт

value db 0                     ; Переменная для хранения максимального значения

output_msg db 'Максимальное значение: $'

.code

main proc

mov ax, @data

mov ds, ax              ; Инициализация сегмента данных

lea si, array             ; Устанавливаем адрес массива в SI

mov al, [si]          ; Инициализируем максимальное значение первым элементом массива

mov cx, 5                 ; Устанавливаем счётчик длины массива

find_value:

inc si                      ; Увеличиваем индекс для следующего элемента массива

dec cx                    ; Уменьшаем счётчик на единицу

jz done                   ; Если достигли конца массива, переходим к завершению

mov bl, [si]            ; Загружаем текущий элемент массива в регистр BL

cmp al, bl              ; Сравниваем текущее максимальное значение с текущим элементом

jge find_value        ; Если AL >= BL, переходим к следующему элементу

mov al, bl               ; Иначе обновляем максимальное значение

jmp find_value       ; Переходим к следующему элементу

done:

mov [value], al       ; Сохраняем максимальное значение в ячейку памяти

; Вывод максимального значения на экран

lea dx, output_msg  ; Адрес сообщения для вывода

mov ah, 09h             ; Системный вызов для вывода строки

int 21h                      ; Вызов прерывания DOS

mov ah, 02h             ; Системный вызов для вывода символа

mov dl, [value]        ; Символ для вывода (максимальное значение)

int 21h                     ; Вызов прерывания DOS

; Завершение программы

mov ah, 4Ch             ; Системный вызов для завершения программы

int 21h                      ; Вызов прерывания DOS

main endp

end main

Компетенции: ОПК-1