# Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Физико-механический практикум и вычислительная механика»

### Задания закрытого типа

#### Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Как влияет шероховатость на потери напора при ламинарном режиме течения:

А) Потери напора практически перестают зависеть от режима движения и зависят только от шероховатости

Б) Шероховатость практически не оказывает влияния на потери напора

В) На потери напора влияют и режим движения, и шероховатость

Г) Шероховатость поверхности никак не связана с потерями напора

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

2. Выберите один правильный ответ

Как влияет шероховатость на потери напора при турбулентном режиме течения:

А) Потери напора практически перестают зависеть от режима движения и зависят только от шероховатости

Б) На потери напора влияют и режим движения, и шероховатость

В) Шероховатость поверхности никак не связана с потерями напора

Г) Шероховатость практически не оказывает влияния на потери напора

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

3. Выберите один правильный ответ

В международной системе единиц (СИ) давление измеряется:

А) Миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.)

Б) Килограмм-сила на квадратный сантиметр

В) Метр водяного столба;

Г) Паскаль

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

4. Выберите один правильный ответ

В международной системе единиц (СИ) плотность измеряется:

А) Бар

Б) г/см³

В) кг/м³

Г) кг

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) | Форму плотности вещества | А) | P=P0+ρgh |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Основное уравнение гидростатики | Б) | ρ=mV |
| 3) | Формула Дарси-Вейсбаха | В) | Q=V∙S |
| 4) | Объёмный расход жидкости определяется по формуле | Г) | h=λ∙ld∙v22g |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) | Формула Стокса | А) | λ=0.3164Re0,25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Формула Блазиуса | Б) | λ=0,11∙68Re+ε0,25 |
| 3) | Формула Альтшуля | В) | λ=64Re |
| 4) | Формула Шифринсона | Г) | λ=0,11∙ε0,25 |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | А | Б | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) | Уравнение, по которому вычисляется давление струи на плоскую площадку | А) | P=γg∙Qv∙1-cosβ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Уравнение, по которому вычисляется давление струи на сферическую площадку, (выпуклость навстречу струе) | Б) | P=γg∙Qv |
| 3) | Уравнение, по которому вычисляется давление струи на сферическую площадку, (вогнутость навстречу струе) | В) | P=γg∙Qv∙1+cosβ |
| 4) | Уравнение, по которому вычисляется давление струи на плоскую наклонную площадку | Г) | P=γg∙Qv∙sinα |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

4. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Физическая величина |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Скорость | А) | ватт (Вт) |
| 2) | Сила | Б) | джоуль (Дж) |
| 3) | Механическая работа, энергия и количество теплоты | В) | ньютон (Н) |
| 4) | Мощность | Г) | метр в секунду (м/с) |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

#### Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Расположите единицы измерения давления в порядке возрастания:

А) мега Паскаль (МПа)

Б) гига Паскаль (ГПа)

В) Паскаль (Па)

Г) микро Паскаль (мкПа)

Правильный ответ: Г, В, А, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

2. Расположите единицы измерения силы в порядке возрастания:

А) кило Ньютон (кН)

Б) Ньютон (Н)

В) тера Ньютон (ТН)

Г) гекто Ньютон (гН)

Правильный ответ: Б, Г, А, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

3. Расположите единицы измерения мощности в порядке убывания:

А) дека Ватт (даВт)

Б) гекто Ватт (гВт)

В) гига Ватт (ГВт)

Г) пета Ватт (ПВт)

Правильный ответ: Г, В, Б, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

4. Расположите плотности веществ, в порядке убывания:

А) Вода дистиллированная

Б) Масло минеральное

В) Бензин АИ-92

Г) Ртуть

Правильный ответ: Г, А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

### Задания открытого типа

#### Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

____________________ физическая величина, равная удельной энергии потока жидкости в рассматриваемой точке.

Правильный ответ: напор.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

___________________ – безвозвратные потери удельной энергии (переход её в теплоту) на участках гидравлических систем (систем гидропривода, трубопроводах, другом гидрооборудовании), обусловленные наличием вязкого трения.

Правильный ответ: гидравлиические потери.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

________________ – участки гидравлической сети, на которых происходит изменение скорости потока по величине и/или по направлению.

Правильный ответ: местные гидравлические сопротивления.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

_________________ – линия, соединяющая уровни жидкости в пьезометрах. Она показывает изменение пьезометрического напора по длине потока.

Правильный ответ: пьезометрическая линия.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

5. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

__________________ – энергия движения тела, определяющая запас энергии тела, которое обладает скоростью

Правильный ответ: кинетическая энергия.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

#### Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Потенциальная энергия (Ответ запишите в виде определения)

Правильный ответ: это энергия, определяемая взаимным расположением тел или частей тела, а также характером сил, с которыми взаимодействуют эти тела.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

2. Определить избыточное давление в точке находящейся на глубине 1 метр под водой (Ответ запишите в виде числа, в системе СИ)

Правильный ответ: 9810 Па

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

3. Укажите плотность воздуха при нормальных условиях (Ответ запишите в виде числа в системе СИ)

Правильный ответ: 1,2 кг/м³.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

4. Определить число Рейнольдса для воды имеющей температуру  20 °С движущейся по круглой гладкой трубе диаметром 100 мм со средней скоростью 1 м/с  (Ответ запишите в виде числа)

Правильный ответ: 99404.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

5. Определить объём льда, который образовался в результате замерзания 1м3 воды, приняв плотность воды 1000 кг/м3, а плотность льда 917 кг/м3: (Ответ запишите в виде числа)

Правильный ответ: 1090,5 м3.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

#### Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Причины потерь напора по длине трубы:

Ожидаемый результат:

Потери напора по длине трубы возникают из-за сил трения. При движении жидкости в трубе между нею и стенками трубы возникают дополнительные силы сопротивления, в результате чего частицы жидкости, прилегающие к поверхности трубы, тормозятся. Это торможение благодаря вязкости жидкости передаётся следующим слоям, отстоящим далее от поверхности трубы.

Другие причины потерь напора по длине трубы:

Резкое изменение сечения. Оно оказывает сопротивление движению жидкости (так называемое сопротивление формы) и вызывает потери энергии. 1

Внезапное изменение направления движения жидкости. Например, в местах, где есть фасонные части трубопровода (повороты, расширения и сужения). 12

Потери напора по длине трубы зависят от диаметра труб, средней скорости, вязкости жидкости и шероховатости стенок труб.

Критерии оценивания:

– описание механизма возникновения потерь напора при движении жидкости по длине трубопровода;

– указание и перечисление местных сопротивлений;

– перечисление параметров трубопровода и жидкости которые влияют на потери напора;

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3

2. Решить задачу:

Прямолинейная, толстостенная труба объемного гидропривода перед гидравлическим испытанием полностью заполнена при атмосферном давлении минеральным маслом. Внутренний диаметр трубы d=40 мм, а ее длина l = 8 м.

Пренебрегая деформацией материала трубы, определить, какой дополнительный объем ΔV масла необходимо подать в полость трубы в процессе гидравлического испытания избыточным давлением ризб = 20 МПа (коэффициент объемного сжатия βр = 6·10-10 м2/Н).

Время выполнения 15 минут.

Ожидаемый результат:

Предварительно определим объем внутренней полости испытуемой трубы

V=πd2l4=3,14∙0,042∙84=0,010048м3

причем V - тот объем масла, который необходим для заполнения полости трубы при атмосферном давлении.

При гидравлическом испытании трубы расходуется масло объемом Vo = V + ΔV. Заметим, что Vo под конец гидравлического испытания, когда давление масла достигнет ризб = 20 МПа, уменьшится до объема V внутренней полости испытуемой трубы.

Считаем, что в процессе гидравлического испытания перепад давления в трубе р - р0 = ризб. Тогда основная формула примет вид

βp=V0-VV0(p-p0)=V+∆V-VV+∆Vpизб=∆VV+∆Vpизб

Отсюда получим расчетную формулу, по которой вычислим объем

∆V=βp∙V∙pизб1-βp∙pизб=6∙10-10∙0,010048∙20∙1061-6∙10-10∙20∙106=0,000122м3

Ответ: Объём масла необходимый для гидравлического испытания трубопровода равен 0,000122м3.

Критерии оценивания:

– определение внутреннего объема полости испытуемой трубы;

– нахождение основной формулы для определения коэффициент объемного сжатия;

– получение расчетной формулы, для вычисления объема.

Компетенции (индикаторы): ОПК-2, ОПК-3