Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Ядерная спектрометрия»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Какие потери энергии преобладают при прохождении электронов через вещество?

А) Ионизационные потери

Б) Радиационные потери

В) Тепловые потери

Г) Магнитные потери

Правильный ответ: А

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2)

2. Какие основные процессы происходят при электромагнитном взаимодействии ядерных излучений с веществом?

А) Ионизация, возбуждение, тормозное излучение

Б) Тепловое расширение, плавление, испарение

В) Химические реакции, окисление, восстановление

Г) Кристаллизация, конденсация, преломление

Правильный ответ: А

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

3. Какой механизм взаимодействия гамма-квантов с веществом является основным при низких энергиях?

А) Комптоновское рассеяние

Б) Фотоэффект

В) Образование пар

Г) Ядерный фотоэффект

Правильный ответ: Б

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

4. Какой газ чаще всего используется в газонаполненных детекторах?

А) Кислород

Б) Аргон

В) Водород

Г) Азот

Правильный ответ: Б

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

5. Какой тип нейтронов имеет энергию менее 3⋅10-7 эВ?

А) Тепловые

Б) Холодные

В) Ультрахолодные

Г) Горячие

Правильный ответ: В

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

6. Какой метод используется для определения элементного состава вещества с помощью нейтронов?

А) Нейтронно-активационный анализ

Б) Спектрометрия гамма-квантов

В) Масс-спектрометрия

Г) Рентгеновский анализ

Правильный ответ: А

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

Задания закрытого типа на установление соответствия

1 Установите соответствие между процессами и их описанием. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Процессы |  | Описания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ионизация | А) | Излучение, возникающее при искривлении траектории частицы в кулоновском поле ядра. |
| 2) | Возбуждение | Б) | Процесс, при котором электрон переходит на более высокий энергетический уровень. |
| 3) | Тормозное излучение | В) | Процесс, при котором электрон покидает атом. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

2. Установите соответствие между механизмами потерь энергии и их описанием. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Механизмы потерь энергии |  | Описания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ионизационные потери | А) | Потери энергии за счет излучения фотонов при ускорении электронов. |
| 2) | Радиационные потери | Б) | Рассеяние гамма-квантов на электронах с передачей им части энергии |
| 3) | Комптон-эффект | В) | Потери энергии за счет передачи энергии электронам атомов. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

3. Установите соответствие между типами полупроводниковых детекторов и их применением. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Типы полупроводниковых детекторов |  | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Поверхностно-барьерный | А) | Используется для регистрации гамма-квантов |
| 2) | Дрейфовый | Б) | Используется для регистрации нейтронов |
| 3) | Диффузный | В) | Используется для регистрации тяжелых заряженных частиц |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

4. Установите соответствие между методами спектрометрии нейтронов и их описанием. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Методы спектрометрии нейтронов |  | Описание методов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Метод времени пролета | А) | Основан на регистрации протонов отдачи |
| 2) | Метод ядер отдачи | Б) | Основан на регистрации световых вспышек в сцинтилляторе |
| 3) | Сцинтилляционный метод | В) | Основан на измерении времени пролета нейтронов через известное расстояние |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

5. Установите соответствие между элементами сцинтилляционного детектора и их функциями. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Элементы сцинтилляционного детектора |  | Функции элементов сцинтилляционного детектора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Сцинтиллятор | А) | Преобразует световую вспышку в электрический сигнал |
| 2) | Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) | Б) | Увеличивает амплитуду электрического сигнала |
| 3) | Усилитель | В) | Преобразует энергию частицы в световую вспышку |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность этапов регистрации частицы сцинтилляционным детектором?

А) Усиление сигнала фотоэлектронным умножителем

Б) Поглощение энергии частицы сцинтиллятором

В) Преобразование энергии в световую вспышку

Г) Преобразование световой вспышки в электрический сигнал

Правильный ответ: Б, В, Г, А

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

2. Установите правильную последовательность этапов работы ионизационной камеры?

А) Усиление сигнала

Б) Ионизация газа частицей

В) Движение ионов к электродам

Г) Регистрация импульса тока

Правильный ответ: Б, В, Г, А

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

3. Установите правильную последовательность этапов работы полупроводникового детектора?

А) Образование электронно-дырочных пар

Б) Дрейф носителей заряда к электродам

В) Регистрация импульса тока

Г) Усиление сигнала

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

4. Установите правильную последовательность этапов метода времени пролета нейтронов?

А) Анализ спектра нейтронов

Б) Определение энергии нейтронов

В) Регистрация нейтронов детектором

Г) Измерение времени пролета нейтронов

Правильный ответ: Г, В, Б, А

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (сочетание).

Энергия электрона, при которой потери энергии на тормозное излучение и ионизацию равны, называется __________

Правильный ответ: критической

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

2. Напишите пропущенное слово (сочетание).

Процесс, при котором атом поглощает гамма-квант и испускает электрон называется __________

Правильный ответ: фотоэффектом

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

3. Напишите пропущенное слово (сочетание).

Основной элемент сцинтилляционного детектора, преобразующий световой сигнал в электрический, называется ___________________

Правильный ответ: фотоэлектронный умножитель

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

4. Напишите пропущенное слово (сочетание).

Полупроводниковые детекторы, в которых используется дрейф лития для компенсации примесей, называются__________

Правильный ответ: дрейфовые детекторы

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

5. Напишите пропущенное слово (сочетание).

Метод измерения энергии нейтронов, основанный на времени их пролета через известное расстояние, называется__________

Правильный ответ: метод времени пролета

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Дайте ответ на вопрос. Приборы, при помощи которых изучают энергетические спектры гамма - квантов, называют?

Правильный ответ: гамма-спектрометрами

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

2. Дайте ответ на вопрос. Отношение числа частиц, зарегистрированных детектором спектрометра к числу частиц, испускаемых источником излучения за то же время называют? (Ответ запишите двумя словами).

Правильный ответ: эффективностью регистрации

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

3. Дайте ответ на вопрос. Отношение энергии световой вспышки к энергии, потерянной регистрируемой частицей в веществе сцинтиллятора называют? (Ответ запишите двумя словами).

Правильный ответ: сцинтилляционной эффективностью.

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

4. Дайте ответ на вопрос. Частица, входящая в детектор извне, должна сначала пройти нечувствительный слой вещества, который называется? (Ответ запишите двумя словами).

Правильный ответ: мертвым слоем.

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

5. Дайте ответ на вопрос. Потери энергии частицы на тормозное излучение называются? (Ответ запишите, одним словом).

Правильный ответ: радиационными.

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Источник гамма-излучения испускает кванты с энергией 1,33 МэВ. Определите длину волны этих гамма-квантов? Ответ записать в м.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Решение. Для определения длины волны гамма-квантов с энергией 1,33 МэВ нужно воспользоваться связью между энергией и длиной волны.

Энергия связана с длиной волны через уравнение:

E=hc⋋

Отсюда длину волны находим:

⋋=hcЕ

Преобразуем энергию из МэВ в джоули:

E=1,33∙106 ∙1.602∙10-19=1,33∙1.602∙10-13=2,13∙10-13  Дж

Вычисляем длину волны, подставив значения в формулу:

⋋=hcЕ=6,626∙10-34∙3∙1082,13∙10-13=9,3∙10-13 м

Ответ: ⋋=9,3∙10-13м

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

2. Источник излучает гамма-кванты с энергией 0,662 МэВ. Эти кванты регистрируются с помощью германиевого детектора в процессе гамма-спектрометрии. Рассчитайте длину волны данных гамма-квантов и поясните, по каким причинам германиевый детектор является подходящим выбором для регистрации таких излучений.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Решение. Для определения длины волны гамма-квантов с энергией 0,662 МэВ нужно воспользоваться связью между энергией и длиной волны.

Энергия связана с длиной волны через уравнение:

E=hc⋋

Отсюда длину волны находим:

⋋=hcЕ

Преобразуем энергию из МэВ в джоули:

E=0,662∙106 ∙1.602∙10-19=0,662∙1.602∙10-13=1,061∙10-13  Дж

Вычисляем длину волны, подставив значения в формулу:

⋋=hcЕ=6,626∙10-34∙3∙1081,061∙10-13=18,74∙10-13 м

Ответ: ⋋=18,74∙10-13м

Объяснение выбора детектора. Германиевый детектор подходит для регистрации гамма-квантов с энергией 0,662 МэВ, так как он обладает высокой энергоразрешающей способностью. Это позволяет точно определить энергию квантов, что важно в спектрометрии для идентификации источника (например, цезия-137, который часто имеет такую энергию).

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

3. В процессе альфа-распада уран-238 испускает альфа-частицы с энергией 4,2 МэВ. Эти частицы регистрируются полупроводниковым детектором. Рассчитайте энергию альфа-частиц в джоулях и объясните, почему альфа-частицы не требуют глубокого проникновения в детектор.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Решение. По условию задачи энергия дана в Мэв.

Преобразуем энергию из МэВ в джоули: E=4,2МэВ=4,2⋅106 эВ,

1эВ=1,602∙10-19 Дж

E=4,2∙106 ∙1.602∙10-19=4,2∙1.602∙10-13=6,73∙10-13  Дж

Ответ:E=6,73∙10-13  Дж

Объяснение проникновения. Альфа-частицы имеют низкую проникающую способность из-за их большой массы и положительного заряда. Они быстро теряют энергию, взаимодействуя с электронами вещества, и останавливаются на глубине всего нескольких микрометров в полупроводниковом детекторе (например, кремниевом). Поэтому для их регистрации достаточно тонкого слоя детектора, что делает такие устройства удобными для спектрометрии альфа-излучения.

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)

4. Бета-источник испускает электроны с максимальной энергией 0,546 МэВ. Эти частицы регистрируются в спектрометре с кремниевым детектором. Определите эту энергию в джоулях и объясните, почему кремниевый детектор подходит для бета-спектрометрии.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Решение. По условию задачи энергия дана в Мэв.

Преобразуем энергию из МэВ в джоули:

E=0,546 МэВ = 0,546⋅106 эВ,

1эВ=1,602∙10-19 Дж

E=0,546∙106 ∙1.602∙10-19=0,546∙1.602∙10-13=0,87∙10-13  Дж

Ответ:E=0,87∙10-13  Дж

Объяснение выбора детектора. Кремниевый детектор хорошо подходит для бета-спектрометрии, так как бета-частицы (электроны) имеют умеренную проникающую способность и теряют энергию в тонком слое материала. Кремний обеспечивает достаточную чувствительность и разрешение для измерения энергии электронов в диапазоне 0,546 МэВ, а его компактность и доступность делают его практичным выбором для таких экспериментов.

Компетенция (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-2 (ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4)