Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Ландшафтно-визуальный анализ»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Группу сквозных визуальных пространственных единиц ландшафта составляют:

А) речные долины

Б) поля и поляны

В) горные долины, обладающие зрительными связями с окружающей местностью

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2, ПК-7

2. Группу открытых визуальных пространственных единиц ландшафта представляют:

А) речные долины

Б) все виды площадей, не занятых плотными насаждениями и сооружениями

В) лесные и лесопарковые массивы

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2, ПК-7

3. Пейзаж как картина, детализирующая представление о ландшафте, может быть охарактеризован свойствами нескольких своих структур:

А) фактурной и текстурной

Б) графической и цветовой

В) объемно-пространственной и пластической

Г) все вышеперечисленное

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2, ПК-7

4. Сооружение, расположенное на первом плане, может выполнять следующие функции:

А) главного объекта зрительного внимания

Б) роль «рамы»

В) роль «кулис»

Г) все вышеперечисленное

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2, ПК-7

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между левыми и правыми столбцами:

| 1) Партерная зона 2) Зона среднего горизонта 3) Зона высокого горизонта | А) от второго до пятого этажа Б) на уровне первого этажа В) от пятого этажа и выше |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2, ПК-7

2. Установите соответствие между качеством зрительного восприятия памятников архитектуры и расстоянием до них от точки наблюдения.

| 1) Хорошо видны не только детали сооружения, материал и фактура стен, но и само сооружение. Здания имеют ярко выраженные перспективные сокращения 2) Хорошо воспринимаются основные детали и размеры зданий, насыщенность цвета, заметны перспективные сокращения, а изображения самих сооружений являются довольно крупными 3) Воспринимается только силуэт объекта, без архитектурной и тональной точности, ослабевает сила цвета, все цвета покрываются дымкой, полностью исчезают градации светотени 4) Объект воспринимается как часть общего пейзажа. Ведущую роль в плане играют не детали, а игра архитектурных масс. Цвета начинают сливаться. Смягчены переходы от света к тени | А) В пределах от 2000 до 4000 м Б) В пределах до 200 м В) В пределах от 500 до 2000 м Г) В пределах от 200 до 500 м |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Г | А | В |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2, ПК-7

3. Установите соответствие между левыми и правыми столбцами:

| 1) Лесонасаждения 2) Населенные пункты, дачные поселки 3) Национальные парки | А) Средоформирующие Б) Рекреационные В) Ресурсовоспроизводящие |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2, ПК-7

4. Установите соответствие между левыми и правыми столбцами:

| 1) Сезонный обзор 2) Частичный обзор | А) Визуальное восприятие фрагмента объема здания Б) Визуальное восприятие здания, изменяющееся в течение года |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2, ПК-7

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Расположите этапы работы в правильной последовательности:

А) выполнение схем, выводы и рекомендации

Б) изучение градостроительной основы, ознакомление с действующей документацией, анализ объекта

В) фиксирование основных точек ландшафтно-визуального восприятия и анализ условий восприятия объекта исследования

Г) изучение выбранного участка, фотофиксация, зарисовки

Правильный ответ: Б, Г, В, А

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2, ПК-7

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Объектами исследования визуально-ландшафтного анализа являются здания и сооружения, объекты ___________________________ в их композиционной и визуальной взаимосвязи с градостроительной средой.

Правильный ответ: культурного наследия

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2, ПК-7

2. Предметом исследования являются значимые направления и условия визуального восприятия _______ объектов, а также определяющие их факторы.

Правильный ответ: градостроительных

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2, ПК-7

3. Городской ландшафт – вид природного и _________________ ландшафта в пределах городского поселения.

Правильный ответ: антропогенного

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2, ПК-7

4. Красные линии улиц – границы территории _____________ сети, выделенной из остальной территории города.

Правильный ответ: улично-дорожной

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2, ПК-7

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Комплекс сооружений – ___________ элементов застройки, составляющих одно целое.

Правильный ответ: совокупность / единство / сочетание

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2, ПК-7

2. Объемно-планировочная структура – форма упорядоченной организации элементов _____________ системы, параметрируемая в трех измерениях.

Правильный ответ: градостроительной / градоформирующей

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2, ПК-7

3. Сохранение исторической градостроительной структуры – мероприятия по закреплению основных элементов и связей исторически сложившейся градостроительной ______________.

Правильный ответ: системы / структуры / ситуации

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2, ПК-7

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Что составляет группу замкнутых пространственных единиц ландшафта?

Время выполнения – 5 минут.

Ожидаемый результат: – своеобразные «емкости», которые встречаются в лесных и лесопарковых ландшафтах (поля и поляны);

– полные формы рельефа (котловины и озера).

Критерии оценивания: полное соответствие ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2, ПК-7

2. Чем определяется структура пейзажа определяется?

Время выполнения – 5 минут.

Ожидаемый результат: структура пейзажа определяется сочетанием композиционных элементов, которым свойственна динамическая смена их состояний, зависящая от освещенности, времени суток, сезона года.

Критерии оценивания: полное соответствие ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2, ПК-7