Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Архитектурная физика»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Количество влаги в 1 м3 воздуха называют:

А) абсолютной влажностью

Б) точкой росы

В) относительной влажностью

Г) парообразованием

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ОПК-3

2. Инфильтрация – это:

А) проникновение в помещение холодного воздуха

Б) проникновение в помещение теплого воздуха

В) выветривание из помещения холодного воздуха

Г) выветривание из помещения теплого воздуха

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ОПК-3

3. Обобщенной графической информацией о ветре по румбам является:

А) спектр

Б) роза ветров

В) вектор

Г) зюйд

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ОПК-3

4. Единица измерения уровня звукового давления:

А) Паскаль

Б) децибел

В) люмен

Г) Ньютон

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ОПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

1. Установите соответствие между частями определения

| 1) В связи с неравномерным нагревом земной поверхности воздушные массы образуют зоны с пониженным атмосферным давлением | А) Антициклоны |
| --- | --- |
| 2) Атмосферное давление воздуха | Б) Складывают из парциальных давлений сухого воздуха и водяного пара |
| 3) В связи с неравномерным нагревом земной поверхности воздушные массы образуют зоны с повышенным атмосферным давлением | В) Равное давлению столба ртути высотой 760 мм при температуре 0°C, называют нормальным атмосферным давлением (101 325 Па) |
| 4) Атмосферное давление | Г) Циклоны |

Правильный ответ: 1 – Г, 2 – Б, 3 – А, 4 – В

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ОПК-3

2. Установить соответствие между типом зданий и оптимальной и допустимой температурой внутреннего воздуха в холодный период года

| 1) Жилые, школы и другие общественные здания | А) 21 + 1°С |
| --- | --- |
| 2) Поликлиники и лечебные учреждения | Б) 20 + 2°С |
| 3) Детские дошкольные учреждения | В) 22 + 1°С |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ОПК-3

3. Установите соответствие между частями определения

| 1) Общее количество звуковой энергии, излучаемой источником за единицу времени, называют | А) Интенсивностью звука I, Вт/м2 |
| --- | --- |
| 2) Средний поток звуковой энергии, проходящий в единицу времени через единицу площади поверхности, нормальной к направлению распространения звуковой волны, называют | Б) Звуковой мощностью W, Вт |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ОПК-3

4. Установите соответствие между материалом и его теплопроводностью:

| 1) Пенополистирол | А) λ = 3,5 Вт/ (м × К) |
| --- | --- |
| 2) Гранит | Б) λ = 0,035 Вт/ (м × К) |
| 3) Алюминий | В) λ = 221 Вт/ (м × К) |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ОПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Расположите цвета видимой области спектра по возрастанию длин волн:

А) красный

Б) фиолетовый

В) голубой

Г) желтый

Д) зеленый

Е) синий

Ж) оранжевый

Правильный ответ: Б, Е, В, Д, Г, Ж, А

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ОПК-3

2. Установить правильную последовательность расчета искусственного освещения в заданном помещении:

А) выбор типа источников света

Б) выбор типа светильников

В) уточнение размещения и числа светильников

Г) выбор системы освещения

Д) определение нормы освещенности

Е) определение одиночной мощности ламп

Ж) расчет освещенности на рабочих местах

Правильный ответ: Г, А, Д, Б, Ж, В, Е

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ОПК-3

3. Укажите правильную последовательность возрастания интенсивности звуков окружающей среды:

А) оркестр, громкая музыка

Б) шепот около уха

В) шум реактивного самолета

Г) речь средней громкости

Д) шум поезда метро

Е) шелест листьев при ветре

Правильный ответ: Е, Б, Г, А, Д, В

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ОПК-3

4. Укажите правильную последовательность этапов выполнения теплотехнического расчета ограждающей конструкции:

А) определение необходимой толщины теплоизоляционного слоя

Б) определение соответствия температурного перепада между температурами внутреннего воздуха и внутренней поверхности ограждающей конструкции нормативным требованиям

В) определение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции

Правильный ответ: А, В, Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ОПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Передачу теплоты потоком жидкости или газа называют ______________.

Правильный ответ: конвекцией

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ОПК-3

2.Для измерения уровня звукового давления и уровня громкости применяют современные цифровые приборы _____________.

Правильный ответ: шумомеры

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ОПК-3

Напишите пропущенное словосочетание

3. Всякое тело, имеющее температуру выше абсолютного нуля, излучает в окружающее пространство тепловую энергию. Такой вид теплопередачи называют ________ __________.

Правильный ответ: тепловым излучением

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ОПК-3

4. Процесс распространения звука в среде называют ___________  _______.

Правильный ответ: звуковой волной

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ОПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дополните определение:

1. Отношение энергии, поглощенной поверхностью, к энергии, падающей на поверхность, называют _______________  _______________.

Правильный ответ: коэффициентом звукопоглощения / коэффициент звукопоглощения

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ОПК-3

2.Время, в течение которого происходит спад звуковой энергии, характеризует время ________________.

Правильный ответ: реверберации

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ОПК-3

Дайте ответ на вопрос.

3. Как называется многолетний режим погоды?

Правильный ответ: климатом / климат

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ОПК-3

4. Как называется разложение белого света на различные цвета?

Правильный ответ: дисперсия света

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ОПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

Необходимо определить размеры оконного заполнения жилой комнаты при естественном боковом освещении.

А. Исходные данные:

- глубина помещения dп= 6м;

- ширина помещения bп= 3,4м;

- площадь помещения Ап = 20,4м2;

- высота подоконника hпд = 0,8м;

- высота светового проема окна ho = 1,5м;

- здание расположено в первой группе административных районов по ресурсам светового климата.

Время выполнения – 20 минут.

Ожидаемый результат:

Б. Порядок расчета:

1. По приложению (К) Свода правил СП52.13330 устанавливаем нормированное значение КЕО для жилой комнаты, которое равно е =0,5%.

2. Определяем отношение:

dп / ho = 6/1,5 = 4,0.

3. На соответствующей кривой e = 0,5% (рис.3.1, а) находим точку с абсциссой 4,0 и по ординате этой точки устанавливаем относительную площадь светового проема Ас.о/А, которая составляет 19%.

4. Вычисляем площадь светового проема:

Ас.о= 19 : 100 × 19 × Ап = 0,19 × 20,4 = 3,88м2.

5. При высоте оконного проема ho= 1,5м устанавливаем его ширину:

bо = 3,88 /1,5 = 2,58м,

которую округляем до 2,7м.

Ответ.: для жилой комнаты с размерами 6000 х 3400мм, размеры оконного проема составляют: ho = 1,5м; bо.п = 2,7м.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ОПК-3

2. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

Необходимо определить индекс изоляции воздушного шума междуэтажным перекрытием.

А. Исходные данные:

- перекрытие состоит из железобетонной пустотной плиты = 2500 кг/м3 толщиной 220 мм и чистого пола из поливинилхлоридного линолеума на волокнистой теплозвукоизоляционной подоснове (ГОСТ 18108–80).

Время выполнения – 25 минут.

Ожидаемый результат:

Б. Порядок расчета:

1. По формуле (2.6) определяем поверхностную плотность несущей плиты перекрытия (m1) с приведенной толщиной, равной 120 мм.

m1 = х= 2500 х 0,12 = 300 кг/м2.

2. Устанавливаем по формуле (2.3) индекс изоляции воздушного шума (Rw) несущей плиты перекрытия:

Rw= 37 lg m1 + 55 lgК– 43 = 37 lg300 + 55 lg1,2 – 43 =

= 37 х 2,77 + 55 х 0,08 – 43 = 102,49 + 4,4 - 43 63,9дБ.

3. В связи с тем, что в качестве чистого пола принят поливинилхлоридный линолеум из рассчитанной величины индекса воздушного шума междуэтажного перекрытия следует вычесть 1 дБ и, таким образом, окончательная величина Rw составит:

Rw = 63,9 – 1 = 62,9 дБ.

Ответ: индекс изоляции воздушного шума междуэтажным перекрытием, состоящим из железобетонной пустотной плиты толщиной 220 мм и чистого пола из поливинилхлоридного линолеума на волокнистой теплозвукоизоляционной подоснове, составляет Rwo = 62,9 дБ.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ОПК-3

3. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

Необходимо произвести расчет видимости трибун спортивного зала с односторонним расположением зрительских трибун.

Расчет профиля трибун производим согласно Прил. 6 «Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом/ ЦНИИЭП им. Б. С. Мезенцева. – М.: Стройиздат, 1991 – 119 с.», (Справочное пособие к СНиП 2.08.02 – 89) - [2]

А. Исходные данные:

- длина трибуны 65,6 м;

- отметка пола первого ряда 0,450 м;

- заданная вместимость трибуны - N = 377 мест

Время выполнения – 25 минут.

Ожидаемый результат:

Б. Порядок расчета:

1.Устанавливаем число рядов трибун по формуле:

m = (N х k х a) / L = (377 х 1,15 х 0,45) / 65,6 = 3 ряда,

где N = 377 мест (заданная вместимость трибуны, чел);
k – коэффициент потери мест на проходы (лестницы и люки), принимаем 1,15 при эвакуации через лестницы;
а = 0,45 м. – ширина места;
L = 65,6 м. – длина трибуны.

Построение профиля трибуны выполняем графическим способом.

Рис. 1 – Профиль трибуны

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ОПК-3

4. Выполните задание. Подпишите элементы крепления и материалы слоев схемы утепления кирпичной стены, приведенные на рисунке.

5

| 5 3 2 4 |  |
| --- | --- |

Время выполнения – 15 минут.

Ожидаемый результат: Состав ограждающей конструкции:

1 - внутренняя штукатурка;

2 - несущая кирпичная стена;

3 - плиты теплоизоляционные из минерального или стеклянного волокна;

4 - облицовка из лицевого кирпича;

5 - гибкие связи

Критерии оценивания: содержательное соответствие ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ОПК-3