Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Очистка природных и сточных вод»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Очистка природных и сточных вод производится в целях удаления из них вредных веществ:
А) механических
Б) химических
В) биологических

Г) механических, химических, биологических

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

2. Для улучшения качества воды в процессе водоподготовки используют флокулянты с целью:
А) дезодорации
Б) умягчения воды
В) ускорения коагуляции

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

3. Химический метод обеззараживания воды:
А) фильтрация
Б) коагуляция
В) озонирование

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

4. К специальным методам улучшения качества воды относится:
А) отстаивание
Б) обезжелезивание  
В) фильтрация

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

5. При обеззараживании воды наибольшим дезинфицирующим эффектом обладает:
А) серебро
Б) озон  
В) хлор

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие:

| 1) Поля фильтрации 2) Поля орошения | А) земельные участки, подготовленные для естественной биологической очистки сточных вод, основанной на естественной способности почв к биохимическому окислению поступающих в нее органических веществ. Б) земельные участки, которые предназначены для биологической очистки сточных вод путем их фильтрации через почвенные горизонты |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

2. Установите соответствие:

| 1) Отстойники 2) Осветлители | А) искусственные резервуары или природные водоёмы, в которых из производственных и бытовых стоков всплывают или осаждаются содержащиеся в них взвешенные примеси; Б) аппараты, в работе которых для ускорения процесса оседания частиц используют коагулянты или флокулянты, способствующие укрупнению частиц. |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

3. Установите соответствие:

| 1) Метатенк 2) Аэротенк | А) система, выполненная в форме прямоугольного резервуара с рядом дополнительных элементов, для активного биологического очищения сточных вод, методом смешивания воды с активным илом; Б) сооружение биологической анаэробной стабилизации (сбраживания) осадков, отделяемых в процессе очистки сточных вод |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

4. Установите соответствие между методами и способами очистки сточных вод:

| 1) механическая очистка 2) химическая очистка 3) биологическая очистка | А) естественное природное самоочищение Б) применение бактериального разложения В) осаждение нерастворимых примесей Г) использование реагентов для очистки |
| --- | --- |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Г | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность

1. Укажите правильность действий при подготовке к запуску отстойника в работу:

А) очистить сооружение и лотки от строительного мусора

Б) проверить исправность работы шиберов, иласкрёбов, горизонтальность переливных сборных лотков отстойников, бортов полупогружной доски

В) Проверить наличие электроэнергии, воздуха, воды

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

2. Укажите правильность действий при выводе фильтра в ремонт:

А) промыть фильтр

Б) провести полное опорожнение фильтра, после чего закрыть все затворы

В) разобрать электросхему, вывесить плакат на щите управления в фильтровальном зале и в операторной

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

3. Укажите правильность действий при сборе плавающих веществ из песколовки:

А) повысить уровень воды в секции до уровня воронки закрытием шибера

Б) при повышении уровня секции песколовки до уровня жиросборных воронок, произвести сброс плавающих на ИНС

В) снизить уровень воды в секции до уровня воронки с закрытием шибера

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. Умягчение воды, осуществляемое в напорных или открытых фильтрах, загруженных зернистым материалом, через который с определенной скоростью пропускается умягчаемая вода называется ….

Правильный ответ: катионированием

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

2. Назовите процесс пропуска воды через какое-либо пористое вещество, на поверхности и в порах которого она оставляет частицы и хлопья взвеси.

Правильный ответ: фильтрование

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

3. Песколовка представляет собой цилиндрическую емкость, разделенную перегородкой (с решеткой для задержания плавающих частиц) на 2 отсека, каждый из которых выполняет определенную функцию в процессе очистки _______________.

Правильный ответ: сточных вод

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

4. Отстойниками называются искусственные резервуары или природные водоёмы, в которых из производственных и бытовых стоков под действием силы тяжести или с применением реагентов отделяются, всплывают или осаждаются содержащиеся в них взвешенные __________________.

Правильный ответ: примеси

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

5. Осветлители это аппараты отличающиеся от отстойников тем, что в их работе для ускорения процесса оседания __________ и используют специальные реагенты – коагулянты или флокулянты, способствующие агрегации, то есть укрупнению частиц.

Правильный ответ: частиц

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Активный ил, образующийся в очистных сооружениях ил, содержащий микроорганизмы с аэробным дыханием, которые сорбируют и разлагают _____________ в сточных водах.

Правильный ответ: загрязняющие вещества / органические вещества

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

2. Биофильтры – это сооружения, в которых очищаются__________ , их фильтрация осуществляется через слой крупного зернистого материала, покрытого биологической плёнкой аэробных микроорганизмов.

Правильный ответ: сточные воды

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

3. Поля орошения - это __________, подготовленные для естественной биологической очистки сточных вод, основанной на принципе почвенного метода очистки сточных вод - на естественной способности почв к биохимическому окислению поступающих в нее органических веществ.

Правильный ответ: земельные участки

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

4. Иловая площадка это.____________ , предназначенное для обезвоживания осадков сточных вод в естественных условиях, обустроенное и эксплуатируемое с учетом экологической безопасности.

Правильный ответ: технологическое сооружение

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

### 1. Какие виды очистки сточных вод Вам известны?

### Время выполнения - 10 мин

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Процесс очистки сточных вод может осуществляться благодаря:

-электрохимической обработке;

-ионному обмену;

-обезвоживанию осадка с добавлением флокулянта;

-сорбционной очистки;

-напорной реагентной флотации;

-усовершенствованным окислительным процессам (AOPs).

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.4)

2. Какие специальные методы улучшения качества воды вы знаете?

Время выполнения - 10 мин

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Обесфторивание. Удаление из воды излишек фтора. Для очистки используют метод осаждения, когда происходит сорбция фтора осадком гидроокиси алюминия.

Фторирование. Насыщение жидкости фтором, который необходим для здоровья ротовой полости и зубной эмали. В воду добавляют фторид натрия, кремнефтористую кислоту либо её соли, фторид-бифторид аммония.

Дезактивация. Метод применяют, если в воду попали радиоактивные компоненты, чтобы очистить жидкость от токсичных включений.

Обратный осмос. Подходит для смягчения воды, её очистки от коллоидных масс, бактерий и вирусов. В оборудовании такого типа установлена полупроницаемая мембрана, которая под воздействием гидростатического давления пропускает чистый носитель.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.4)

### 3. Что такое метатенк?

Время выполнения - 10 мин

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Метантенк - сооружение биологической анаэробной стабилизации (сбраживания) осадков, отделяемых в процессе очистки сточных вод. Метантенк применяется также в ряде отраслей народного хозяйства для производства биогаза. Представляет собой железобетонный либо стальной герметичный цилиндрический, конический, шаро- или яйцевидный резервуар полезным объёмом от 500 до 9000 м3. Осадки сточных вод поступают в метантенк по трубопроводам в смеси с избыточным активным илом или с отработавшей биоплёнкой из вторичных отстойников после аэротенков или биофильтров. Процесс сбраживания обеспечивает разложение органических веществ осадков (под воздействием сложного комплекса бактерий и микроорганизмов) до конечных продуктов, в основном биогаза.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3