Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Замкнутый контур циркуляции сигналов имеется в системах управления с принципом управления:

А) по возмущению

Б) по отклонению

В) по отклонению и возмущению

Г) по частичному отклонению

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

2. В иерархических системах управления может быть:

А) только один уровень управления

Б) много уровней управления

В) только верхний уровень управления

Г) только нижний уровень управления

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

3. Под «су» понимают:

А) свойство управления

Б) сложное управление

В) систему управления

Г) систему установок

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

4. Математическое описание автоматических систем управления может быть:

А) только с помощью уравнений

Б) только с помощью уравнений, графиков и структурных схем

В) только аналитическим и графическим

Г) аналитическим, графическим и табличным

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

5. Система управления и любой ее элемент производят преобразование:

А) входного сигнала в выходной сигнал

Б) ошибки управления в выходной сигнал

В) управляющего воздействия в выходной сигнал

Г) возмущающего воздействия в выходной сигнал

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

6. Обычно автоматические системы управления описываются _______________ уравнениями.

А) нелинейными дифференциальными

Б) недифференциальными

В) квадратичными уравнениями

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие между левым и правым столбцами:

| 1) Замена ручных средств труда машинами и механизмами, управление которыми осуществляет человек. 2) Система управления - совокупность управляемого объекта и автоматических измерительных и управляющих устройств, в которой обработка информации, формирование команд и их преобразование в воздействия на управляемый объект осуществляются без участия человека. | А) Техническое управление Б) Механизация В) Автоматическая Г) Автоматизированная |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

2. Установите соответствие между левым и правым столбцами:

| 1) Системы управления способны обеспечивать высокое качество управления при наличии неконтролируемых возмущающих воздействий. 2) Автоматическое поддержание постоянства или изменение по требуемому закону некоторой физической величины, характеризующей управляемый процесс. | А) Регулирование Б) Разомкнутые В) Замкнутые Г) Автоподдержка |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

3. Установите соответствие между левым и правым столбцами:

| 1) Для измерения атмосферного давления (отсюда атмосферное давление иногда называют барометрическим). 2) Для измерения малого (до 40 кПа) избыточного давления и вакуумметрического давления (разрежения) газовых сред. 3) Для измерения избыточного и вакуумметрического давлений одновременно. 4) Для измерения разности (перепада) давлений. | А) напоромеры и тягомеры Б) дифференциальные манометры (дифманометры) В) барометры Г) моновакуумметры |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

4. Установите соответствие между левым и правым столбцами:

| 1) Сигнал, функционально связанный с измеряемой физической величиной (например, сигнал от термометра сопротивления). 2) Устройство, используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические свойства. 3) Средство измерения, с помощью которого измерительная информация выдается в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем. 4) Устройство, устанавливаемое на трубопроводах и технологических агрегатах и служащее для непрерывного или периодического отбора контролируемой среды и передачи значений ее параметров к измерительному преобразователю или измерительному прибору. | А) отборное устройство Б) сигнал измерительной информации В) измерительный прибор Г) средство измерения |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Укажите последовательность установки системы контроля протечки воды:

А) Прокладка монтажных проводов, разметка мест установки модуля управления, датчиков, шаровых кранов с электроприводом

Б) Установка модуля управления, подключение и наладка системы.

В) Составить схему размещения всех компонентов системы,

Измерить длины соединения всех проводов.

Г) Врезка шаровых кранов, установка датчиков.

Правильный ответ: В, А, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

2. Укажите правильную последовательность срабатывания пропорционально-интегрального регулятора (ПИД-регулятор) в системе водоснабжения:

А) Под воздействием сигнала задания преобразователь изменяет скорость вращения электродвигателя насоса и стремится привести отклонение между заданным и реальным значением давления к нулю. В случае падения давления (например, вследствие увеличения расхода воды) ПИД-регулятор увеличит выходную частоту преобразователя частоты, что приведёт к увеличению скорости вращения насоса, и давление в системе начнёт повышаться.

Б) На вход подаются сигнал задания давления (уставка) и сигнал реального давления, получаемый с датчика обратной связи.

В) Если же давление окажется больше заданной величины (например, вследствие снижения расхода воды), ПИД-регулятор уменьшит выходную частоту и давление уменьшится. Таким образом, давление в системе поддерживается на заданной величине и не зависит от расхода

Г) Отклонение между реальным и заданным значениями преобразуется ПИД-регулятором в сигнал задания частоты для преобразователя.

Правильный ответ: Б, Г, А, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово

1. С помощью пьезодатчиков измеряют __________________.

Правильный ответ: давление

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

2. Струнные датчики применяют для измерения __________________

Правильный ответ: температуры

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

3. Ультразвуковые методы измерения относят к __________________.

Правильный ответ: электрическим

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

4. Время разгона объекта управления - время, в течение которого регулируемый параметр изменяется до номинального значения при __________________. скорости изменения.

Правильный ответ: максимальной

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

5. Струнные датчики относятся к __________________.

Правильный ответ: электрическим

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

6. Общие законы получения, хранения, передачи и преобразования информации в управляющих системах изучает __________________

Правильный ответ: кибернетика

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

7. Переход системы из одного установившегося режима в другой с иными значениями входного и выходного сигналов называют __________________ режимом.

Правильный ответ: динамическим

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

8. __________________ – это целенаправленная совокупность элементов, взаимодействующих между собой в достижении заданного полезного результата.

Правильный ответ: Система

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание, ответьте на вопрос

1. Какие датчики являются источниками электрической энергии, зависящей от входного сигнала?

Правильный ответ: Термоэлектрические, пьезоэлектрические, индукционные, фотоэлектрические

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

2. Какие элементы автоматики измеряют регулируемую величину объекта управления и вырабатывают выходной сигнал, пропорциональный этой величине?

Правильный ответ: Датчики

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

3. Как называется устройство, вырабатывающее воздействие на объект?

Правильный ответ: Преобразователь давления в электрический сигнал

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Внимательно изучите схему. Заполните условные обозначения схемы автоматизации холодного водоснабжения.

Время выполнения -10 мин.

Ожидаемый ответ:

Критерии оценивания: наличие в ответе не менее трех компонентов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1

2. Раскройте роль автоматизации в системах водоснабжения.

Время выполнения -10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ответу:

Автоматизация в системах водоснабжения играет следующую роль: позволяет повысить эффективность их эксплуатации, обеспечить надёжную, бесперебойную и безопасную работу коммуникаций.

Некоторые задачи, которые решаются с помощью автоматизации:

1)Контроль качества воды. Постоянный мониторинг показателей и параметров воды (температуры, давления, уровня загрязнений и др.) для своевременного реагирования на отклонения от нормы.

2)Энергоэффективность. Уменьшение энергопотребления за счёт оптимального управления насосами и другими энергозатратными компонентами системы.

3)Управление оборудованием. Автоматизация работы насосных станций, клапанов, задвижек и других элементов.

4)Профилактическое обслуживание. Прогнозирование и предупреждение сбоев за счёт использования датчиков и прогнозных моделей.

5)Снижение потерь воды. Обнаружение утечек и других нарушений в работе системы для сокращения непроизводительных потерь.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1, ОПК-2, ПК-1