Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Расчёт строительных конструкций с использованием современных программных комплексов»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какой программный комплекс относится к программам МКЭ-расчёта зданий и сооружений в пространственной постановке?

А) Base

Б) Арбат

В) Geeks3D

Г) Лира-САПР

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Какое значение коэффициента поперечных деформаций (коэффициент Пуассона) принимают при расчёте железобетонных конструкций?

А) 0,2

Б) 1

В) 0,35

Г) 0,5

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

3. Какое значение коэффициента надёжности следует принимать при создании таблицы РСУ для снеговой нагрузки?

А) 1,2

Б) 1,3

В) 1,4

Г) 1,5

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. По какой формуле осуществляется проверка прочности при продавливании?

А)     FFb,u+Fsw,u≤1

Б)      FFb,u-2Fsw,u≤1

В)      FFb,u+Fsw,u≥1

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) Расчёт по прочности | А) I группа предельных состояний. |
| --- | --- |
| 2) Определение ширины раскрытия трещин | Б) II группа предельных состояний. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) Расчёт огнестойкости | А) СТО 36554501-006 |
| --- | --- |
| 2) Расчёт по деформациям | Б) СП 63.13330 |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) Собственный вес плиты перекрытия | А) Постоянная нагрузка |
| --- | --- |
| 2) Вес стационарного оборудования | Б) Длительная нагрузка |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Пошаговый расчёт схемы с предыстории нагружений производят в следующей последовательности:

А) Создание расчётной схемы здания

Б) Генерация таблиц РСУ и РСН

В) Выполнение «упругого» расчёта

Г) Смена типа конечных элементов на физически нелинейные

Д) Задание законов деформирования бетона и арматуры

Е) Моделируем нелинейное загружение «шаговый метод»

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д, Е.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Установите правильную последовательность действий при создании и расчете стержневой конструкции в программном комплексе, например, SCAD или LIRA:

А) Назначение материалов и сечений элементам конструкции.

Б) Определение расчетной схемы и создание геометрической модели.

В) Задание нагрузок и граничных условий (закреплений).

Г) Расчет конструкции.

Д) Анализ результатов расчета (проверка напряжений, деформаций).

Правильный ответ: Б, А, В, Г, Д.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Установите правильную последовательность этапов выполнения нелинейного расчета железобетонной балки в программном комплексе, учитывающего физическую нелинейность бетона и арматуры:

А) Построение конечно-элементной модели балки.

Б) Задание параметров нелинейных моделей материалов (бетона и арматуры).

В) Задание нагрузки с применением шагов нагружения.

Г) Проведение нелинейного расчета с контролем сходимости итерационного процесса.

Д) Анализ результатов расчета (проверка напряжений в бетоне и арматуре, построение кривых "нагрузка-прогиб").

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Впишите краткий ответ на вопрос: окончание предложения (одно слово), пропущенное слово или цифру.

1. В программных комплексах SCAD, STAK, Лира система координат, связанная с главными осями отдельного конечного элемента, называется ______ .

Правильный ответ: местной/местная/локальная/локальной.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Строительные конструкции рассчитывают методом __________ .

Правильный ответ: предельных состояний

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

3. При учёте стадий возведения многоэтажного монолитного железобетонного здания необходимо учесть тот факт, что прочность бетона нижних этажей со временем _______________ .

Правильный ответ: возрастает/увеличивается/становится больше.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Вес временных перегородок, подливок и подбетонок под оборудование относят к нагрузкам ___________ .

Правильный ответ: длительным/временным длительным/временным длительно действующим/длительно действующим.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. При задании параметров железобетонного элемента, имеющего полку в сжатой зоне, (вкладка «Жёсткость» значение ширины полки, вводимое в расчёт принимают из условия, что ширина свеса в каждую сторону должна быть не более 1/6  __________ .

Правильный ответ: пролёта/пролёта элемента.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

3. При расчёте конструкций должны быть рассмотрены следующие расчётные ситуации: установившаяся, переходная и _______ .

Правильный ответ: аварийная/авария.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Спроектировать и проанализировать стальную балку двутаврового сечения (ГОСТ 26020-83, выбрать профиль самостоятельно, исходя из предполагаемой нагрузки) длиной 6 метров, лежащую на упругом основании. Основание характеризуется коэффициентом постели k = 10 МН/м³. Балка загружена равномерно распределенной нагрузкой q = 20 кН/м.

Время выполнения – 1 час.

Критерии оценивания:

1. Создание конечно-элементной модели балки в выбранном программном комплексе (например, LIRA-SAPR, SCAD, ANSYS). Описание процесса создания модели, включая выбор типа конечных элементов и параметры сетки.

2. Выполнение статического расчета и определение максимального прогиба балки и максимальных изгибающих моментов.

3. Оценка влияния коэффициента постели на результаты расчета. Повторение расчета для значений k = 5 МН/м³ и k = 15 МН/м³. Выводы о чувствительности результатов к изменению этого параметра.

4. Представление отчета, содержащего описание модели, полученные результаты (значения прогиба и момента для всех трех значений k), скриншоты модели и графики результатов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5

2. Рассчитать железобетонную плиту перекрытия размерами 6х4 метра, опертую по четырем сторонам. Плита загружена постоянной нагрузкой 5 кН/м² (включая собственный вес) и временной нагрузкой 3 кН/м². Материал бетона – В25, арматура – A500.

Время выполнения – 1 час.

Критерии оценивания:

1. Создание конечно-элементную модель плиты в выбранном программном комплексе (например, ЛИРА-САПР, SCAD).

2. Выполнение статического расчета и определения изгибающих моментов в плите.

3. Выполнение подбора арматуры для плиты в соответствии с полученными изгибающими моментами (включая проверку по раскрытию трещин и прогибам). Описание процесса подбора арматуры.

4. Оценка влияния шага сетки конечных элементов на результаты расчета (моменты и подобранную арматуру).

5. Представление отчета, содержащего описание модели, результаты расчета, схему армирования и оценку влияния шага сетки.

Компетенции (индикаторы): ПК-2