Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Энергосберегающие технологии в системах теплогазоснабжения»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Теплоизоляционные свойства материалов ухудшаются с увеличением:

А) Плотности материала

Б) Влажности материала

В) Температуры материала

Г) Все перечисленное

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

2. Для того чтобы уменьшить загрязнения окружающей среды рекомендуется:
А) беречь энергию 
Б) строить ТЭЦ
В) строить АЭС

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

3. При увеличении влажности материала коэффициент теплопроводности:

А) Увеличивается

Б) Уменьшается

В) Не изменяется

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

4. Величина, характеризующая степень нагретости тела:

А) Энергия

Б) Давление

В) Температура

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

5. Основными причинами потери энергии на источнике тепла является:

А) устаревшее и изношенное оборудование

Б) коррозия трубопроводов

В) отсутствие рециркуляции в системах горячего водоснабжения

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

Прочитайте текст и установите соответствие между левым и правым столбцами.

1. Установите соответствие:

| 1) Коэффициент конвекции | А) Поправка, учитывающая усиление теплообмена вследствие свободной конвекции |
| --- | --- |
| 2) Поток излучения | Б) Количество лучистой энергии, проходящее через заданную поверхность площадью F в единицу времени |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

2. Установите соответствие:

| 1) Диффузные поверхности | А) Разлагают все падающее на них излучение в пределах полусферы |
| --- | --- |
| 2) Зеркальные поверхности | Б) Угол падения луча равен углу его отражения |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

3. Установите соответствие:

| 1) Поверхностная плотность потока излучения | А) Количество лучистой энергии, проходящее через заданную единичную поверхность в единицу времени |
| --- | --- |
| 2) Собственное излучение тела | Б) Излучение тела, обусловленное его тепловым состоянием (степенью нагретости) |
| 3) Лучеиспускательная способность тела | В) Интегральная плотность потока собственного излучения |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Прочитайте текст и установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Расположите в определенном порядке последовательность энергетического аудита:

А) Подготовка и организация работ. Сбор данных.

Б) Измерение.

В) Составление энергетического баланса.

Г) Техобслуживание и ремонт. Возможности энергосбережения.

Д) План мероприятий. Отчетность.

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д.

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

2. Расположите в определенном порядке этапы региональных программ энергосбережения:

А) Составление топливно-энергетического баланса региона, определение потенциала и резервов энергосбережения в разных секторах экономики.

Б) Выбор приоритетных направлений энергосбережения, формирование структуры программы.

В) Подбор эффективных технических решений энергосбережения и повышения энергоэффективности и их увязка между собой.

Г) Выбор мотивирующих механизмов для реализации технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Д) Мониторинг программ энергосбережения при их разработке и реализации.

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

3. Расположите в определенном порядке мероприятия по энергосбережению в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:

А) Организация учета и контроля по использованию энергоносителей.

Б) Объемно-планировочные, строительно-конструктивные меры по энергосбережению.

В) Технические меры энергосбережения: совершенствование инженерных систем и их элементов: местного и центрального теплоснабжения, водоснабжения, отопления, горячего водоснабжения (ГВС), вентиляции, кондиционирования.

Г) Энергосбережение путем утилизации природной теплоты и холода, использования вторичных энергоресурсов, уменьшения тепловых потерь.

Правильный ответ:  А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Впишите краткий ответ на вопрос: окончание предложения (одно слово), пропущенное слово или цифру.

1. Потребление топлива теплоснабжением равняется всему топливному экспорту страны, поэтому _____________ в системах теплоснабжения является задачей первостепенной важности.

Правильный ответ: энергосбережение

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

2. Потери теплоты при транспортировке возникают из-за __________ трубопроводов, поврежденной теплоизоляции, большой протяженности тепловых сетей от источника теплоты до потребителей.

Правильный ответ: коррозии

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

3. К потерям энергии у потребителя можно отнести несоответствие характера отопления погодным условиям в определенный момент времени, отсутствие рециркуляции в системах __________ водоснабжения (ГВС).

Правильный ответ: горячего

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

4. Для увеличения коэффициента теплопередачи необходимо увеличивать меньший коэффициент теплоотдачи за счет изменения режима движения ______ .

Правильный ответ: теплоносителя

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

5. Строительство новых зданий и сооружений влечет за собой увеличение тепловых нагрузок потребителей, а износ старого _____________ ведет к аварийности тепловых сетей и увеличению тепловых потерь.

Правильный ответ: оборудования

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Одной из основных задач энергосбережения является борьба с ___________________ при транспортировке теплоносителя, которая решается применением предварительно изолированных труб в пенополиуретановой (ППУ) оболочке.

Правильный ответ: потерями теплоты

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

2. За счет автоматического регулирования теплопотребления можно достичь экономии __________________ в системах теплоснабжения до 20–30%.

Правильный ответ: тепловой энергии

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

3. Узел учета тепловой энергии — это комплекс__________ и ________ , которые обеспечивают учет тепловой энергии, объема теплоносителя, а также контроль и регистрацию его параметров.

Правильный ответ: приборов, устройств

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

4. Установка приборов учета тепловой энергии позволяет потребителям вести учет теплоносителей и подразумевает новое отношение к потреблению тепловой энергии, созданию нормативно-правовой базы, которая способствует повышению экономических стимулов к ______________ у всех участников процесса теплоснабжения.

Правильный ответ: энергосбережению

Компетенции (индикаторы): ОПК-4, ПК-1, ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите, в чем заключаются технические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования.

Время выполнения – 10 мин.

Критерии оценивания: наличие в ответе студента хотя бы трех пунктов.

Ожидаемый ответ:

- оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- строительство зданий, строений, сооружений в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. В чем заключаются технические мероприятия по энергосбережению в системах газоснабжения.

Время выполнения – 10 мин.

Критерии оценивания: наличие в ответе студента хотя бы трех пунктов.

Правильный ответ:

- экономия ресурсов газа для его использования на собственные нужды станции или для подачи потребителям;

- повышение эффективности работы существующего парка газоперекачивающих агрегатов за счет поиска и устранения мест неэффективного использования газа;

- снижение эксплуатационных издержек за счет оптимизации режимов работы основного и вспомогательного оборудования станции;

- совершенствование системы учета и контроля газа в газовом хозяйстве, приведение ее к международным стандартам;

- постепенная замена старого оборудования на высоко технологичное, имеющее высокий КПД и малое потребление энергоносителей;

- снижение выбросов тепличных газов и вредных веществ в атмосферу.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Перечислите технические мероприятия по энергосбережению в системах вентиляции.

Время выполнения – 10 мин.

Критерии оценивания: наличие в ответе студента хотя бы трех пунктов:

Правильный ответ:

-Замена вентиляторов старых типов с КПД 50÷63% на современные вентиляторы с КПД 80-86%. - Регулирование вытяжной вентиляции шиберами на рабочем месте вместо регулирования на нагнетании. - Замена общеобменных цеховых систем вентиляции на местные индивидуальные рекуперативные системы вытяжки, расположенные в зонах вредных выбросов. - Использование регулируемого частотного привода вентиляторов, а также многоскоростных электродвигателей. - Автоматическое управление вентиляционными установками путем: установки блокировки индивидуальных вытяжных систем на включение только при работе механизмов источника выбросов; автоматического регулирования температуры теплоносителя калориферов приточных камер в зависимости от температуры окружающего воздуха.

Компетенции (индикаторы): ПК-2