Комплект оценочных материалов

по дисциплине Основы мониторинга зданий при опасных природных и техногенных воздействиях

Задания закрытого типа

#### Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

#### 1. Выберите один правильный ответ

Система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих решений по обеспечению безопасности людей и объектов  экономики называется ……………

А) наблюдением

Б) описанием

В) мониторингом

Г) предположением

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-6

#### 2. Выберите один правильный ответ

Дефектная ведомость – это документ, в котором указывают …………

А) причины образования разрушения конструкций зданий (сооружений), возникших при эксплуатации,

Б) выявленные неисправности (повреждения) в конструкциях, возникшие, как правило, в процессе эксплуатации зданий и сооружений,

В) проводят поверочные расчеты,

Г) виды работ, которые необходимо выполнять при ремонте, реконструкции зданий (сооружений),

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-10

#### 3. Выберите один правильный ответ

Система долговременных наблюдений, оценки, контроля и прогноза состояния окружающей среды и её от дельных объектов – это …………

А) экологический мониторинг;

Б) экологическое прогнозирование;

В) экологическая экспертиза;

Г) экологическое нормирование

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-6

#### 4. Выберите один правильный ответ

#### В условиях сложившихся природных и техногенных воздействий, своевременная оценка воздействий на здания и сооружения, а также экспериментальное моделирование, прогноз и рекомендации по управлению состоянием зданий основана на ……………….

А) организации систематических наблюдений;

Б) проведении опроса общественности;

В) согласовании условий эксплуатации;

Г) ознакомлении с параметрами здания или сооружения

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-6

Задания закрытого типа на установление соответствия

| - Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца 1); Общие принципы соблюдения требований по безопасности зданий и сооружений отмечен в; А); Федеральные законы. 2); Описание, как должны соблюдаться требования по безопасности зданий и сооружений представлены в; Б); СП, ГОСТ, МДК и т.п.;. В); Рекомендациях,Технических условиях. Правильный ответ: 1; 2. А; Б. # Компетенции (индикаторы): ОПК-10 |  |
| --- | --- |

- Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

| 1) | По результатам предварительного (визуального) обследования определяется | А) | фактическая нагрузка на конструкции, существующая расчетная схема, прочность материалов конструкций |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | По результатам детального (инструментального) обследования определяется | Б) | предварительная оценка технического состояния строительных конструкций |
|  |  | В) | необходимость проведения осмотра перегородок, оконных и дверных блоков |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | А |

| # Компетенции (индикаторы): ПК-6 - Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца 1); Аварийный ремонт производят при обнаружении строительных конструкций здания или сооружения, находящихся в; А); аварийном состоянии, при неравномерных осадках фундаментов, агрессивной среды и т. п.,. 2); План (схема) здания, на котором указаны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и последовательность действий при; Б); желании службы эксплуатации здания или сооружения. В); чрезвычайной ситуации. Правильный ответ: 1; 2. А; В. # Компетенции (индикаторы): ПК-6 - Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца 1); Двери на эвакуационных путях должны быть оборудованы; А); движения в сторону квартиры. 2); Двери на запасных эвакуационных путях должны быть оборудованы; Б); дверными блоками с открывающимися полотнами по ходу эвакуации из помещений (этажа). В); автоматически открывающимися запорами.. |  |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Б | В |

# Компетенции (индикаторы): ПК-6

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

- Установите последовательность: 1); Общий мониторинг технического состояния зданий и сооружений проводят для выявления объектов, изменение; А); напряженно-деформированного состояния. 2); При общем мониторинге, как правило, не проводят обследование технического состояния зданий и сооружений в полном объеме, а проводят визуальный осмотр конструкций; Б); с целью приблизительной оценки категории технического состояния. В); по прочности. Правильный ответ: 1; 2. А; Б. # Компетенции (индикаторы): ПК-6

- Установите последовательность 1); При проведении работ по обследованию зданий, сооружений выполняется работа по; А); чистке конструкций от разрушенного бетона. 2); При проведении работ по обследованию зданий, сооружений не выполняется работа по; Б); предварительному (визуальному) обследованию. В); корректировке проектной документации. Правильный ответ: 1; 2. Б; А. # Компетенции (индикаторы): ПК-6

| 3.Установите последовательность 1); По результатам технического состояния зданий и сооружений, находящихся в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии, проводят работы по; А); составлению заключения в установленной форме. 2); На стадии мониторинга технического состояния конструкций зданий и сооружений и грунта проводят работы по; Б); установке маяков. В); восстановлению или усилению объектов. |  |
| --- | --- |

Правильный ответ:

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| А | В |

# Компетенции (индикаторы): ОПК-10

| 4. Установите последовательность 1); Примерный состав ремонтно-восстановительных работ, производимых в рамках текущего ремонта кирпичной кладки с стороны фасада; А); восстановление материала швов кладки, замена отдельных кирпичей кладки, оштукатуривание поверхности по сетке. 2); Утепление кирпичных стен со стороны фасада заключатся; Б); корректировка толщины стены. В); устройстве слоя эффективного слоя теплоизоляции с последующими шпаклевкой и окраской фасадной краской. Правильный ответ: 1; 2. А; В. # Компетенции (индикаторы): ПК-6 |  |
| --- | --- |

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Дополните предложение

Внезапное обрушение здания, сооружение носит чрезвычайную ситуацию с характером отнесенному к …………………………

Правильный ответ: техногенному

Компетенции (индикаторы): ПК-6.

2.   Дополните предложение

Скользящее смещение горных пород вниз по склону под влиянием силы

тяжести происходят чаще всего в результате ……………

Правильный ответ: оползня

Компетенции (индикаторы): ПК-6.

3. Дополните предложение

Система мониторинга может функционировать как отдельно, так и в составе единой системы управления объектом на протяжении жизненного ……

Правильный ответ: цикла

Компетенции (индикаторы): ПК-6.

4. Дополните предложение

Непрерывному контролю в рамках системы строительного мониторинга

повергаются конструкции находящиеся в постоянном воздействии и деформаций со стороны техногенных и …………………….

Правильный ответ: природных воздействий

Компетенции (индикаторы): ПК-6.

Задания свободного изложения с кратким ответом

# 1. Дополните предложение:

# Реализация целей мониторинга технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния нового строительства и природно-техногенных воздействий, осуществляется на основе выявления причин возникновения и степени опасности деформаций для нормальной ………………

# Правильный ответ: эксплуатации зданий / эксплуатации зданий и сооружений

# Компетенции (индикаторы): ОПК-10.

# 2. Дополните предложение

# Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, попадающих в зону влияния нового строительства и природно-техногенных воздействий, планируют до начала ………………….

# Правильный ответ: строительства / строительства объектов

# Компетенции (индикаторы): ПК-6

# 3. Дополните предложение

Главной задачей систем строительного мониторинга является регистрация изменения напряжённо-деформированного состояния ……………

Правильный ответ: конструкции / конструкций

# Компетенции (индикаторы): ПК-6.

# 4. Дополните предложение:

# Для уникальных зданий и сооружений устанавливается режим ………….

# Правильный ответ: постоянного мониторинга

# Компетенции (индикаторы): ПК-6

# Задания свободного изложения с расширенным ответом

# 1. В свободной форме изложить:

# Последовательность проведения работ по наблюдению за выявленными дефектами в кирпичных стенах при замачивании основания фундаментов и стен подвала.

# Ожидаемый результат: Последовательность проведения работ по наблюдению за выявленными дефектами в кирпичных стенах при замачивании основания фундаментов и стен подвала включает следующие этапы:

# – Подготовительный. Изучение проектной документации, материалов инженерно-геологических и гидрогеологических обследований, журналов наблюдений за осадками, кренами, трещинами, прогибами и деформациями фундаментов, выполняется наружный осмотр здания для установления общего состояния конструкций, зоны наибольших деформаций и повреждений конструктивных элементов.

# – Натурный. Отрывка шурфов для вскрытия фундаментов, обследование технического состояния конструкций фундаментов, описание состояния гидроизоляции, составление ведомости дефектов и повреждений фундаментов. Определяется или уточняется нагрузки и воздействия, инструментально устанавливаются прочностные характеристики материала конструкций фундаментов.

# – Лабораторные работы. Испытание отобранных образцов материалов и установление фактических их физико-технических характеристик.

# – Камеральные работы. Обобщение результатов обследований и составление заключения о техническом состоянии конструкций фундаментов и их несущей способности. Составление дефектной ведомости и рекомендаций по устранению дефектов

# Время выполнения: 20 минут.

# Критерии оценивания: наличие в ответе трех из четырех этапов наблюдения

# Компетенции (индикаторы): ПК-6.

# 2. В свободной форме изложить:

# Основные направления по проведению мониторинга осадки здания на просадочных грунтах применив описание, важнейшие понятия по теме задания.

# Ожидаемый результат: Основные направления мониторинга осадки здания на просадочных грунтах включают:

# – Геодезические методы. Позволяют определить участки, которые подвержены наибольшим отклонениям от первоначального положения, выявить величину, направление деформационных процессов, спрогнозировать дальнейшее развитие деформаций.

# – Параметрические методы. С их помощью фиксируют напряжения в основании под подошвой фундамента, под пятой сваи, в несущих конструкциях и др.

# – Визуально-инструментальный метод. Он состоит из визуальных наблюдений и инструментальных измерений.

# – Гидрогеологический мониторинг. С его помощью следят за уровнями, дебитами, напорами, температурой, химическим составом, физическим состоянием и качеством подземных вод.

# Время выполнения: 15 минут

# Критерии оценивания: наличие в ответе трех из четырех методов

# Компетенции (индикаторы): ПК-6.