Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Специальные разделы химии (химические основы технологии электронных средств)»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Граница перехода от ламинарного течения к турбулентному зависит от
безразмерной величины, которая носит название

А) число Рейнольдса

Б) параметр состояния

В) число Больцмана

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.3)

2. Выберите один правильный ответ

В каких процессах химические реакции протекают на поверхности твердого тела, граничащего с жидкостью или газом, находящихся в движении?

А) гетерогенных

Б) гомогенных

В) однофазных

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1)

3. Выберите один правильный ответ

Если на границе поверхности с движущейся средой в диффузионной области протекает необратимая гетерогенная химическая реакция с участием нескольких исходных компонентов A1, A2, …, Ai, то для протекания реакции достаточно, чтобы между потоками J1, J2, …, Ji и стехиометрическими коэффициентами a1, a2, …, ai выполнялось условие стехиометрии:

А) J1/a1 = J2/a2 = ... = Ji/ai

Б) J1*a1 = J2*a2 = ... = Ji*ai

А) a1/J2 = a2/J1

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1)

4. Выберите один правильный ответ

При высоких давлениях паров адсорбата, когда константа равновесия Kадс>>1, то с учетом уравнения Ленгмюра степень заполнения адсорбционных центров θ:

А) Близка к 1

Б) Близка к 0

В) Превосходит Kадсна несколько порядков

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие между механизмами роста пленки и их описаниями. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Механизм роста пленки |  | Описание механизма роста |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Зародышевый механизм | А) | Имеет место на атомно-гладких поверхностях с малыми индексами Миллера, наиболее вероятен для плотноупакованных структур. Необходимым условием образования зародышей являются высокие пересыщения, достигающие десятков процентов |
| 2) | Послойный механизм | Б) | Наиболее вероятен рост на тех местах поверхности, в которых осаждение частицы дает наибольший энергетический выигрыш – адсорбированные атомы, попав на ступеньку, передвигаются к излому и закрепляется в трехгранном угле до заполнения всей цепочки |
| 3) | Спиральный механизм роста | В) | Реализуется на подложках, которые имеет линейные дефекты в виде винтовых дислокаций, выходящих на поверхность и образующих ступени с изломами |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1)

2. Установите соответствие между видами эпитаксии и их характеристиками. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Вид эпитаксии |  | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Гомоэпитаксия | А) | Для получения эпитаксиальной пленки с кристаллографической ориентацией, идентичной ориентации подложки, процесс должен быть организован так, чтобы выполнялось условие ориентированного роста. |
| 2) | Гетероэпитаксия | Б) | В ходе процесса наращивания вещества, отличающегося по составу от вещества подложки, имеет место кристаллохимическое взаимодействие срастающихся фаз с образованием переходного эпитаксиального слоя. |
| 3) | Хемоэпитаксия | В) | Сформированный слой отличается по составу, как от вещества подложки, так и вещества, поступающего на ее поверхность. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

3. Установите соответствие между методами эпитаксии и их особенностями. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Метод эпитаксии |  | Особенности метода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Молекулярно-лучевая эпитаксия | А) | Отличительной особенностью является низкая скорость роста пленки (1 монослой/сек), что позволяет модулировать молекулярные пучки, попадающие на подложку. |
| 2) | Газофазная эпитаксия | Б) | Относится к непрямым процессам переноса. В результате определенных химических реакций, протекающих на подложке или в близости от нее, образуется эпитаксиальный слой. |
| 3) | Жидкофазная эпитаксия | В) | Эпитаксия монокристаллических слоев полупроводниковых материалов осуществляется из растворов-расплавов полупроводников в легкоплавком металле-растворителе. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.3)

4. Установите соответствие между типами химических реакций, используемых в технологии эпитаксиальных слоев и общим видом уравнения протекающей реакции. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Тип химических реакций |  | Уравнение протекающей реакции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Реакции разложения | А) | AB(g) → A(s) + B(g) |
| 2) | Реакции восстановления | Б) | AB(g) + С(g)→ A(s) + BC(g) |
| 3) | Газотранспортные химические реакции | В) | aA(s) + bB(g) → aAB(g) |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.3)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Расположите в правильной логической последовательности.

Цитратный метод получения наночастиц серебра выполняется по следующему алгоритму:

А) Берется определенный объем раствора AgNO3, приготовленного на дистиллированной воде, и нагревается в химическом сосуде на магнитной мешалке до кипения.

Б) Готовится раствор Na3C6H5O7 в другом сосуде и, при непрерывном размешивании, добавляется в кипящий раствор AgNO3.

В) Наблюдается изменение цвета раствора от бесцветного к желтому, что свидетельствует о восстановлении ионов серебра.

Г) Охлаждение раствора до температуры нормальных условий.

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1)

2. Расположите в правильной логической последовательности.

Процесс формирования пленок окиси кремния за счет диффузии окислителя через растущий оксидный слой к поверхности полупроводника может быть изображен в виде нескольких стадий:

А) диффузионный перенос окислителя (O2, H2O) из газовой фазы к поверхности раздела газ-окисел и последующей его адсорбции

Б) процесс растворения адсорбированного окислителя в объеме окисла, на граничной поверхности газ-окисел

В) диффузионный перенос растворенных в окисле молекул окислителя под действием градиента концентрации и электрического поля к границе раздела окисел-полупроводник

Г) гетерогенная реакция взаимодействия окислителя с полупроводником на граничной поверхности окисел-полупроводник

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.3)

3. Расположите в правильной логической последовательности.

Процесс гетерогенного зародышеобразования может быть представлен в виде последовательности следующих основных стадий:

А) массоперенос частиц – одиночных, либо двухатомных из исходной фазы на поверхность подложки

Б) адсорбция частиц на поверхности с одновременной диссоциацией двухатомных молекул на единичные атомы

В) поверхностная диффузия, сопровождающаяся образованием докритических, критических и субкритических зародышей.

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

4. Расположите в правильной логической последовательности.

Процесс газового транспорта может быть представлен в виде трех основных стадий:

А) превращение материала источника с помощью химической реакции в газообразное соединение (газовое травление)

Б) перенос полученного соединения в область осаждения (область подложки)

В) разложение газообразного соединения непосредственно на подложке или вблизи нее с выделением твердофазного материала источника

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.3)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Процесс зародышеобразования на поверхности и дальнейшего роста происходит благодаря упорядочивающей и выравнивающей роли _____________ диффузии.

Правильный ответ: поверхностной

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1)

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Процесс зародышеобразования на поверхности является динамическим из-за чего разрастаются и принимают участие в процессе образования пленки лишь те зародыши, радиус которых ___________ критического радиуса зародышеобразования.

Правильный ответ: больше

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Реакции восстановления – частный случай реакций ___________, протекающих с участием второго химически активного вещества.

Правильный ответ: разложения

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Реакции, сопровождающиеся понижением химической стойкости соединений нормальной валентности, обычно используют для ________ и реже для получения эпитаксиальных структур.

Правильный ответ: очистки

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.3)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. При эпитаксии с использованием реакции восстановления в качестве восстановителей обычно применяют _______________.

Правильный ответ: чистый водород или пары металлов

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1)

2. Реакции диспропорционирования основаны на том, что многие нелетучие элементы при высоких температурах _____________________.

Правильный ответ: образуют нестабильные галоидные соединения низшей валентности

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2)

3. Процессы восстановления чаще всего реализуются в реакторах проточного типа, конструкция которых позволяет ___________________.

Правильный ответ: регулировать соотношение вводимого основного вещества и восстановителя, проводить легирование растущих слоев, получать многослойные структуры

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2, ПК-7.3)

4. Компоненты бинарных систем образуют друг с другом в твердой фазе химические соединения постоянного или переменного состава с кристаллической решеткой _________________.

Правильный ответ: отличной от решеток исходных веществ / не совпадающей с решетками исходных веществ

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2, ПК-7.3)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Дайте развернутый ответ на вопрос.

Какое число атомов содержится в наночастице золота диаметром 3 нм, если радиус атома Au составляет 0,144 нм?

Время выполнения – 15 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Радиус частицы – 1,5 нм. Число атомов Au в 1,5 нм составит около 10,42. Таким образом, если вычислить объем частицы в единицах атомов Au по формуле V=(4/3)πR3, то пренебрегая пустотами между атомами получим 4734.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1)

2. Дайте развернутый ответ на вопрос.

Какая доля в % атомов золота находится на поверхности наночастицы Аu диаметром 3 нм?

Время выполнения – 15 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Долю золота находящегося на поверхности наночастицы можно рассчитать как отношение разности объемов наночастицы с диаметром 3 нм и частицы с диаметром, уменьшенным на 1 атом, к объему наночастицы с исходным диаметром, умноженную на 100%: 100*(Vисх-Vисх-1)/Vисх. Таким образом, доля атомов на поверхности будет составлять около 26%.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.1)

3. Дайте развернутый ответ на вопрос.

Опишите метод молекулярно-лучевой эпитаксии. Назовите его основные преимущества перед газофазной и жидкофазной эпитаксией.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Молекулярно-лучевая эпитаксия является процессом прямого переноса вещества источника к нагретой монокристаллической подложке. Осевшие на поверхность частицы удерживаются межмолекулярными силами и образуют правильную структуру, определяемую кристаллической ориентацией подложки. Процесс проводится в сверхвысоком вакууме. Рост пленок осуществляется в режиме молекулярных потоков условиях, исключающих столкновение частиц.

МЛЭ, по сравнению с методами ЖФЭ и ГФЭ, обладает следующими основными достоинствами:

– высокая точность управления уровнем легирования;

– расширен выбор легирующих элементов как p-, так и n-типа;

– эпитаксиальные слои обладают совершенной структурой и однородны по толщине;

– метод позволяет выращивать гетеропереходы с сопряженными решетками и с постепенно изменяющимися периодами;

– обеспечивает низкие температуры процесса;

– открывает возможности для получения сверхтонких пленок и многослойных структур на их основе;

– высокий вакуум, присущий МЛЭ, позволяет осаждать металлические, диэлектрические и полупроводниковые пленки на особо чистой поверхности, что дает возможность создавать приборы с улучшенными параметрами.

Компетенции (индикаторы): ПК-7 (ПК-7.2, ПК-7.3)