Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Оптоволоконные системы связи»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

На какой максимальной длине волны используются источники света в оптоволоконных линиях связи?

А) 850 нм;

Б) 1300 нм;

В) 1550 нм;

Г) 1750 нм.

Правильный ответ: В.

Компетенции: ПК-6.

2. Выберите один правильный ответ

На какой длине волны в световодах оптоволоконных линиях связи меньше потери?

А) 850 нм;

Б) 1300 нм;

В) 1550 нм.

Правильный ответ: В.

Компетенции: ПК-6.

3. Выберите один правильный ответ

Укажите свойство оптоволоконных систем связи непрерывно сохранять работоспособность в заданных режимах и условиях эксплуатации:

А) Долговечность;

Б) Ремонтопригодность;

В) Безотказность;

Г) Сохраняемость.

Правильный ответ: В.

Компетенции: ПК-7.

4. Выберите один правильный ответ

Какая полоса пропускания одномодового оптического волокна длиной 10км, если полоса пропускания 500МГц при длине 1км:

А) 10 МГц;

Б) 50 МГц;

В) 100 МГц;

Г) 500 МГц.

Правильный ответ: Б.

Компетенции: ПК-7.

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Тип приемника светового излучения |  | Чувствительность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | pin | А) | 180 мкА/мкВт |
| 2) | лавинный фотодиод | Б) | 35 мкА/мкВт |
| 3) | фототранзистор | В) | 15 мкА/мкВт |
| 4) | фотоприемник Дарлингтона | Г) | 0,5 мкА/мкВт |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | В | Б | А |

Компетенции: ПК-6.

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Типа оптоволокна |  | Затухание сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | одномодовое | А) | 6 МГц/км |
| 2) | со сглаженным индексом | Б) | 600 МГц/км |
| 3) | ступенчатый индекс | В) | 5000 МГц/км |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

Компетенции: ПК-6.

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Длина волны светового излучения |  | Частота светового излучения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | 850 нм | А) | 1,9·1014 Гц |
| 2) | 1300 нм | Б) | 2,31·1014 Гц |
| 3) | 1550 нм | В) | 3,53·1014 Гц |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

Компетенции: ПК-7.

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Расположите по порядку этапы конструирования волоконно-оптических линий связи:

А) Отработка изделия в опытном производстве;

Б) Организационная подготовка производства;

В) Технологическая подготовка производства;

Г) Конструкторская подготовка производства;

Д) Опытно-конструкторская разработка;

Е) Научно-исследовательская разработка.

Правильный ответ: Е, Д, Г, В, Б, А.

Компетенции: ПК-6.

2. Расположите по возрастанию скорости передачи информационных сигналов синхронного транспортного модуля оптоволоконных линий связи:

А) STM-64;

Б) STM-32;

В) STM-16;

Г) STM-4;

Правильный ответ: Г, В, Б, А.

Компетенции: ПК-6.

3. Расположите порядок передачи информационных сигналов оптической системы передатчика:

А) Физическая среда;

А) Оптический усилитель;

Б) Оптический конвертор;

В) Мультиплексор.

Правильный ответ: Г, В, Б, А.

Компетенции: ПК-7.

4. Расположите порядок передачи информационных сигналов оптической системы приемника:

А) Мультиплексор;

А) Оптический конвертор;

Б) Оптический усилитель;

В) Физическая среда.

Правильный ответ: Г, В, Б, А.

Компетенции: ПК-7.

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Оптоволокно имеет основополагающее значение для глобальной инфраструктуры связи благодаря своей способности передавать информационные данные в виде световых сигналов на большие расстояния с минимальным ухудшением сигнала со скоростью _________.

Правильный ответ: до 400 Гбит / с.

Компетенции: ПК-6.

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

При выборе длины оптоволоконной линии связи необходимо учитывать скорость распространения сигнала по оптоволокну или обратный параметр задержка сигнала на метр кабеля, которая обычно составляет ____ .

Правильный ответ: от 4 до 5 нс/м.

Компетенции: ПК-6.

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Для точной оценки искажения передаваемых по оптоволоконной линии сигналов определяется _____ на нескольких частотах или в полосе частот, охватывающих несколько основных гармоник передаваемого.

Правильный ответ: затухание.

Компетенции: ПК-7.

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

На максимально возможную скорость передачи информации по оптической линии связи в наибольшей степени влияет ______ .

Правильный ответ: полоса пропускания.

Компетенции: ПК-7.

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Один из наиболее перспективных методов увеличения коэффициента

использования пропускной способности оптического волокна — ________

Правильный ответ: спектральное уплотнение / DWDM.

Компетенции: ПК-6.

2. Полоса пропускания канала (BW) — интервал частот, в котором значение амплитудно-частотной характеристики аналогового передающего оптоэлектронного модуля ______ половине его максимального значения

Правильный ответ: больше или равно / не меньше.

Компетенции: ПК-6.

3. Одно из главных преимуществ широкополосное пропускание сигнала, которое позволяет передавать по одному волокну информационный поток со скоростью до ____________ при этом даже на сверхдлинных магистралях не использовать повторители.

Правильный ответ: 110 терабит в секунду, / 100 гигабит в микросекунду.

Компетенции: ПК-7.

4. Информация, зашифрованная, как правило в двоичном коде передается на источник света – мощный _____.

Правильный ответ: полупроводниковый лазер / светоизлучающий диод..

Компетенции: ПК-7.

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Из какого материала изготавливается современное оптическое волокно?

Время выполнения: 10 минут.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Изготавливается из кварца на основе двуокиси кремния, который обеспечивает высокую скорость передачи светового потока с минимальным коэффициентом затухания.

Компетенции: ПК-6.

2. Назовите способы модуляции светового потока в оптическом передатчике.

Время выполнения: 10 минут.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

В зависимости от типа сигнала могут использоваться различные способы модуляции — включение и выключение света или его плавное изменение между заданными уровнями пропорционально входному сигналу.

Компетенции: ПК-6.

3. Какие требования предъявляются к оптическим разъемам оптоволоконного кабеля для подключения к оборудованию или соединения между собой.

Время выполнения: 10 минут.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

В оптическом разъемном соединении необходимо прецизионное совмещение и центровка сердцевины обоих волокон. Поскольку их диаметр весьма мал (например, 50 мкм), требования к точности очень высоки: допуск имеет порядок одного микрона.

Компетенции: ПК-7.

4. Почему для многомодовых волокон сейчас чаще всего применяется оптический разъем ST?

Время выполнения: 15 минут.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению:

Подобранная пара разъемов ST обеспечивает уровень потерь менее 1 дБ (20%) и не требует дополнительных направляющих втулок или других подобных элементов. Специальный выступ, не дающий разъему поворачиваться, гарантирует, что при соединении оптические волокна всегда будут устанавливаться в одно и то же положение друг относительно друга, что обеспечивает стабильность характеристик разъемного соединении.

Компетенции: ПК-7.