Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Приборы магнитного и электромагнитного контроля»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Что характеризует напряженность магнитного поля?

А) плотность магнитного потока в каждой точке пространства в независимости от магнитных свойств материала

Б) плотность магнитного потока в каждой точке пространства

В) степень намагниченности материала

Г) направление магнитных силовых линий

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3)

2. Равенство нормальных составляющих векторов магнитной индукции следует из

А) уравнения Пуассона

Б) уравнения Максвелла

В) принципа непрерывности магнитного потока

Г) закона полного тока в дифференциальной форме

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3)

3. Количественная связь между циркуляцией вектора напряженности по замкнутому контуру и током внутри контура определяется

А) уравнением Био-Савара-Лапласа

Б) принципом непрерывности

В) законом полного тока

Г) уравнением Максвелла

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3)

4. Щелевые вихретоковые преобразователи применяются для контроля

А) тонких пленок или листов

Б) объектов сложной формы

В) сварных швов

Г) проволоки

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3)

5. Накладные преобразователи выполняют, как правило, с ферромагнитным сердечником. Этим добиваются

А) увеличения глубины проникновения электромагнитной волны

Б) повышения абсолютной чувствительности преобразователя

В) уменьшения погрешности измерения

Г) уменьшение глубины проникновения электромагнитной волны

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3)

6. Прибор какой системы можно использовать для измерения напряжения, тока и мощности в цепях постоянного и переменного тока?

А) индукционной

Б) выпрямительной

В) магнитоэлектрической

Г) электродинамической

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3)

Выберите все правильные варианты ответов

7. Методы магнитного неразрушающего контроля

А) магнитопорошковый

Б) магнитографический

В) рентгеновский

Г) феррозондовый

Правильный ответ: А, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3)

8. Для магнитной дефектоскопии используют

А) магнитные порошки

Б) пенетранты

В) магнитные суспензии

Г) фоновые краски

Правильный ответ: А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие типов вихретоковых преобразователей изображению:

| 1) проходной наружный 2) проходной внутренний 3) накладной 4) экранный | А) |
| --- | --- |
|  | Б) |
|  | В) |
|  | Г) |

Правильный ответ: 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3)

2. Установите соответствие накладных преобразователей с сердечниками изображению:

| 1) цилиндрический | А) |
| --- | --- |
| 2) прямоугольный | Б) |
| 3) полуброневого типа | В) |
| 4) в виде полутороида | Г) |

Правильный ответ: 1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3)

3. Установите соответствие способов намагничивания схемам намагничивания.

| 1) пропусканием тока по тороидной обмотке 2) пропусканием тока по проводнику, помещённому в сквозное отверстие в объекте (по стержню) 3) с помощью постоянного магнита 4) с помощью электромагнита и с пропусканием тока по объекту | А) |
| --- | --- |
|  | Б) |
|  | В) |
|  | Г) |

Правильный ответ: 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3)

4. Установите соответствие условного уровня чувствительности минимальной ширине раскрытия условного дефекта, мкм

| 1) А 2) Б 3) В | А) 10,0 Б) 25,0 В) 2,0 |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите порядок технологических операций магнитопорошкового метода контроля:

А) осмотр контролируемой поверхности и регистрацию индикаторных рисунков дефектов

Б) намагничивание объекта контроля

В) размагничивание

Г) нанесение дефектоскопического материала на объект контроля

Д) оценка результатов контроля

Правильный ответ: Б, Г, А, Д, В.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Неразрушающий контроль – это контроль объекта без _____________ его структуры и физических свойств.

Правильный ответ: разрушения

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3)

2. Дефектом называется каждое отдельное несоответствие продукции требованиям, установленным                                          .

Правильный ответ: нормативной документацией.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3)

3. Волосовины – мелкие внутренние или выходящие на поверхность _______, образовавшиеся из газовых пузырей или неметаллических включений при прокатке или ковке.

Правильный ответ: трещины.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3)

4. Электроемкостной метод контроля – основан на регистрации _______ участка объекта контроля.

Правильный ответ: емкости.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите результат вычислений.

1. Вдоль трубы с внутренним радиусом r1 и наружным r2 протекает постоянный ток I. Определить напряженность поля Н внутри трубы.

|  | см см r = 10,3 см А |
| --- | --- |

Правильный ответ: H=1,0699 А/м

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Опишите работу схемы прибора с феррозондовыми преобразователями.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ожидаемому результату.

Ожидаемый результат:

Генератор (Г) питает обмотки ФП стабилизированным переменным напряжением частотой f. Из сигнала, поступающего с феррозондовых преобразователей и несущего весь спектр частот fΣ, полосовым фильтром (ПФ) выделяется вторая гармоника 2f, несущая информацию о внешнем магнитном поле. Сигнал усиливается усилителем (У), детектируется детектором (Д) и поступает на индикатор (И) (стрелочный прибор, сигнальная лампа или исполнительный механизм).

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3)