Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Визуально-оптический контроль»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Выберите один правильный ответ

Освещенность контролируемых поверхностей при визуальном контроле должна быть не менее:

А) 100 люкс.

Б) 300 люкс.

В) 500 люкс.

Г) 1000 люкс.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

2. Выберите один правильный ответ

К отчетной документации при визуальном контроле относятся:

А) акты по проведению контроля

Б) заключение

В) все перечисленное

Г) протоколы визуально-оптического контроля

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Выберите один правильный ответ

Контраст  при визуальном контроле- это:

А) свойство объекта выделяться на окружающем фоне

Б) степень различимости объектов при их наблюдении

В) объемное восприятие объекта

Г) яркость объекта

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

4. Выберите один правильный ответ

Для визуального контроля внутренних поверхностей используются:

А) телескопы

Б) эндоскопы

В) микроскопы

Г) измерительная лупа

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

5. Выберите один правильный ответ

прямые микроскопы это

А) микроскопы, где объект находится над оптической системой, формирующей изображение

Б) микроскопы, в которых изображение формируется светом, проходящим через объект

В) микроскопы, где объективы, насадка и окуляры расположены над объектом

Г) микроскопы, содержащие в своей оптической схеме два расположенных под углом друг к другу микроскопа

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.3)

6. Выберите один правильный ответ

На рисунке представлена:

А) Схема интерферометра Брюстера

Б) Схема интерферометра Фабри-Перо

В) Схема интерферометра Майккельсона

Г) Интерферометр Линника

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1(ПК-1.2)

7. Выберите один правильный ответ

Область применения дифракционного метода ОК:

А) измерение шероховатости поверхности

Б) контроль поверхностной неоднородности

В) контроль геометрических размеров

Г) контроль формы острых кромок и размеров тонких волокон

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1(ПК-1.3)

8. Выберите один правильный ответ

Условие минимумов интерференции для разности хода двух лучей соответствует выражению:

А)

Б)

В)

Г)

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1(ПК-1.2)

9. Выберите один правильный ответ

Закон преломления света определяется формулой

А)

Б)

В)

Г)

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1(ПК-1.2)

10. Выберите один правильный ответ

Проекционным расстоянием называют расстояние

А) от объектива до окуляра

Б) от объекта до объектива

В) от объекта до экрана

Г) от объектива до экрана

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1(ПК-1.2)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Типы отражения света | Определение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | зеркальное | А) | характерно для поверхности с неровностями порядка длины волны света, расположенными хаотично |
| 2) | диффузное | Б) | имеет место, если неровности поверхности малы по сравнению с длиной волны |
| 3) | смешанное | В) | наблюдается при отражении от поверхности с неровностями, большими длины волны света. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-1(ПК-1.1)

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Схема проведения контроля | Сфера применения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  | А) | Контроль внутренних напряжений, наличия включений в прозрачных материалах, измерение линейных размеров |
| 2) |  | Б) | Контроль поверхностных дефектов непрозрачных материалов, измерение линейных размеров |
| 3) |  | В) | Контроль кристаллов, полу-прозрачных материалов, анализ структуры и микрорельефа поверхности изделий |
| 4) |  | Г) | Контроль диффузно отражающих изделий, обнаружение включений по методу темного поля, измерение блеска, цвета и яркости поверхности |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-1(ПК-1.1)

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Оптические схемы получения интерференционных полос | Наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) |  | А) | Интерферометр Линика |
| 2) |  | Б) | Принципиальная схема образования полос Брюстера |
| 3) |  | В) | Получение полос равного наклона |
| 4) |  | Г) | Получение полос равной толщины |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-1(ПК-1.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Расположите источники света в порядке возрастания светоотдачи в Лм/Вт.

| A) | Лампы накаливания |
| --- | --- |
| Б) | Светодиодные лампы |
| В) | Люминесцентные лампы |
| Г) | лазеры |

Правильный ответ: Б, В, А, Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-1(ПК-1.1)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

любое отклонение от прямолинейного распространения лучей, если только это отклонение не является причиной обычных законов геометрической оптики называется __________

Правильный ответ: дифракцией.

Компетенции (индикаторы): ПК-1(ПК-1.1)

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Световой поток — это физическая величина, которая характеризует количество световой энергии, излучаемой источником света в единицу времени. Он измеряется в ________.

Правильный ответ: люменах.

Компетенции (индикаторы): ПК-1(ПК-1.1)

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Рассеяние света, которое возникает по причине естественного отражения и поглощения излучения на неоднородностях оптически прозрачного материала называется__________.

Правильный ответ: рэлеевское

Компетенции (индикаторы): ПК-1(ПК-1.1)

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Микроскопы, содержащие в своей оптической схеме два расположенных под углом друг к другу микроскопа, формирующие объемное изображение объекта называются______________________.

Правильный ответ: стереомикроскопы

Компетенции (индикаторы): ПК-1(ПК-1.3)

5. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Длина волны λ, выраженная через скорость С и частоту f  равна:_____

Правильный ответ: λ=с/f

Компетенции (индикаторы): ПК-1(ПК-1.3)

6. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Метод оптического контроля, основанный на анализе картины, получаемой при взаимодействии когерентных волн, опорной и модулированной объектом контроля называется _____________.

Правильный ответ: интерферометрический

Компетенции (индикаторы): ПК-1(ПК-1.3)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите результат вычислений.

1. Длина волны двух интерферирующих лучей составляет 400 нм. При какой разнице хода будет наблюдаться первый интерференционный максимум?

Правильный ответ: 400 нм/ 0,4 пм

Компетенции (индикаторы): ПК-1(ПК-1.1)

2. Когерентный пучок света последовательно проходит через две пластины поляризатора. При каком угле между плоскостями поляризации по закону Малюса будет достигнуто полное гашение света?

Правильный ответ: /2 / 900

Компетенции (индикаторы): ПК-1(ПК-1.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Рассчитать эквивалентную оптическую систему из двух линз на примере микроскопа.

Исходные данные

f1 =10 см – фокусное расстояние объектива Ob;

f2 =15 см –  фокусное расстояние объектива Ok;

δ =5 см.

Время выполнения – 20 мин.

Критерии оценивания: концептуальное содержательное соответствие приведенному ниже решению.

Ожидаемый результат:

Решение:

Расчёт оптической системы из двух линз включает определение параметров линз (фокусных расстояний, расстояний между линзами) и характеристик системы (фокусного расстояния системы, положения главных плоскостей и т.д.).

Шаги расчёта

1. Эквивалентное фокусное расстояние системы:
Эквивалентное фокусное расстояние fсист  системы из двух линз рассчитывается по формуле:

1fсист=1f1+1f2-δf1*f2

2. Положение главных плоскостей:

Расстояние от первой линзы до первой главной плоскости H1:

H1=fсист*δf1

Расстояние от второй линзы до второй главной плоскости H2:

H2=-fсист*δf2

3. Положение фокусов системы:

Передний фокус (от первой линзы):

F1=fсист1-δf2

Задний фокус (от второй линзы):

F1=fсист1-δf1

4. Подставим данные

1fсист=110+115-510*15 =0,1334 см-1

fсист=7,5сm

Положение главных плоскостей:

H1=7.5*5/15=2.5 см

H2=-7.5*5/10=-3.75 см

Положение фокусов:

F1=7.5(1-5/15)=5 см

F2=7.5(1-5/10)=3.75 см

Правильный ответ:

Эквивалентное фокусное расстояние системы: 7.5 см.

Первая главная плоскость находится на расстоянии 2.5 от первой линзы.

Вторая главная плоскость находится на расстоянии 3.75 см от второй линзы.

Передний фокус системы находится на расстоянии 5 см от первой линзы.

Задний фокус системы находится на расстоянии 3.75см от второй линзы.

Компетенции (индикаторы): ПК-1(ПК-1.3)