Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Основы проектирования приборов и систем»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Разработка на основании результатов функционального проектирования конструкторской документации: чертежей общего вида; сборочных единиц; чертежей деталей и соответствующей им документациям, предусмотренной ЕСКД, называется:

А) конструкторское проектирование;

Б) технологическое проектирование;

В) функциональное проектирование.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2.  Процесс,  отражения в чертежах структуры, размеров, формы, обработки и связей (внутренних и внешних) будущего изделия, называется:

А)  конструирование;

Б)  техническое предложение ;

В)  эскизный проект.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Эти индикаторы имеют повышенное напряжение питания (до 250 В) токи составляют 0,05...1 мА  на знак:

А) Полупроводниковые

Б) Вакуумные люминесцентные

В) Вакуумные накальные

Г) Газоразрядные

Д) Жидкокристаллические

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. Электронное устройство, позволяющее наблюдать на экране график изменения напряжения, подаваемое на его вертикально-отклоняющий вход называется электронный:

А) амперметр;

Б) омметр;

В) осциллограф.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

1. Установить соответствие названий формы графика статической характеристике измерительного устройства.

| 1) | А) дискретная |
| --- | --- |
| 2) | Б) гистерезисная |
| 3) | В) нелинейная |
| 4) | Г) линейная пропорциональная |
| 5) | Д) кусочно-линейная |
| 6) | Е) линейная общего вида |

Правильный ответ: 1-Е, 2-Д, 3-Г, 4-В, 5-Б, 6-А

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Определить соответствие характеристик их группе.

| 1) Полная динамическая характеристика | А) Дифференциальное уравнение |
| --- | --- |
| 2) Частная динамическая характеристика | Б) Постоянная времени |
|  | В) Передаточная функция |
|  | Г) Время запаздывания. |
|  | Д) Совокупность амплитудно– частотных и фазо–частотных характеристик |
|  | Е) Время установления выходного сигнала |
|  | Ж) Импульсная характеристика h(t) – реакция СИ на воздействие в виде короткого импульса единичной площади [g(t)] |
|  | З) Полоса пропускания |
|  | И) Переходная характеристика h1(t) – реакция СИ на единичный ступенчатый сигнал |
|  | К) Затухание |

Правильный ответ: 1-А,В,Д,Ж,И; 2-Б,Г,Е,З,К

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Установить соответствие этапа разработки математической модели от результата.

| 1) Декомпозиция | А) структурная схема |
| --- | --- |
| 2) Математическое описание | Б) система уравнений |
| 3) Структуризация | В) функциональная схема |

Правильный ответ: 1-В, 2-Б, 3-А

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

1. Установите правильную последовательность этапов разработки математической модели измерительного устройства

А) на этом этапе, полученная система уравнений, представляют в виде структурной схемы;

Б) каждое измерительное преобразование описывается физическими законами или соотношениями, которые отражают объективно существующие связи между ними;

В) расчленение средства измерений на звенья, каждое из которых выполняет отдельное измерительное преобразование.

Правильный ответ: В, Б, А

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Установите правильную последовательность порядка разработки принципиальной схемы прибора

А) разработка входного устройства;

Б) расчет аналогово-цифрового преобразователя;

В) Разработка блока цифровой индикации;

Г) Разработка блока  питания прибора.

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. _______________________– это процесс преобразования исходного описания объекта в окончательные описания на основании комплекса работ исследовательского, расчетного и конструкторского характера

Правильный ответ: Проектирование

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Прибор, информативный параметр выходного сигнала которого является физическим аналогом измеряемой величины, называется __________.

Правильный ответ: аналоговым прибором

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. ______________________ – это сообщение человеку о факте перехода контролируемой величины из одной области значений в другую.

Правильный ответ: Сигнализация

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. ___________________ называются приборы, в которых измеряемая величина преобразуется в цифровой код, а затем в соответствии с кодом представляется в отсчетном устройстве в цифровой форме.

Правильный ответ: Цифровыми

Компетенции (индикаторы): ПК-2

5. Зависимость между информативными параметрами сигналов на входе и выходе измерительного устройства, работающего в статическом режиме измерений, называется __________________________ преобразования измерительного устройства

Правильный ответ: статической функцией

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Представление результатов контроля или измерения это _______.

Правильный ответ: индикация

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Устройство, применяющееся для масштабирования, а также для преобразования  одних аналоговых величин в другие, называется _______.

Правильный ответ: Аналоговый преобразователь

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Устройство сравнения аналоговых сигналов и предназначено для выработки выходных уровней, соответствующих логическим “нулю” и  “единице” называется _________.

Правильный ответ: компаратор

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. Аналоговый преобразователь одной физической величины в другую, обладающий нормированными метрологическими характеристиками называется _________.

Правильный ответ: измерительным преобразователем

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

1.Охарактеризуйте состав структурной схемы устройства цифрового прибора (обобщенная схема).

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ожидаемому результату

Ожидаемый результат:

ЦИП обычно состоят из следующих функциональных узлов, представленных на обобщенной структурной схеме:

1. Аналоговый преобразователь (АП) – применяется для масштабирования, а также для преобразования  одних аналоговых величин в другие.

2. Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) - измерительный преобразователь в котором непрерывная измеряемая величина автоматически преобразуется в дискретную и подвергается цифровому кодированию.

3. Вычислительное устройство (ВУ) – применяется для обработки информации, заключенной в выходных сигналах АЦП

4.  Устройство индикации (УИ) – содержит дешифратор для преобразования кодов выходных сигналов АЦП или ВУ в десятичный  цифровой код, схему управления индикатором

5. Устройство управления и собственно индикатор (УУ) – осуществляет работу всех основных узлов ЦИП и задания алгоритма измерения.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Привести описание состава аналогового частотомера.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ожидаемому результату

Ожидаемый результат:

В состав аналогового частотомера входит:

ФИ – формирователь импульсов (одновибратор), вырабатывающий импульсы постоянной деятельности ∆t с частотой ƒвх.;

ИОН – источник опорного напряжения;

SA – ключ,

С – конденсатор стабильной ёмкости с малым значением ТКЕ,

R – сопротивление нагрузки (с малым ТКС)

ФНЧ – фильтр низкой частоты.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Рассчитать сопротивление делителя вольтметра с пределами измерения   и входным сопротивлением .

Время выполнения – 40 мин.

Критерии оценивания: примерное содержательное соответствие приведенному ниже ожидаемому результату.

Ожидаемый результат:

Решение

1. Суммарные сопротивления делителя

2. Коэффициенты деления для каждого предела

3. Расчет сопротивлений делителя выполняется по формулам:

; откуда

; откуда

; откуда

Сопротивления резисторов делителя можно определить и проще:

- первый предел измерения

и  - предельные напряжения для рассчитываемого и последующего пределов измерения

.

Правильный ответ: ; ; ;

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. Привести описание обобщенной структурной схемы электромеханических измерительных устройств.

Время выполнения – 25 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ожидаемому результату

Ожидаемый результат:

В состав обобщенной структурной схемы электромеханических измерительных устройств входят:

X – измеряемая величина

ИП – измерительный преобразователь

ИМ – измерительный механизм

ОУ – отсчетное устройство

I,U – электрический ток или напряжение

- угол отклонения или расстояние перемещения указателя

Компетенции (индикаторы): ПК-2