Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Электротехника»

Задания закрытого типа

Задание закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ:

1.  Математическое представление закона Ома:

A)  I= U/R

Б)  U=I/R

В)  R=I/U

Г)  I=R/U

Д)  U= R/I

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2.  Участок цепи это…?

A)  часть цепи между двумя узлами;

Б)  замкнутая часть цепи;

В)  графическое изображение элементов;

Г)  часть цепи между двумя точками;

Д)  элемент электрической цепи, предназначенный для использование электрического сопротивления.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

3. Сколько в схеме узлов и ветвей?

A)  узлов 4, ветвей 4;

Б)  узлов 2, ветвей 4;

В)  узлов 3, ветвей 5;

Г)  узлов 3, ветвей 4;

Д)  узлов 3, ветвей 2.

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

4.  Величина, обратная сопротивлению называется

A)  проводимость

Б)  удельное сопротивление

В)  период

Г)  напряжение

Д)  потенциал

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

5.  В цепи питания нагревательного прибора, включенного под напряжение 220 В, сила тока 5 А. Определить мощность прибора.

A)  25 Вт

Б)  220 Вт

В)  2,2 кВт

Г)  1,1 кВт

Д)  0,88 кВт

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

6. В асинхронном двигателе магнитные потери, состоящие из потерь на вихревые токи и гистерезис, являются

А) переменными

Б) постоянными

В) независимыми

Г) номинальными

Д) нагрузочными

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите соответствие понятий и их определений

| 1) Последовательное соединение | А) Соединение, при котором три и более элементов имеют только один общий узел |
| --- | --- |
| 2) Параллельное соединение | Б) Соединение, при котором все элементы расположены в пределах одной ветви |
| 3) Соединение звездой | В) Соединение, при котором все элементы расположены между двумя узлами |
| 4) Соединение треугольником | Г) Соединение, при котором три элемента попарно соединены тремя узлами |
|  | Д) Соединение, при котором три и более элементов соединены тремя узлами |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | А | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Установите соответствие между режимами работы линий электропередач и их характеристиками

| 1) Режим холостого хода | А) |
| --- | --- |
| 2) Режим короткого замыкания | Б) |
| 3) Номинальный режим | В) |
| 4) Согласованный режим | Г) |
|  | Д) |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Д | В | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

3. Установите соответствие между физическими величинами и единицами их измерения

| 1) Сила тока | А) Ом |
| --- | --- |
| 2) Напряжение | Б) Ампер |
| 3) Сопротивление | В) Вольт |
| 4) Мощность | Г) Сименс |
|  | Д) Ватт |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | А | Д |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

4. Установите соответствие между понятиями и их характеристиками

| 1) Однородная нагрузка | А) |
| --- | --- |
| 2) Симметричная нагрузка | Б) |
| 3) Равномерная нагрузка | В) |
| 4) Несимметричная нагрузка | Г) |
|  | Д) |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Д | Б | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задание закрытого типа на установления правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Установите правильную последовательность закона Ома для участка цепи

А) Сопротивление

Б) Напряжение

В) Сила тока

Г) Прямо пропорционально

Д) Обратно пропорционально

Правильный ответ: В, Г, Б, Д, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания открытого типа

Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Алгебраическая сумма токов в _________ равна нулю.

Правильный ответ: узле

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. В ____________ соединении все элементы цепи расположены между двумя узлами.

Правильный ответ: параллельном

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

3. Наибольшее из мгновенных значений переменной называется ______.

Правильный ответ: амплитуда

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

4. В цепи синусоидального тока с последовательным соединением R, L, C при условии  наблюдается _____________

Правильный ответ: резонанс напряжений

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

5. Совокупность нескольких векторов, которые изображают синусоидальные величины одинаковой частоты, и построены с использованием масштаба и соблюдением правильного их ориентирования друг относительно друга на основе законов Кирхгофа называют _________

Правильный ответ: векторная диаграмма / векторной диаграммой

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задание открытого типа с кратким свободным ответом

Вставьте пропущенное слово (словосочетание)

1. Формулировкой какого закона является следующее выражение: «Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю или сумма входящих в узел токов равна сумме выходящих из узла токов»?

Правильный ответ: первый закон Кирхгофа

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Наибольшее мгновенное значение напряжения за период (без учёта знака) называется ______________

Правильный ответ: амплитудное значение напряжения

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

3. Работа трансформатора основана на явлении ____________

Правильный ответ: взаимоиндукции / взаимной индукции / электромагнитной индукции

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

4. Обмотка трансформатора, которую подключают к потребителю, называется ________

Правильный ответ: вторичной обмоткой / вторичная обмотка

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

5.  – величина, характеризующая ______________

Правильный ответ: скольжение асинхронного двигателя / скольжение

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задание открытого типа с развернутым ответом

Приведите полное решение задачи

1. Для указанной электрической цепи постоянного тока с приведенными численными данными определить главный ток схемы (расчеты производить с точностью до третьего знака после запятой):

Время выполнения – 45  мин.

Ожидаемый результат:

- Определим входное сопротивление электрической цепи:

Критерии оценивания:

– расчет входного сопротивления с указанной точностью;

– вычисление главного тока по закону Ома

Правильный ответ: 8,520 А

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-1

2. Для указанной электрической цепи постоянного тока с приведенными численными данными определить главный ток схемы (расчеты производить с точностью до второго знака после запятой):

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

Рассчитаем эквивалентное сопротивление для второй схемы. Для этого необходимо предварительно преобразовать треугольник сопротивлений в эквивалентную звезду. Для этого воспользуемся формулами:

Критерии оценивания:

– использование преобразования «треугольник-звезда» с указанной точностью;

– определение эквивалентного сопротивления схемы;

–вычисление главного тока по закону Ома.

Правильный ответ: 3,4 А

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-1

3. Для указанной схемы определить токи в ветвях, сделав предварительное упрощение схемы (расчеты производить с точностью до третьего знака после запятой):

Время выполнения – 80 мин.

Ожидаемый результат:

Предварительно упростим схему, после чего составим уравнения по методу контурных токов.

Преобразуем “треугольник” электрических сопротивлений  в эквивалентную звезду, для этого воспользуемся следующими формулами:

Схема преобразуется, и будет иметь следующий вид:

Составим систему уравнений в общем виде:

При помощи метода Крамера определим неизвестные контурные токи:

Искомые токи определяются следующим образом:

Искомые токи в ветвях рассчитываются по формулам:

Отрицательные значения токов говорят о том, что направление, которое выбиралось при решении задачи произвольно, не соответствует действительности и направлено в противоположную сторону.

Критерии оценивания:

– упрощение схемы с использованием преобразования «треугольник - звезда»;

– запись системы уравнений по методу контурных токов;

– составление и расчет определителей системы уравнения;

– определение контурных токов и токов в ветвях.

Правильный ответ:

Компетенции (индикаторы): УК-1, ОПК-1