Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Схемотехника приборов»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какое выражение позволяет определить частоту колебаний в автогенераторе?
А) Условие баланса амплитуд

Б) Условие баланса фаз 
В) Условие самовозбуждения
Г) Уравнение собственной частоты контура
Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. В операционном усилителе сигналы, поданные одновременно на оба входа с одинаковой амплитудой и фазой, называются:

А) синфазными

Б) комплементарными
В) согласующими
Г) дифференциальными
Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. В операционном усилителе на инвертирующем входе фаза выходного сигнала:

А) сдвинута на 270 относительно входного сигнала

Б) сдвинута на 180 относительно входного сигнала

В) удваивается по амплитуде
Г) остается неизменной
Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Для предотвращения генерации операционного усилителя (самовозбуждения) используются выводы:

А) балансировки по постоянному току

Б) напряжения питания

В) частотной коррекции
Г) металлического корпуса
Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3

5. Для установки нуля на выходе операционного усилителя используют выводы:

А) балансировки по постоянному току

Б) напряжения питания

В) частотной коррекции
Г) металлического корпуса
Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

6. Какой параметр характеризует способность ослаблять сигналы, приложенные к обоим входам операционного усилителя одновременно?

А) Входное напряжение смещения

Б) Входное сопротивление

В) Коэффициент усиления по мощности
Г) Коэффициент ослабления синфазного сигнала

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3

7. Коэффициент ослабления синфазного сигнала в операционном усилителе зависит от:

А) температуры

Б) коэффициента усиления по мощности

В) фазы напряжения
Г) входного сопротивления

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3

8. Входное сопротивление для входных каскадов операционного усилителя, выполненных на биполярных транзисторах, составляет:

А) 10 кОм…1 МОм

Б) 300 кОм…10 МОм

В) 10 МОм…100 МОм
Г) 100…1000 МОм

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3

9. Входное сопротивление для входных каскадов операционного усилителя, выполненных на полевых транзисторах, составляет:

А) 10 кОм…1 МОм

Б) 300 кОм…10 МОм

В) 10 МОм…100 МОм
Г) 100…1000 МОм

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

10. Основное уравнение автогенератора описывает:

А) Максимальный режим

Б) Перенапряжённый режим

В) Стационарный режим

Г) Критический режим

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3

11. Укажите элемент, входящий в состав генератора синусоидальных колебаний:

A) колебательный контур

Б) электрический вентиль

В) электрический фильтр

Г) датчик

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

12. Идеальный колебательный контур состоит из:

А) конденсатора и активного сопротивления

Б) источника тока и катушки индуктивности

В) активного сопротивления и катушки индуктивности

Г) катушки индуктивности и конденсатора

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Выберите все правильные варианты ответов

13. К статическим параметрам операционного усилителя относятся:

А) коэффициент усиления

Б) типичная передаточная характеристика

В) полоса пропускания

Г) коэффициент ослабления синфазного сигнала

Д) скорость нарастания выходного напряжения

Правильные ответы: А, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3

14. К динамическим параметрам операционного усилителя относятся:

А) коэффициент усиления

Б) типичная передаточная характеристика

В) полоса пропускания

Г) коэффициент ослабления синфазного сигнала

Д) скорость нарастания выходного напряжения

Правильные ответы: В, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-3

15. Для уменьшения влияния температуры в генераторах при параметрической стабилизации частоты генерируемых колебаний:

А) включают конденсаторы и резисторы с положительными и отрицательными равными ТКС и ТКР

Б) применяют амортизационные прокладки, подвески

В) помещают автогенераторы в термостат

Г) применяют массивные шасси

Правильные ответы: А, В

Компетенции (индикаторы): ПК-3

16. В каких режимах может работать таймер?

А) Режим одновибратора

Б) Режим мультивибратора

В) Режим формирователя задержки

Г) Режим триггера Шмидта

Правильные ответы: А, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3

17. Для устранения дребезга в получаемом сигнале на выходе механического переключателя устанавливают специальные формирователи:

А) с получением пачки импульсов

Б)  с использованием RS-триггера

В) с использованием D-триггера

Г) с получением импульса, а не перепада напряжения

Правильные ответы: Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3

18. В усилительных устройствах на операционных усилителях могут возникать три типа шумов:

А) шум Джонсона

Б)  шум Шоттки

В) фликкер-шум

Г) дребезг - шум

Правильные ответы: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие типа генератора синусоидальных колебаний его диапазону частот.

| 1) Низкочастотные | А) 0,1 – 100 МГц |
| --- | --- |
| 2) Высокочастотные | Б) 0,01 – 100 кГц |
| 3) Сверхвысокочастотные | В) > 100 МГц |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Установите соответствие названия режима работы генератора импульсных сигналов его принципу работы.

| 1) автоколебательный режим | А) генератор формирует импульсный сигнал лишь по приходе внешнего (запускающего) сигнала |
| --- | --- |
| 2) ждущий режим | Б) генератор вырабатывает импульсы напряжения, частота которых равна или кратна частоте синхронизации |
| 3) режим синхронизации | В) генератор непрерывно формирует импульсные сигналы без внешнего сигнала |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Установите соответствие названия устройства его определению.

| 1) Генераторы гармонических колебаний | А) специальный тип усилителей, обеспечивающий почти полную изоляцию между входом и выходом |
| --- | --- |
| 2) Одновибратор | Б) Усилители, полоса пропускания которых сужена с целью отделить сигналы в нужной полосе частот от сигналов помех или шумов других частот |
| 3) Избирательные усилители | В) устройства, преобразующие входные сигналы произвольной формы в нормализованные по амплитуде, крутизне фронтов и длительности прямоугольные импульсы для управления последующими микросхемами |
| 4) Изолирующие усилители | Г) устройства, преобразующие энергию источника постоянного тока в энергию электромагнитных колебаний синусоидальной формы требуемой частоты и мощности |
| 5) Формирователи сигналов | Д) предназначен для генерации под действием входных сигналов одиночных прямоугольных импульсов заданной длительности |

Правильный ответ: 1-Г, 2-Д, 3-Б, 4-А, 5-В

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Установите соответствие названия устройства его схемной реализации.

| 1) неинвертирующий усилитель | А) |
| --- | --- |
| 2) повторитель | Б) |
| 3) инвертирующий усилитель | В) |
| 4) дифференциальный усилитель | Г) |
| 5) интегрирующий усилитель | Д) |

Правильный ответ: 1-В, 2-Б, 3-А, 4-Д, 5-Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

5. Установите соответствие усилительной схемы на операционном усилителе расчетной формуле коэффициента усиления.

| 1) неинвертирующий усилитель | А) k=1+R2R1 |
| --- | --- |
| 2) инвертирующий усилитель | Б) |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-1

6. Установите соответствие схемной реализации источника опорного напряжения формуле создаваемого выходного напряжения.

| 1) | А) |
| --- | --- |
| 2) | Б) |
| 3) | В) |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-В

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите последовательность блоков в упрощенной структурной схеме операционного усилителя:

А) промежуточный каскад;

Б) дифференциальный каскад;

В) оконечный каскад.

Правильный ответ: Б, А, В.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Под устойчивой работой операционного усилителя понимается работа в режиме, недопускающем ________________, т.е. перехода в режим генерации.

Правильный ответ: самовозбуждение

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Устойчивость операционного усилителя обеспечивается цепями ____________ коррекции, действие которой сводится к уменьшению фазового сдвига на верхних частотах.

Правильный ответ: частотной

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Простой способ увеличения нагрузочной способности операционного усилителя – использование в качестве буферного усилителя простого эмиттерного __________________.

Правильный ответ: повторителя

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Для формирования задержек между импульсами порядка 10-20 мкс  применяют формирователи ______________ типа.

Правильный ответ: разомкнутого

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите результат вычислений.

1. Определите частоту колебаний выходного напряжения в схеме RC-генератора с мостом Вина, представленного на рисунке, если R1 = R2 = 1/2 кОм, C1 = C2 = 1/3 нФ.

Правильный ответ: 106 Гц/ 1·106 Гц/ 1 МГц/ 1000 кГц/ 103 кГц.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-1

2. Определите резонансную частоту колебаний в трёхточечной индуктивной схема LC-генератора, представленной на рисунке, если Cк=5 нФ, Lк=5 мГн.

Правильный ответ: 0,2·106 Гц/ 200·103 Гц/ 200 кГц/ 1/5·106 Гц.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-1

3. Определите период колебаний выходного напряжения симметричного транзисторного мультивибратора, приведенного на рисунке, если RБ1 = RБ2 = RБ = 10 кОм;  C1 = C2 = С = 10 нФ.

Правильный ответ:  140·10-6 с / 0,14·10-3 с / 140 мкс / 0,14 мс.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-1

4. Определите значение коэффициента обратной связи  в схеме автоколебательного  мультивибратора, приведенного на рисунке, если R1=10 кОм; R2=10 кОм.

Правильный ответ:  0,5 / 1/2.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-1

5. Определите длительность импульса, формируемого таймером, работающим в режиме одновибратора, приведенного на рисунке, если R = 5 кОм;  C1 = 2 нФ.

Правильный ответ:  11·10-6 с / 0,011·10-3 с / 11 мкс / 0,011 мс.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-1

6. Определите длительность импульса, формируемого одновибратором на D – триггере, приведенном на рисунке, если R = 2 кОм;  C = 5 мкФ.

Правильный ответ:  6,93·10-3 с / 6,93 мс.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-1

7. Определите период следования импульсов, вырабатываемых мультивибратором на трех инверторах, приведенном на рисунке, если R1=10 кОм;  C1 = 10 мкФ.

Правильный ответ:  0,138 с/ 138·10-3 с/ 138 мс.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-1

8. Определите коэффициент усиления инвертирующего усилителя переменного напряжения, приведенного на рисунке, при работе на значениях частоты до частоты среза, если R1 = 10 кОм; R2 = 100 кОм; C1 = 10 мкФ.

Правильный ответ:  10/ десять.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-1

9. Определите частоту среза неинвертирующего усилителя переменного напряжения, приведенного на рисунке, если R1 = 1/2 кОм; R2 = 100 кОм; C1= 1/3 мкФ.

Правильный ответ:  103 Гц/ 1 кГц/ 1000 Гц.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-1

10. Коэффициент усиления (передачи) в логарифмическом масштабе выражается в децибелах согласно формуле  . Определите значение коэффициента усиления в дБ, если КU=10.

Правильный ответ:  20 дБ/ двадцать дБ.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-1

Дайте ответ на вопрос.

11. Какое количество информации может хранить триггер?
Правильный ответ: 1 бит/один бит.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. На вход интегратора, схема которого приведена на рисунке, подается ступенчатый сигнал . Определить R и C, если через ,.

Приведите полное решение.

Время выполнения – 20 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ожидаемому результату.

Ожидаемый результат:

Выразим входной сигнал как функцию времени:

Выходной сигнал вычисляется по формуле:

Откуда .

Выбираем , тогда .

Ответ: C = 0,01 мкФ, R = 3 кОм.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-1

2. На вход дифференциатора, схема которого приведена на рисунке, подается прямоугольное напряжение амплитудой  и частотой следования . Время нарастания и спада импульсов мкс. Определить выходной сигнал дифференциатора, если C = 0,01 мкФ, R = 1 кОм.

Приведите полное решение.

Время выполнения – 30 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ожидаемому результату.

Ожидаемый результат:

Выходной сигнал вычисляется по формуле:

Определим значение выходного напряжения:

t<t0;		Uвх=0;			Uвых=0

t=t0;		Uвх=Uвх.mtнt=5∙106t;	Uвых=-RCddtUвх=-103∙10-9ddt5∙106t=-5 В

t>t0;		Uвх=Uвх.m=5В;		Uвых=0

t=t1;		Uвх=-Uвх.mtсt=-5∙106t;	Uвых=RCddtUвх=103∙10-9ddt5∙106t=5 В

Ответ: Выходной сигнал будет состоять из последовательности импульсов длительность 1 мкс и амплитудой -5 В и 5 В.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-1

3. Определите разрешающую способность и относительную погрешность сравнения простейшего компаратора, представленного на рисунке, если коэффициент усиления ,  , .

Приведите полное решение.

Время выполнения –15 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ожидаемому результату.

Ожидаемый результат:

Разрешающая способность .

Относительная погрешность сравнения:

.

Ответ: = 0,1 мВ; = 0,004%.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-1

4. Спроектировать триггер Шмитта на ОУ, представленный на рисунке, у которого

Приведите полное решение.

Время выполнения –25 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ожидаемому результату.

Ожидаемый результат:

Определим значения резисторов в схеме.

Выбираем ток делителя и определяем значение резистора :

R1=Un-UonвI∂=15-1010-3=5кОм

Определяем значение резистора :

R2=UnI∂-R1=1510-3-5∙103=10кОм

Определяем значение резистора . Для данной схемы воспользуемся соотношением:

UonвUonн=1+UвыхR1UnR3; 109=1+1015∙R1R3, отсюда R3=6R1=6∙5∙103=30кОм.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-1

5. Определите значение коэффициента усиления операционного усилителя (ОУ) в дБ, состоящего из 3 каскадов, если коэффициенты усиления соответствующий каскадов К1=100, К2=10, К3=1000.

Приведите полное решение.

Время выполнения – 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ожидаемому результату.

Ожидаемый результат:

К(дБ) = 20·lg K = 20·lg (K1·K2·K3) = 20·lg K1+20·lg K2+20·lg K3 = 20·lg 100+

+20·lg 10+20·lg 1000 = 20·2+20·1+20·3 = 40+20+60 = 120 (дБ).

Правильный ответ:  120 дБ.

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-1