Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Методы и способы передачи данных»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Выберите один правильный ответ.

Какие сигналы являются детерминированными?

А) Сигналы, закономерности изменения которых во времени заранее известны, но некоторые параметры являются случайными величинами, функционально связанными с измеряемой величиной.

Б) Сигналы, которые могут быть заранее описаны точными математическими соотношениями.

В) Сигналы, значения которых заранее предсказать невозможно.

Г) Сигнал, модулированный по уровню.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Выберите один правильный ответ.

Какая формула описывает функцию Хэвисайда

А)

Б)

В)

Г)

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-3

3. Выберите один правильный ответ.

Количество линий связи в Serial Peripheral Interface или SPI:

А) 4

Б) 2

В) 8

Г) 3

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Выберите один правильный ответ.

Энергетическое отношение сигнала к помехе (шуму) на выходе приемника определяется по формуле:

| А) |  |
| --- | --- |
| Б) |  |
| В) |  |
| Г) | y=a+x |

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-3

5. Выберите один правильный ответ.

Кодирование сигнала – это:

А) ШИМ – широтно-импульсная модуляция

Б) ВИМ – временно-импульсная модуляция

В) ЧИМ – частотно-импульсная модуляция

Г) АИМ – амплитудно-импульсная модуляция

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-3

6. Выберите один правильный ответ.

Кодирование сигнала – это:

А) Процесс преобразования сигнала по определенному закону

Б) Сжатие информации по определенному кодовой последовательностью закону.

В) Процесс преобразования непрерывного сообщения в дискретный с последующим представлением дискретного сигнала в виде кода

Г) Процесс модуляция сигнала

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-3

7. Выберите один правильный ответ.

Для интерфейса UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter):

А) Посылка начинается со стартового бита, он всегда имеет значение лог. 0.

Б) Посылка начинается со стартового бита, он всегда имеет значение лог. 1.

В) Завершается посылка стоп-битами, их значение - всегда лог. 0.

Г) данные передаются в произвольном порядке.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-3

8. Выберите один правильный ответ.

Что такое вход Pull-down?

А) Вход с подтяжкой к питанию (через специальный встроенный резистор)

Б) Вход с подтяжкой к «земле» (через специальный встроенный резистор)

В) Высокоимпедансный вход

Г) Подтягивающие резисторы отключены, триггер Шмитта включен

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Тип интерфейса связи | описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Дуплексная связь | А) | Синхронизация передатчика и приемника осуществляется при передаче каждого кванта информации |
| 2) | Симплексная связь | Б). | Сообщения могут передаваться в двух направлениях, но одновременно только в одном. |
| 3) | Асинхронный интерфейс | В) | Сообщения могут передаваться только в одном направлении |
| 4) | Полудуплексная связь | Г) | Сообщения могут одновременно передаваться в двух направлениях |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-3

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

|  | Определение интерфейса | Схема соединений интерфейса |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | SPI | А) | с |
| 2) | I2C | Б) |  |
| 3) | LIN | В) |  |
| 4) | CAN | Г) |  |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Расположите стандартные протоколы связи в порядке возрастания скорости передачи данных:

| A) | CAN |
| --- | --- |
| Б) | I2C |
| В) | SPI |
| Г) | UART |

Правильный ответ: В, Б, А, Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Если произвольный периодический сигнал  рассматривать как электрический ток, протекающий через резистор с сопротивлением в 1 Ом, то ______________ сигнала описывается формулой .

Правильный ответ: средняя мощность

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-3

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Для драйвера интерфейса RS-232 _______________ сигнала определяется следующими уровнями +5 - +15 В.

Правильный ответ: логический 0

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-3

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

В интерфейсе UART   Rx и Tx маркируются __________ передачи данных.

Правильный ответ: шины

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-3

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Структурная схема линий связи, представленная на рисунке, называется______.

Правильный ответ: радиальной

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-3

5. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Данное уравнение описывает

y ( n )   a1 y ( n  1)  a 0 y ( n  2 )  b2 x ( n )  b1 x ( n 1)  b0 x ( n  2 ) .

- рекурсивный фильтр ________ порядка.

Правильный ответ: второго

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите результат вычислений.

1. Перевести шестнадцатеричное число 1В в десятичное.

Правильный ответ: 27/ двадцать семь

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-3

2. Если выборка дискретного сигнала представлена вектором

А = (2.3, 3.2, 1.1), то что будет результатом работы фильтра текущее среднее?

Правильный ответ: 2.2

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Написать код программы для подключения и плавного регулирования яркости светодиода к 3 контакту цифрового выхода платы Arduino UNO.

Использовать ШИМ.

Время выполнения – 20 мин.

Критерии оценивания: содержательное соответствие приведенному ниже ожидаемому результату.

Ожидаемый результат:

//инициация переменных

int led_3 = 3; // контакт 3

int brightness = 0;    // минимальная яркость

int step = 5;    // величина изменения яркости за шаг

void setup()  {

// настройка контакта в режим вывода

pinMode(led_3, OUTPUT);

}

void loop()  {

analogWrite(led_3, brightness);

// изменение яркости:

brightness = brightness + step;

// реверс при переполнении счетчика:

if (brightness == 0 || brightness == 255) {

step = -step ;

}

// задержка на каждом шаге

delay(30);

}

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-3