Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Моделирование первичных преобразователей»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Точность математической модели оценивается:

А) степенью совпадения значений параметров реального объекта и значений тех же параметров, рассчитанных с помощью оцениваемой математической модели

Б) универсальностью математической модели

В) экономичностью математической модели

Г) функциональностью математической модели

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Электрическим аналогом механического параметра силы F последовательного контура будет следующая электрическая величина:

А) напряжение

Б) индуктивность

В) ЭДС

Г) емкость

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Электрическим аналогом механического параметра силы F параллельного контура будет следующая электрическая величина:

А) заряд

Б) магнитный поток

В) проводимость

Г) ток

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. При создании математической модели преобразователя все параметры привести к какому-то единому виду, лучше всего к:

А) электрическому

Б) статическому

В) динамическому

Г) единому

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Как изменится сопротивление емкостного преобразователя при уменьшении частоты переменного тока в 4 раза?

А) увеличится в 4 раза

Б) уменьшится в 4 раза

В) уменьшится в 2 раза

Г) увеличится в 2 раза

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

6. В процессе моделирования преобразователя частоты переменного тока емкостное сопротивление

А) увеличивается

Б) не изменяется

В) уменьшается

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Выберите все правильные варианты ответов

7. Анализ результатов математического моделирования преобразователя включает следующие этапы:

А) сопоставление с другими аналогичными результатами расчетов, если они имеются, с обязательной ссылкой на литературный источник;

Б) приведение математической модели к стандартному виду;

В) сопоставление с соответствующими теориями;

Г) определение причин, обусловивших погрешности измерений и методы их устранения.

Правильный ответ: А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие элементарных функций:

| 1) Степенная функция 2) Логарифмическая функция 3) Дробно-линейная функция 4) Гипербола | А) y=1ax+b |
| --- | --- |
|  | Б) y=ax+b |
|  | В) y=bxa |
|  | Г) y=a ln x + b |

Правильный ответ: 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Установите соответствие операций соответствующим структурным схемам моделей:

| 1) Непосредственно сравниваются измеряемая величина x и промасштабированная единица измеряемой величины, т.е. N (t) 1x 2) Масштабируется измеряемая величина x/N(t). Полученная величина сравнивается с единицей измеряемой величины 1x 3) Осуществляется операция по получению отношения измеряемой величины x и единицы измеряемой величины 1x, в результате которой получают безразмерную величину, которая сравнивается с текущим значением N(t) | А) |
| --- | --- |
|  | Б) |
|  | В) |

Правильный ответ: 1-А, 2-В, 3-Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите последовательность этапов разработки математической модели измерительного устройства (ИУ):

А) получение системы уравнений (алгебраических, дифференциальных, логических и других), описывающих связи между входными и выходными сигналами звеньев ИУ;

Б) разработка функциональной схема ИУ, поясняющей состав функционально необходимых звеньев ИУ и связи между ними;

В) представление системы уравнений в виде структурной схемы измерительного устройства (ССИУ).

Правильный ответ: Б, А, В.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Моделирование – это ___________ действующего или проектируемого объекта или процесса неким подобием, которое отражает их основные характерные черты.

Правильный ответ: замена

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Математическое моделирование основано на использовании _______________ выражений, описывающих поведение устройств или технологических процессов.

Правильный ответ: математических

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Для первичных преобразователей время реакции – время установления __________________ сигнала.

Правильный ответ: выходного

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. К математическим моделям предъявляются два основных требования: простота получения и малые _______________ при описании поведения устройства.

Правильный ответ: погрешности

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите результат вычислений.

1. Каким образом определяется чувствительность первичного преобразователя, имеющего компенсационную схему преобразования:

Правильный ответ: S=S11+S1⋅S2

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Каким образом определяется чувствительность первичного преобразователя, имеющего последовательно соединенные звенья:

Правильный ответ: S=S1⋅S2⋅S3⋅...⋅Si=i=1nSi.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Резистор, сопротивление которого требуется измерить, соединен последовательно с мерой сопротивления. Номинальное значение меры – R0 = 1кОм. Образовавшаяся цепь подключена к источнику стабильного тока I. Вольтметром, входное сопротивление которого RV = 100 кОм, поочередно измеряют падения напряжения на обоих резисторах. Полученные значения – соответственно для измеряемого сопротивления и сопротивления меры, U = 3,5 В и U0 = 0,5 В. Искомое значение вычисляют по формуле R=R0U/U0, в которой не учитывается конечное значение RV, из-за чего возникает методическая погрешность δм. Рассчитайте значение δм.

Приведите полное решение.

Время выполнения – 20 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже решению.

Ожидаемый результат:

Решение:

R = 7 кОм;

U = IRиRV/(Rи+RV); U0 = IR0RV/(R0+RV);

R = Rи(R0+RV)/(Rи+RV);

Rи =RVR/(R0+RV–R);

δм = (R–Rи)100%/Rи =(R/Rи–1)100 %;

δм = (R0–R)100%/RV = – 6,0 %.

Ответ: δм= – 6,0 %.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Выразите абсолютную погрешность взаимодействия для представленной ниже схемы через сопротивления резисторов R1, R2, R3, R4, показание вольтметра U и его входное сопротивление RV.

Время выполнения – 20 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже ожидаемому результату.

Ожидаемый результат:

Δвз = – U Rэкв / RV. Для определения выходного сопротивления эквивалентного источника напряжения следует заменить источник ЭДС E коротким замыканием и вычислить сопротивление получившейся цепи между точками подключения вольтметра: Rэкв = (R1 + R3) R4 / (R2 + R3 + R4).

Ответ: ∆вз=-UR1+R+R4/R2+R3+R4RV.

Компетенции (индикаторы): ПК-1