Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Теоретическая механика»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Проекция силы на ось — это:

А) Алгебраическая величина, равная произведению силы на угол между силой и осью;

Б) Вектор, заключенный между проекциями начала и конца вектора силы на ось;

В) Алгебраическая величина, равная произведению модуля силы на косинус угла между вектором силы и положительным направлением оси;

Г) Вектор, заключенный между проекциями начала и конца вектора силы на плоскость

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3(ОПК-3.1)

2. Плечом силы относительно центра называется

А) Отрезок, соединяющий центр и силу

Б) Отрезок, соединяющий центр и середину вектора силы

В) Кратчайшее расстояние от центра до линии действия силы

Г) Отрезок, соединяющий начало и конец вектора силы

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3(ОПК-3.1)

3. Какие способы задания движения применяются в кинематике точки

А) Только векторный способ

Б) Только координатный способ

В) Векторный и графический способы

Г) Векторный, координатный и естественный способы задания движения

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3(ОПК-3.1)

4. Точка плоской фигуры, скорость которой в данный момент времени равна нулю, называется

А) центром вращений

Б) центром масс системы

В) мгновенным центром

Г) мгновенным центром скоростей

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3(ОПК-3.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между изображением и типом связи

| 1) |  | А) Шарнирно-подвижная (скользящая) опора |
| --- | --- | --- |
| 2) |  | Б) Шарнирно-неподвижная опора |
| 3) |  | В) Гладкая поверхность |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3(ОПК-3.1)

2. Установите соответствие между видом движения твердого тела и формулой для определения скорости точки этого тела

| 1) | Поступательное движение | А) | vB=vA+vBA |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Вращательное движение | Б) | vA=v=dsdt |
| 3) | Плоскопараллельное движение | В) | vA=ω∙R |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3(ОПК-3.1)

3. Установите соответствие между определением и понятием

| 1) | Движение тела, при котором любая прямая, соединяющая две точки тела, движется параллельно самой себе | А) | вращательное движение вокруг неподвижной оси |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Движение тела, при котором какие-либо две его точки остаются неподвижными во всё время движения | Б) | плоскопараллельное движение |
| 3) | Движение твердого тела, при котором все его точки движутся параллельно некоторой неподвижной плоскости | В) | поступательное движение |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3(ОПК-3.1)

4. Установите соответствие между работами сил и формулами, по которым они определяются

| 1) | работа силы тяжести | А) | A=mg(z1-z2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | работа силы трения | Б) | A=c2(λ12-λ02) |
| 3) | работа силы упругости | В) | A=-Fmps |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | В | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3(ОПК-3.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

1. Запишите правильную последовательность изучения разделов в теоретической механике

А) Динамика

Б) Статика

В) Кинематика

Правильный ответ: Б, В, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-3(ОПК-3.1)

2. Решение задач статики на равновесие произвольной плоской системы сил выполняется в следующей последовательности

А) Выбор тела (или тел), равновесие которого должно быть рассмотрено

Б) Составление условий равновесия

В) Изображение действующих сил

Г) Определение искомых величин, проверка правильности решения и исследование полученных результатов

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-3(ОПК-3.1)

3. Момент силы F относительно оси Oz определяется в следующей последовательности

А) Построить плоскость π перпендикулярную данной оси Oz

Б) Определить знак момента

В) Построить проекцию силы Fπ на плоскость π

Г) Вычислить момент проекции Fπ относительно точки O − точки пересечения оси Oz  с плоскостью π.

Правильный ответ: А, В, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3(ОПК-3.1)

4. При решении задач на сложное движение точки следует придерживаться следующих этапов

А) Выделить точку, совершающую сложное движение

Б) Выбрать неподвижную и подвижную системы координат, и выявить переносное, относительное, абсолютное движения точки

В) Записать теорему Кориолиса о сложении ускорений и определить составляющие абсолютного ускорения.

Г) Вычислить переносную, относительную и абсолютные скорости точки

Правильный ответ: А, Б, Г, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3(ОПК-3.1)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Величина, являющаяся основной мерой механического взаимодействия материальных тел называется ______________

Правильный ответ: силой / сила

Компетенции (индикаторы): ОПК-3(ОПК-3.1)

2. Раздел механики, в котором изучаются геометрические свойства движения тел без учета их инертности (массы) и действующих на них сил называется ______________

Правильный ответ: кинематика / кинематикой

Компетенции (индикаторы): ОПК-3(ОПК-3.1)

3. «Уравнения: x=f1(t), y=f2(t), z=f3(t) используются при _____________ способе задания движения точки»

Правильный ответ: координатном / координатный

Компетенции (индикаторы): ОПК-3(ОПК-3.1)

4. Сила, приложенная к материальной точке, равна произведению массы на ускорение, вызываемое этой силой. Данное утверждение представляет собой __________________ закон динамики

Правильный ответ: 2-й / второй / основной

Компетенции (индикаторы): ОПК-3(ОПК-3.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Тип связи в точке А:

Правильный ответ: заделка /жесткая заделка / защемление

Компетенции (индикаторы): ОПК-3(ОПК-3.2)

2. Какой знак имеет момент силы относительно точки, если сила стремится повернуть тело вокруг точки по часовой стрелке

Правильный ответ: минус / - / отрицательный

Компетенции (индикаторы): ОПК-3(ОПК-3.2)

3. Как называется движение, совершаемое телом 2

Правильный ответ: вращательное /вращательным

Компетенции (индикаторы): ОПК-3(ОПК-3.2)

4. Точка плоской фигуры, скорость которой в данный момент времени равна нулю, называется

Правильный ответ: мгновенным центром скоростей / мгновенный центр скоростей / МЦС / мцс

Компетенции (индикаторы): ОПК-3(ОПК-3.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Момент силы F  относительно точки А равен:

Правильный ответ: MAF=-F(c+d)

Компетенции (индикаторы): ОПК-3(ОПК-3.3)

2. Автобус везёт пассажиров по прямой дороге со скоростью vпер=10 м/с. Пассажир равномерно идёт по салону автобуса со скоростью vотн=1 м/с относительно автобуса, двигаясь от задней двери к кабине водителя. Чему равен модуль vaбс скорости пассажира относительно дороги?

Правильный ответ: Так как пассажир идет в том же направлении, что и автобус, то векторы их скоростей складываются, поэтому абсолютная скорость равна    vaбс=vпер+vотн=10+1=11 м/с

Компетенции (индикаторы): ОПК-3(ОПК-3.3)

3. Закон движения точки M задан уравнением x=t3+1 м. Найти скорость v точки M в момент времени  t=2 с

Правильный ответ:

Скорость точки M: v=dxdt=3t2

В заданный момент времени: v=3∙22=12 м/с2

Компетенции (индикаторы): ОПК-3(ОПК-3.3)

4. Брусок двигают с помощью силы F по горизонтальной поверхности, при этом сила  F=20 Н и направлена под углом α=60° к горизонту. Определите работу силы F при перемещении бруска на расстояние  s=5 м.

Правильный ответ  A=F∙s∙cosα=20∙5∙12=50 H∙м

Компетенции (индикаторы): ОПК-3(ОПК-3.3)