Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Электромагнитная совместимость»

### Задания закрытого типа

#### Задание закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ:

1. Рабочие токи и напряжения в сигнальных цепях и линиях передачи данных:

А) имеют низкую частоту;

Б) имеют высокую частоту;

В) могут иметь широкий спектр частот;

Г) имеют сверхнизкую частоту.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

2. Ограничители перенапряжений служат для:

А) снижения перенапряжений в электрических и информационно-электронных системах;

Б) повышения уровня питающего напряжения в электрических и информационно-электронных системах;

В) удаления высших гармоник в электрических и информационно-электронных системах;

Г) нет верного ответа.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

3. Проводник, соединяющий заземляющие части с заземлителем:

А) проводник;

Б) заземляющий проводник;

В) контур заземления;

Г) нет правильного ответа.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

4. Грозовой разряд, разряды статического электричества, технические электромагнитные процессы, ядерный взрыв это источники помех:

А) естественные;

Б) искусственные;

В) внешние;

Г) внутренние.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

5. Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления:

А) заземлитель;

Б) искусственный заземлитель;

В) заземляющее устройство;

Г) нет верного ответа.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между термином и определением:

| 1) Электромагнитные помехи | А) Способность устройства функционировать в наличии внешних электромагнитных полей |
| --- | --- |
| 2) Сопротивляемость | Б) Зона, в пределах которой устройство может функционировать |
| 3) ЭМС (Электромагнитная совместимость) | В) Применение теории для подтверждения гипотезы |
| 4) Эмпирическая проверка | Г) Взаимодействие электромагнитных полей с устройствами |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

2. Установите соответствие между типами электромагнитных помех с их источниками:

| 1) Кондуктивные помехи | А) Перекрестные наводки в проводах |
| --- | --- |
| 2) Радиочастотные помехи | Б) Устройства передачи данных с высокими частотами |
| 3) Электростатические помехи | В) Разряды и статическое электричество |
| 4) Магнитные помехи | Г) Электромагнитные поля от промежуточных и высоковольтных аппаратов |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

3. Установите соответствие между методами защиты от электромагнитных помех с их описаниями:

| 1) Экранирование | А) Использование фильтров для ограничения частот |
| --- | --- |
| 2) Заземление | Б) Применение материалов, отражающих или поглощающих электромагнитные волны |
| 3) Фильтрация | В) Соединение устройства с землёй для устранения накопленного заряда |
| 4) Устойчивость к помехам | Г) Способность устройства игнорировать электромагнитные помехи |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | А | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

#### Задание закрытого типа на установления правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность выполнения этапов работы по обеспечению электромагнитной совместимости оборудования:

А) определение источников электромагнитных помех в системе;

Б) разработка мер по защите оборудования от электромагнитных помех;

В) анализ результатов испытаний и внесение корректив в проект;

Г) оценка чувствительности оборудования к электромагнитным помехам.

Правильный ответ: А, Г, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

2. Установите правильную последовательность этапов оценки электромагнитной совместимости (ЭС):

А) разработка требований к совместимости;

Б) проведение испытаний;

В) анализ результатов;

Г) документирование результатов.

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

3. Установите правильную последовательность шагов в расследовании проблем ЭС:

А) сбор данных о проблеме;

Б) идентификация источника помех;

В) внедрение и тестирование решения;

Г) определение потенциальных решений.

Правильный ответ: А, Б, Г, В

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

### Задания открытого типа

#### Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Устройство, используемое для уменьшения электромагнитного поля, проникающего в защищаемую область это ________.

Правильный ответ: экран.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

2. Грозовой разряд, разряды статического электричества, технические электромагнитные процессы, ядерный взрыв это _______ источники помех

Правильный ответ: внешние.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

3. Виды связи между системой и источником помех это гальваническая связь и связь через ______.

Правильный ответ: поле.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

4. Мероприятия по снижению проникновения помех осуществляются с помощью _______ развязки.

Правильный ответ: гальванической.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

5. Для заземления электронных средств в системах автоматизации применяют 2 вида соединений заземляющих проводов: соединение в звезду или присоединение к ________ заземлителю.

Правильный ответ: плоскому.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Вставьте пропущенное слово (словосочетание)

1. Электромагнитная совместимость – это способность оборудования и систем функционировать в своей электромагнитной среде, не создавая при этом электромагнитных ____________.

Правильный ответ: помех / препятствий / преград.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

2. Экранирование служит для_____________ электрических, магнитных и электромагнитных полей.

Правильный ответ: ослабления / снижения/ понижения.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

3. Основные источники электромагнитных_________ включают: электрические двигатели, устройства передачи данных, радиопередатчики, источники питания, а также неэкранированные кабели.

Правильный ответ: помех / излучений / сигналов.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

4. Защитное заземление – это электрическое______________ соединение с землёй или её эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам (индуктивное влияние соседних токоведущих частей, вынос потенциала, разряд молнии и т.п.)

Правильный ответ: преднамеренное / специальное / намеренное.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

5. Дистанция безопасного размещения — это расстояние, на котором электромагнитные излучения от источника энергии не оказывают негативного __________на чувствительное оборудование.

Правильный ответ: влияния / воздействия / действия.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Опишите основные источники электромагнитных помех, встречающиеся в повседневной жизни.

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

Основными источниками электромагнитных помех являются: бытовая техника (например, микроволновые печи, холодильники), мобильные телефоны, радиоаппаратура (например, телевизоры, радиоприемники) и промышленное оборудование (например, сварочные аппараты, двигатели). Наибольшее значение в контексте электромагнитной совместимости имеют источники, создающие широкий спектр помех, такие как сварочные аппараты и микроволновые печи, так как они могут вызывать значительные нарушения в работе чувствительных электронных устройств.

Критерии оценивания:

– смысловое соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

2. К каким последствиям может привести нарушение электромагнитной совместимости в системе?

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

Нарушение электромагнитной совместимости может привести к ряду последствий, включая:

1) сбой работы или поломка электронных устройств;

2) ошибочные данные или потерю информации в системах связи и передачи данных;

3) устойчивые помехи в медицинском оборудовании, что может негативно сказаться на здоровье пациентов;

4) снижение надежности и производительности промышленного оборудования, увеличивая риск аварий;

5) повышенные эксплуатационные расходы из-за необходимости устранения последствий помех.

Критерии оценивания:

– если перечислено 3 последствия нарушения электромагнитной совместимости из 5, то задание считать выполненным.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

3. Опишите основные источники электромагнитных помех в промышленной среде.

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

Основные источники электромагнитных помех в промышленной среде включают:

1) электродвигатели и генераторы, которые создают помехи при включении и выключении;

2) преобразователи частоты, которые могут вызывать гармонические и импульсные искажения;

3) светодиоды и другие устройства с импульсными источниками питания;

4) радиооборудование, такое как радиосвязь и мобильные телефоны;

5) сварочные аппараты, создающие мощные электромагнитные поля.

Критерии оценивания:

– если перечислено 3 источника электромагнитных помех из 5, то задание считать выполненным.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

4. Причины появления внутренних помех в системе

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

Причинами появления внутренних помех в системе, т.е. взаимного влияния приборов или конструктивных элементов, являются:

1) напряжение питания с частотой 50 Гц;

2) сигналы в проводах управления или линиях передачи данных;

3) высокочастотные и низкочастотные тактовые сигналы;

4) коммутационные процессы в индуктивностях, например, в герконах на печатных платах;

5) искровые разряды при замыкании и размыкании контактов.

Критерии оценивания:

– если перечислено 3 причины из 5, то задание считать выполненным.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)