Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Теория автоматического управления и автоматика в электроэнергетике»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Свойство элемента системы передавать воздействия от входа к выходу без искажений, но с отставанием во времени, называется:

А) Самовыравнивание;

Б) Запаздывание;

В) Аккумулирующая способность;

Д) Инерционность;

Г) Не правильного ответа.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

2. Модель, под которой подразумевается совокупность уравнений и граничных условий, описывающих зависимость выходных величин от входных в установившемся и переходном режимах, называется:

А) Физическая;

Б) Математическая;

В) Электронная;

Г) Аналитическая.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

4. Схема САУ на рисунке с регулятором прямого действия является:

А) Функциональная;

Б) Структурная;

В) Принципиальная;

Д) Монтажная;

Д) Правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

3. Линеаризация нелинейных статических характеристик осуществляется несколькими методами. Метод, основанный на разложении аналитической функции y=f(x) в ряд Тейлора и отбрасывании членов высшего порядка малости, называется:

А) Метод касательной;

Б) Метод секущей;

В) Метод малых отклонений;

Г) Метод Монте Карло;

Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

5. Для определения комплексной частотной характеристики объекта необходимо провести:

А) Пассивный эксперимент;

Б) Активный эксперимент с использованием апериодического входного воздействия;

В) Активный эксперимент с использованием периодического входного воздействия;

Г) Правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- Установите соответствие соединений звеньев структурной схемы

| 1). | А) Параллельное |
| --- | --- |
| 2) | Б) С обратной связью |
| 3) | В) Последовательное |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

2. Установите соответствие эквивалентных преобразований структурной схемы:

| 1) | А) |
| --- | --- |
| 2) | Б) |
| 3) | В) |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

3. Установите соответствие между передаточными функциями и названиями типовых динамических звеньев.

| 1). Ws=k | А) Колебательное |
| --- | --- |
| 2). W(s)=kTs+1 | Б) Интегрирующее |
| 3). W(s)= kb2s2+b1s+1 | В) Усилительное |
| 4). W(s)= ks | Г) Апериодическое |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Г | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность преобразования структурной схемы одноконтурной системы:

при. g=0 и m=0.

А)

Б)

В)

Г)

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

2. Установите правильную последовательность заполнения матрицы Нn для полинома  Δ(s)= a0sn+ a1sn-1+…+ an-1s+ an.

А) строка содержит коэффициенты, a1, a3, a5 (все с нечетными номерами), оставшиеся элементы заполняются нулями;

Б) строка получаются сдвигом первой строки на 1 позицию вправо, и т.д.

В) строка содержит коэффициенты. a0, a2, a4 (все с четными номерами);

Г) строка получаются сдвигом второй строки на 1 позицию вправо, и т.д.

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

- Установите правильную последовательность построения годографа Найквиста для определения устойчивости замкнутой системы

считая представленную систему устойчивой, т.е. L(0)=K и не равно нулю.

А). Значение L(jω ) изобразить точками на комплексной плоскости для каждой частоты;

Б). Вычислить L(jω ) для каждой частоты;

В). Определить, охватывает ли годограф точку (-1;0);

Г). кривая начинается в точке (K; 0) на вещественной оси и заканчивается в начале координат.

Правильный ответ: Б, Г, А, В

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Реакция объекта управления на единичный ступенчатый сигнал:

1t=0, t<00, t≥0

называется ___________________

Правильный ответ: переходной функцией

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

2. Реакция объекта на идеальный (невозможный в реальной жизни) сигнал, который равен нулю во всех точках, кроме t = 0 , где он уходит к бесконечности, причем его площадь (интеграл по всей оси времени) равен единице

δt=∞, t=00, t≠0		-∞∞δtdt=1,

называется _________

Правильный ответ: Импульсной (весовой функцией)

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

- Функция W (p) объекта, который описывается уравнением b2p2yt++b1pyt+b0yt=a1pxt+a0xt, описывает связи между выходом и входом объекта при нулевых начальных условиях, но не учитывает его внутреннее устройство, называется _______________________.

Правильный ответ: Передаточной функцией

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

4 Функция W (jω), характеризующая выход системы при гармонических входных сигналах разной частоты, называется _______________

Правильный ответ: Частотной характеристикой.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

- Звено, описывающееся дифференциальным уравнением вида:

Tdy(t)dt+yt=k∙x(t)

называется _________________________

Правильный ответ: Апериодическим звеном.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Найдите эквивалентную передаточную функцию W(s) для звеньев, представленных на рисунке:

Правильный ответ: W(s)=W1(s)+W2(s)

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

2. Запишите линейное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами в стандартной форме.

Правильный ответ:

b2d2ytdt2+b1dytdt+b0yt=a1dxtdt+a0xt

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

3.Вычислите частоту среза ЛАЧХ следующей передаточной функции

W(p)=Xвых(P)Xвх(P)=1Tp.

Правильный ответ: lg1T

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

4. Постройте асимптотическую ЛАЧХ следующей передаточной функции

W(p)=Xвых(P)Xвх(P)=Tp.

Правильный ответ:

Дифференцирующее звено:

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Составить передаточную функцию (ПФ) системы с заданной ЛАЧХ
(см. рисунок), предполагая, что все корни имеют отрицательную действительную часть.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

На частотах сопряжения ωс1=10-2=0,01  (lg 10⁻2=-2) и ωс4=101=10   (lg10=1) наблюдается отклонение характеристики от предыдущего направления вверх на +20 дБ/дек, на частотах сопряжения ωс2=10-1=0,1 (lg10⁻1=-1) и ωс3=1 (lg1=0) – вниз на -20 дБ/дек, поэтому передаточная функция будет иметь вид:

W(s)=(1ωc1s+1)∙(1ωc4s+1)(1ωc2s+1)∙(1ωc3s+1)∙K=(10,01s+1)∙(110s+1)(10,1s+1)∙(11s+1)∙K

Поскольку 20lgK = 20 дБ, то lgK = 1, K = 10 и окончательно

W(s)= (100s+1)(0,1s+1)(10s+1)(s+1)∙10=10s2+100,1s+1)(10s2+11s+1)∙10

Критерии оценивания:

- смысловое соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

2. Определить передаточную функцию схемы представленной на рисунке

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

Т.к. нельзя объединить звенья W2 и W3 как последовательно включенные из-за связи в точке m, перенесем ветвь из узла m в узел n

В исходной схеме на пути от точки m к входному сумматору не было звеньев, преобразующих сигнал, а в новой схеме на пути между теми же точками появляется звено с передаточной функцией W3. Следовательно, в цепь переносимого воздействия нужно ввести фиктивное звено с обратной передаточной функцией, т. е. 1/W3 .Далее заменяем каждый раз несколько звеньев одним эквивалентным и увеличивая границы преобразуемого участка. Промежуточные (вспомогательные) ПФ индексируем верхними индексами, их используем временно и обязательно заменяем в итоге на ПФ с реально существующими индексами.

W1=W2W3;		W2=W1W2W31-W2W3;

W=W1W2W31-W2W31+W1W2W31-W2W3∙1W3 =W1W2W31-W2W31-W2W3+W1W21-W2W3=W1W2W31-W2W3+W1W2.

Критерии оценивания:

- смысловое соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

3. Исследовать устойчивость системы автоматического управления по передаточной функции с помощью критерия Гурвица:

W=s-2s3+2s2+3s+4

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

Характеристическое уравнение D(s) = s3 + 2s2 + 3s + 4 = 0

Проверяем необходимое условие – все коэффициенты характеристического уравнения положительны.

Проверяем достаточное условие по определителю Гурвица

| Δ1 | 2 | 4 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Δ2 | 1 | 3 | 0 |
|  | 0 | 2 | 4 |

Δ1=2>0; Δ2=6-4=2>0;

Оба диагональных минора положительны.

Вывод: т.к. необходимое и достаточное условия выполняются, система устойчива.

Критерии оценивания:

- смысловое соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

4. Определить математическое описание и переходную функцию делителя напряжения, представленного на рисунке

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

Входной и выходной сигналы звена – соответственно, входное U1 и выходное U2 напряжение; R1 и R2 – заданные сопротивления резисторов. Выполняются следующие соотношения:

U1(t)= (R1+R2)⸱ I(t),   U2(t)=R2 ⸱I(t),       U2(t)U1(t)=R2R1+R2,

U2(t)= R2R1+R2⸱U1(t).

Обозначим :

K = R2 R1+R2;

Получаем y(t) = K x(t) – уравнение, описывающее связь входного и выходного сигналов делителя напряжения. Делитель напряжения является пропорциональным звеном. Коэффициент усиления K показывает величину отношения значения выходного сигнала к значению входного. Найдем переходную функцию делителя напряжения. Для этого в качестве входного сигнала возьмем единичное ступенчатое воздействие x(t) =1(t). Подставим сигнал в уравнение звена, получим переходную функцию:

ht=Kxt=K∙1t=0, t<00, t≥0

Делитель напряжения описывается пропорциональным звеном, уравнение y(t) = Kx(t), переходная функция h(t) = K ×1(t).

Критерии оценивания:

- смысловое соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)