Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Источники энергии»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какой тип солнечной энергетической установки ограничен мощностью 5 кВт?

А) солнечная башня;

Б) параболическая;

В) солнечная тарелка;

Г) тепличная;

Д) солнечный пруд.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

2. Где впервые в промышленных целях было использовано тепло земных недр?

A) в России;

Б) в США;

В) в Великобритании;

Г) во Франции;

Д) в Италии.

Правильный ответ: Д

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

3. Какой теплоноситель используется в современных тепловых насосах?

A) метан;

Б) фреон;

В) углекислый газ;

Г) изопентан;

Д) пропан.

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие предложенных названий элементов электростанций их типам.

| 1) Деривационный канал | А) ВЭС |
| --- | --- |
| 2) Тарелка | Б) ГЭС |
| 3) Конденсатор | В) СЭС |
| 4) Кольцевой мост | Г) ТЭС |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

2. Установите соответствие имен собственных типу источника энергии.

| 1) Дарье | А) тепловой насос |
| --- | --- |
| 2) Жорж Клод | Б) ВЭС |
| 3) Кельвин | В) ОТЭК |
| 4) Лардерелло | Г) Гео ТЭС |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | А | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

3. Установите соответствие предложенных названий типу источника энергии.

| 1) Токамак | А) Волновая ЭС. |
| --- | --- |
| 2) Морская змея | Б) Гео ТЭС. |
| 3) Кольматация | В) Тяд ТЭС. |
| 4) Фуллерен | Г) СЭС. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | А | Б | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность в объёмах производства электроэнергии типами электростанций.

А) ТЭС;

Б) СЭС;

В) ГЭС;

Г) АЭС;

Д) ВЭС;

Правильный ответ: А, Г, В, Д, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

2. Установите правильную последовательность включения оборудования при запуске блока ТЭС.

А) подача пара;

Б) циркуляционный насос;

В) топливоподготовка;

Г) трансформатор;

Д) возбуждение генератора.

Правильный ответ: Б, В, А, Д, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

3. Установите правильную последовательность в возрастании коэффициента полезного действия ветродвигателей разного типа.

А) Барабанный;

Б) Савониуса;

В) Трёхлопастной с горизонтальной осью вращения;

Г) Кольцевой мост;

Д) Дарье.

Правильный ответ: Б, А, Д, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Количество ветровой энергии, которое проходит через один квадратный метр за год называется ___________________

Правильный ответ: ветроэнергетическим потенциалом

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

2. Расстояние, которое необходимо пройти от поверхности в глубину Земли для повышения температуры пород на один градус, называется _________

Правильный ответ: геотермической ступенью

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

3.  Процесс газообразования и солезарастания скважин и трубопроводов при использовании термальных вод называется _________

Правильный ответ: кольматацией

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

4. Гидроэлектростанции, использующие способность части воды волны подниматься значительно выше высоты волны, называются _________

Правильный ответ: таранными

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Рассчитайте ометаемую площадь пропеллерного ветродвигателя, если DH = 70 м, dВН = 6 м.

Правильный ответ: SОМЕТ = =  = 3818 м2; / 
SОМЕТ =3818 м2 /3818 м2

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

2. Рассчитайте динамическое давление воды при скорости водного потока 2 м/с.

Правильный ответ: РД = ρυ2/2 = 1000 х 22/2 = 2000 кг/м2; / 2000 кг/м2
РД =2000 кг/м2

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

3. Рассчитайте суммарный коэффициент теплопередачи кирпичной стены 
(λ = 0,77) толщиной 0,5 м и утеплителя из акваизолата (λ = 0,008) толщиной 0,005 м.

Правильный ответ: 0,3043; / λΣ =0,3043.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

4. Определите мощность тепловыделений для поддержания температуры +10ОС в кирпичном помещении с толщиной стен 0,25 м с поверхностью теплообмена 100 м2 при температуре окружающего воздуха - 20 ОС.

Правильный ответ: N =  (t1 - t2) = (10 –(-20)) = 9240 Вт, /

N =9240 Вт. / 9240 Вт

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. В производственном отапливаемом помещении температура воздуха внутри составляет +8 ОС при температуре наружного воздуха равном минус 10 ОС. Какой будет температура воздуха внутри помещения если произвести утепление наружных кирпичных стен (λК = 0,77) площадью 50 м2 толщиной 0,38м утеплителем толщиной 0,05м с коэффициентом теплопроводности 
λУ = 0,05 Вт/(м ОК)? Принять теплопотери через стены до утепления равными 50 % от общих теплопотерь, а тепловыделения от системы отопления принять неизменными.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

Мощность теплопотерь через стены до утепления:

NСТ =  (t1 - t2) = (8 – (-10)) = 1824 Вт.

Общая мощность теплопотерь через стены и окна:

N∑ = NСТ х 2 = 1824 х 2 =3648 Вт.

Толщина стены с утеплителем:

δ = δК + δУ = 0,38 + 0,05 = 0,43м.

Относительная толщина кирпича в утеплённой стене:

δ′К = δК/δ = 0,38/0,43 = 0,88

Относительная толщина утеплителя в утеплённой стене:

δ′У = δУ/δ = 0,05/0,43 = 0,12

Суммарный коэффициент теплопроводности утеплённой стены:

=  +  =  +  = 1,1428 + 2,4 = 3,5428,

λ∑ = 1/3,5428 = 0,28226

Тепловой поток через утеплённые стены снизится в:

λК / λ∑ = 0,77/0,28226 = 2,728 раза.

Мощность тепловыделений через утеплённые стены:

1824/2,728 = 669 Вт.

Общая мощность теплопотерь при неизменных температурах:

1824 +669 = 2493 Вт.

Перепад температур на утеплённой стене:

(t1 - t2)УТ = (t1 - t2)ДО  = 18  = 26,34 ОС.

Температура воздуха в помещении после утепления стен:

t1 = (t1 - t2)УТ + t2 = 26,34 + (-10) = 16,34 ОС.

Ответ: t1 = 16,34 ОС.

Критерии оценивания:

– задание считается выполненным, если указаны формулы: мощности теплопотерь через стены до утепления, суммарный коэффициент теплопроводности утеплённой стены.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

2. Рассчитайте выходную мощность трёхблочного гидроэнергоблока, если в каждом блоке 17 лопастей при размере лопасти 0,5 х 0,15 м и скорости водного потока равной 1м/c (две лопасти всегда находятся на поворотах). Радиус звёздочки на выходе гидравлической части ГЭБ принять равным 0,1 м, частота вращения звёздочки 50 об/мин, а к.п.д. электрогенератора равен 0,8.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

Общая площадь работающих лопастей составит

SЛОП = 0,5х0,15х(17-2)х 3=3,375 м2.

Динамическое давление воды при скорости водного потока 1 м/сек

РД = ρυ2/2 = 1000 х 1/2 = 500 кг/м2.

Усилие, действующее на лопатки блока

FЛОП = РД×SЛОП = 500×3,375 = 1687,5 кг =16537,5 Н.

При радиусе звездочки равном 0,1 м момент на валу будет равен

М = FЛОП ×R = 16537,5 х 0.1 = 1653,75 Hм.

При угловой частоте вращения звездочек 50 об/мин (5,23 рад/с) мощность ГЭБа составит:

Р = М × ω = 1653,75 × 5,23 = 8654,6 Вт,

Выходная мощность с учетом к.п.д. электрогенератора

РЭЛ = Р × ηГ = 8,65 × 0,8 = 6,92 кВт.

Ответ: РЭЛ = 6,92 кВт.

Критерии оценивания:

-задание считается выполненным, если рассчитаны первые 4 из 6 параметров в ожидаемом результате.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

3. Лопасти пускового ветродвигателя основного ветродвигателя типа «кольцевой мост» имеют внутренние каналы, образуя центробежный вентилятор. Наружный диаметр лопастей пускового ветродвигателя равен 80 м. Плотность воздуха при +15 ОС равна 1,226 кг/м. Определите мощность, отдаваемую электрическим генератором с к.п.д. 0,94, который вращается воздушной турбиной с к.п.д. 0,85, через которую проходит весь воздушный поток каналов пускового ветродвигателя при частоте его вращения 4 об/мин. Коэффициент мощности для центробежного вентилятора принять 0,22. Потери энергии воздушным потоком в каналах принять 25 %.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

Окружная скорость колеса пускового ветродвигателя по концам каналов в лопастях

u = π·D·n/60 = π·80·4/60 = 16,75 м/с;

Характерная площадь колеса центробежного вентилятора

F = π·D2/4 = π·802/4 = 5024 м2;

Мощность воздушного потока, создаваемого каналами пускового ветродвигателя

N = 0,5· λ·ρ·g·F·u3 = 0,5·0,22·1,226·9,8·5024·16,753 = 3184 кВт;

Мощность воздушного потока перед воздушной турбиной

NT = N·ηВК = 3184·0,75 = 2388 кВт;

Мощность на валу воздушной турбины

NВТ = NT ·ηТ = 2388·0,85 = 2029,8 кВт;

Мощность, отдаваемая электрическим генератором

NЭГ = NВТ·ηЭГ = 2029,8·0,94 = 1908 кВт.

Ответ: NЭГ = 1908 кВт.

Критерии оценивания:

-задание считается выполненным, если рассчитаны первые 4 из 6 параметров в ожидаемом результате.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.3)