Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Энергосбережение в электроэнергетике»

### Задания закрытого типа

#### Задание закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ:

1. Какие технологические потери в сетях 110 кВ являются наибольшими?

А) в изоляции воздушных ЛЭП-110 кВ;

Б) холостого хода и короткого замыкания в силовых трансформаторах;

В) в измерительных трансформаторах тока;

Г) в измерительных трансформаторах напряжения;

Д) верного ответа нет.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

2. Какое мероприятие наиболее существенно уменьшает потери на корону?

A) увеличение среднегеометрического расстояния между проводами;

Б) недопущение вмятин, заусениц при монтаже провода;

В) применение арматуры без острых углов;

Г) повышение радиуса провода;

Д) верного ответа нет.

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

3. Средневзвешенные коэффициенты мощности определяют по показаниям?

A) измерителей коэффициента мощности;

Б) счетчиков активной и реактивной энергии;

В) амперметров и вольтметров;

Г) измерителя tgφ;

Д) верного ответа нет.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие предложенных названий.

| 1) Продольная ЭДС | А) ЛЭП |
| --- | --- |
| 2) Коэффициент мощности | Б) ПРТ |
| 3) Потери к.з. | В) Компенсирующая установка |
| 4) Удельные потери мощности | Г) Трансформатор |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

2. Установите соответствие названий.

| 1) Трёхобмоточный | А) Сети |
| --- | --- |
| 2) Зарядная мощность | Б) Трансформатор |
| 3) Превышение рабочего напряжения | В) ЛЭП |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

3. Установите соответствие предложенных допустимых превышений рабочего напряжения номинальному напряжению сети.

| 1) 20 % | А) 500 кВ |
| --- | --- |
| 2) 15 % | Б) 330 кВ |
| 3) 10 % | В) 35-220 кВ |
| 4) 5 % | Г) до 20 кВ |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

#### Задание закрытого типа на установления правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность основных этапов энергоаудита предприятия:

А) оформление энергетического паспорта предприятия;

Б) проведение испытаний и замеров;

В) составление программы обследования;

Г) формирование программы энергосбережения.

Правильный ответ: В, Б, Г, А

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

2. Расположите по убыванию относительную величину технологических потерь электроэнергии в сетях с классом питающего напряжения:

А) 0.4 кВ;

Б) 6 кВ;

В) 10 кВ;

Г) 35 кВ;

Д) 110 кВ.

Правильный ответ: Д, Б, Г, В, А

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

3. Установите правильную последовательность мероприятий по увеличению энергоэффективности от максимальной к минимальной:

А) снижение потерь в измерительных приборах;

Б) снижение потерь в ЛЭП;

В) повышение к.п.д. электрогенерации;

Г) снижение потерь на подстанциях.

Правильный ответ: В, Г, Б, А.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

### Задания открытого типа

#### Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Ряд электрических сетей низшего ранга, взаимодействующей с рядом сетей такого же ранга называется ___________________ .

Правильный ответ: составной электрической сетью.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

2. Разность между приходной и расходной частями баланса на передачу и распределение электроэнергии называется _________ .

Правильный ответ: технологическим расходом энергии.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

3. Трансформатор, имеющий обмотки высшего, среднего и низшего напряжений называется _________ .

Правильный ответ: трёхобмоточным

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

4. Режим работы трансформаторной подстанции, обеспечивающий минимальный технологический расход электроэнергии называется _________.

Правильный ответ: оптимальным.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

- Для расчёта потерь мощности в однородной ЛЭП необходимы следующие параметры: активная, реактивная мощность и напряжение в конце линии, активное и реактивное ____________ ________, потери активной мощности на корону, зарядная мощность линии.

Правильный ответ: сопротивление линии

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

2. Для расчёта удельных потерь мощности линии на корону необходимы следующие параметры: радиус одиночного провода, среднегеометрическое расстояние между проводами, среднегодовое _________ __________, критическое напряжение короны, относительная среднегодовая плотность воздуха в районе линии.

Правильный ответ: линейное напряжение

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

3. Для расчёта экономического эффекта от установки компенсационной установки необходимы следующие параметры: установленная мощность КУ, средний экономический эквивалент ________ _________ между значениями до и после установки КУ, среднее значение времени потерь от протекания реактивных токов, стоимость кВт ч потерь энергии.

Правильный ответ: реактивной мощности

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

4. __________ мероприятия энергосбережения не требуют капитальных затрат.

Правильный ответ: организационные.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Перечислите основные принципы программы энергосбережения.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

- приоритет повышения эффективности использования топлива и энергии над увеличением объёмов добычи и производства;

- сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей топлива и энергии;

- первоочерёдность обеспечения выполнения экологических требований к добыче, производству, переработке, транспортировке и использованию топлива и энергии;

- обязательность учёта юридическими лицами производимых или расходуемых ими энергетических ресурсов, а также учёта физическими лицами получаемых энергетических ресурсов;

- сертификация топливного и энергопотребляющего и диагностического оборудования, материалов, конструкций, транспортных средств и энергетических ресурсов;

- заинтересованность производителей и поставщиков энергетических ресурсов в применении эффективных технологий.

Критерии оценивания:

– если перечислено 4 принципа программы энергосбережения из 6, то считать задание выполненным.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.3)

2. Перечислите составляющие, которые необходимо учитывать при расчёте экономической эффективности компенсации реактивной мощности.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

- математическое ожидание эффекта от снижения потерь, вызываемых реактивными токами;

- эффект от повышения уровня напряжения сети;

- эффект от повышения пропускной способности сети;

- эффект от разгрузки генератора от реактивных токов;

- затраты на компенсационную установку;

- затраты на техническое обслуживание компенсирующего и регулирующего устройства.

Критерии оценивания:

– если перечислено 4 составляющие из 6, то считать задание выполненным.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.3)

3. Какие факторы необходимо учитывать для обеспечения оптимального режима работы двухтрансформаторной подстанции?

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

- соответствие первичных и вторичных напряжений трансформаторов напряжениям подстанции;

- равенство коэффициентов трансформации трансформаторов;

- одинаковость схем соединения обмоток трансформаторов;

- равенство напряжений КЗ;

- небольшое различие номинальных мощностей;

- эквивалентные активные сопротивления линий, питающих первый и второй трансформаторы;

- экономический эквивалент реактивной загрузки.

Критерии оценивания:

– если перечислено5 факторов из 7, то считать задание выполненным.

Компетенции (индикаторы): ПК-4 (ПК-4.3)