Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Теоретическая механика»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Проекция силы на ось – это:

А) Алгебраическая величина, равная произведению силы на угол между силой и осью;

Б) Вектор, заключенный между проекциями начала и конца вектора силы на ось;

В) Алгебраическая величина, равная произведению модуля силы на косинус угла между вектором силы и положительным направлением оси;

Г) Вектор, заключенный между проекциями начала и конца вектора силы на плоскость

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

2. Плечом силы относительно центра называется:

А) Отрезок, соединяющий центр и силу

Б) Отрезок, соединяющий центр и середину вектора силы

В) Кратчайшее расстояние от центра до линии действия силы

Г) Отрезок, соединяющий начало и конец вектора силы

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

3. Какие способы задания движения применяются в кинематике точки:

А) Только векторный способ

Б) Только координатный способ

В) Векторный и графический способы

Г) Векторный, координатный и естественный способы задания движения

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

4. Точка плоской фигуры, скорость которой в данный момент времени равна нулю, называется:

А) центром вращений

Б) центром масс системы

В) мгновенным центром

Г) мгновенным центром скоростей

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

5. Векторная величина mv, равная произведению массы точки на ее скорость называется:

А) работой силы

Б) кинетической энергией

В) количеством движения материальной точки

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

6.  Обобщенными координатами называются:

А) любые независимые величины, однозначно определяющие положение механической системы в пространстве

Б) любые величины, определяющие положение центра масс механической системы

В) любые независимые величины в количестве 𝑁 для системы из 𝑁 материальных точек

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между изображением и типом связи

| 1) |  | А) Шарнирно-подвижная (скользящая) опора |
| --- | --- | --- |
| 2) |  | Б) Шарнирно-неподвижная опора |
| 3) | . | В) Гладкая поверхность |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

2. Установите соответствие между видом движения твердого тела и формулой для определения скорости точки этого тела:

| 1) | Поступательное движение | А) | vB=vA+vBA |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Вращательное движение | Б) | vA=v=dsdt |
| 3) | Плоскопараллельное движение | Г) | vA=ω∙R |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | Г | А |

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

3. Установите соответствие между определением и понятием:

| 1) | Движение точки относительно условно - неподвижной системы отсчета | А) | относительное движение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Движение точки относительно подвижной системы отсчета | Б) | абсолютное движение |
| 3) | Движение точки вместе с подвижной системой отсчета относительно неподвижной системы отсчета | В) | переносное движение |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

4. Установите соответствие между определением и понятием:

| 1) | Движение тела, при котором любая прямая, соединяющая две точки тела, движется параллельно самой себе | А) | вращательное движение вокруг неподвижной оси |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Движение тела, при котором какие-либо две его точки остаются неподвижными во всё время движения | Б) | плоскопараллельное движение |
| 3) | Движение твердого тела, при котором все его точки движутся параллельно некоторой неподвижной плоскости | В) | поступательное движение |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

5. Установите соответствие между кинетическими энергиями тел при различных видах движения и формулами, по которым они определяются:

| 1) | при поступательном движении | А) | T=12mv2+12Iω2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | при вращательном движении | Б) | T=12Iω2 |
| 3) | при плоскопараллельном движении | В) | T=12mv2 |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

6.  Установите соответствие между работами сил и формулами, по которым они определяются:

| 1) | работа силы тяжести | А) | A=mg(z1-z2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | работа силы трения | Б) | A=c2(λ12-λ02) |
| 3) | работа силы упругости | В) | A=-Fmps |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | В | Б |

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

1. Запишите правильную последовательность изучения разделов в теоретической механике

А) Динамика

Б) Статика

В) Кинематика

Правильный ответ: Б, В, А

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

2. Решение задач статики на равновесие произвольной плоской системы сил выполняется в следующей последовательности

А) Выбор тела (или тел), равновесие которого должно быть рассмотрено

Б) Составление условий равновесия

В) Изображение действующих сил

Г) Определение искомых величин, проверка правильности решения и исследование полученных результатов

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

3. Момент силы F относительно оси Oz определяется в следующей последовательности

А) Построить плоскость π перпендикулярную данной оси Oz

Б) Определить знак момента

В) Построить проекцию силы Fπ на плоскость π

Г) Вычислить момент проекции Fπ относительно точки O − точки пересечения оси Oz  с плоскостью π.

Правильный ответ: А, В, Г, Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

4. При решении задач на сложное движение точки следует придерживаться следующих этапов

А) Выделить точку, совершающую сложное движение

Б) Выбрать неподвижную и подвижную системы координат, и выявить переносное, относительное, абсолютное движения точки

В) Записать теорему Кориолиса о сложении ускорений и определить составляющие абсолютного ускорения.

Г) Вычислить переносную, относительную и абсолютные скорости точки

Правильный ответ: А, Б, Г, В

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

5. Решение задач динамики точки путем интегрирования соответствующих дифференциальных уравнений движения сводится к следующим операциям

А) Интегрирование дифференциального уравнения движения

Б) Составление дифференциального уравнения движения

В) Нахождение искомых в задаче величин и исследование полученных результатов

Г) Определение постоянных интегрирования

Правильный ответ: Б, А, Г, В

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

6. Запишите правильную последовательность решения задач с помощью общего уравнения динамики

А) Составить и решить общее уравнение динамики относительно искомого ускорения

Б) Проанализировать из каких тел образована система и движения каждого из тел

В) Изобразить на рисунке активные силы и силы реакции связей, добавить к ним главные векторы и главные моменты сил инерции тел

Г) Сообщить системе возможное перемещение

Правильный ответ: Б, В, Г, А

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Величина, являющаяся основной мерой механического взаимодействия материальных тел называется ______________

Правильный ответ: силой / сила

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

2. Силы взаимодействия между материальными точками (телами) рассматриваемой системы называют: ____________

Правильный ответ: внутренними / внутренние

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

3. Раздел механики, в котором изучаются геометрические свойства движения тел без учета их инертности (массы) и действующих на них сил называется ______________

Правильный ответ: кинематика / кинематикой

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

4. «Уравнения: x=f1(t), y=f2(t), z=f3(t) используются при _____________ способе задания движения точки»

Правильный ответ: координатном / координатный

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

5. Раздел механики, в котором изучаются движения механических систем под действием сил называется ____________

Правильный ответ: динамика /динамикой

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

6. Сила, приложенная к материальной точке, равна произведению массы на ускорение, вызываемое этой силой. Данное утверждение представляет собой __________________ закон динамики

Правильный ответ: 2-й / второй / основной

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Тип связи в точке А:

Правильный ответ: заделка /жесткая заделка / защемление

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

2. Какой знак имеет момент силы относительно точки, если сила стремится повернуть тело вокруг точки по часовой стрелке

Правильный ответ: минус / - / отрицательный

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

3. Как называется движение, совершаемое телом 2

Правильный ответ: вращательное /вращательным

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

4. Точка плоской фигуры, скорость которой в данный момент времени равна нулю, называется

Правильный ответ: мгновенным центром скоростей / мгновенный центр скоростей / МЦС / мцс

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

5. Абсолютная скорость точки va, совершающей сложное движение, складывается из

Правильный ответ: относительной и переносной / vomн и vnep / vr и ve

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

6. Чему равно число степеней свободы двойного плоского математического маятника

Правильный ответ: 2 / два / двум

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Момент силы F  относительно точки А равен:

Правильный ответ: MAF=-F(c+d)

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

2. Автобус везёт пассажиров по прямой дороге со скоростью vпер=10 м/с. Пассажир равномерно идёт по салону автобуса со скоростью vотн=1 м/с относительно автобуса, двигаясь от задней двери к кабине водителя. Чему равен модуль vaбс скорости пассажира относительно дороги?

Правильный ответ: Так как пассажир идет в том же направлении, что и автобус, то векторы их скоростей складываются, поэтому абсолютная скорость равна    vaбс=vпер+vотн=10+1=11 м/с

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

3. Закон движения точки M задан уравнением x=t3+1 м. Найти скорость v точки M в момент времени  t=2 с

Правильный ответ:

Скорость точки M: v=dxdt=3t2

В заданный момент времени: v=3∙22=12 м/с2

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

4. Велосипедист движется по окружности радиусом R=10 м с постоянной скоростью υ=20 м/с.

Ускорение велосипедиста равно:

Правильный ответ: a=an=v2R=20210=40 м/с2

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

5. Точка массой m = 2 кг движется со скоростью v=5 м/с. Определить проекцию количества движения точки q на ось x.

Правильный ответ: qx=mv∙cos0°=2∙5∙1=10 кг∙м/с

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.

6. Брусок двигают с помощью силы F по горизонтальной поверхности, при этом сила  F=20 Н и направлена под углом α=60° к горизонту. Определите работу силы F при перемещении бруска на расстояние  s=5 м.

Правильный ответ  A=F∙s∙cosα=20∙5∙12=50 H∙м

Компетенции (индикаторы): УК-1, УК-2, ПК-1.