# Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Гидравлическое оборудование мобильных машин»

### Задания закрытого типа

#### Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Цель изобретения гидромеханической системы рекуперации энергии:

А) Повышение КПД

Б) Повышение производительности

В) Понижение температуры рабочей жидкости

Г) Повышение эффективности системы охлаждения

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

2. Выберите один правильный ответ

Для чего служат распределители тракторной навески гидросистемы:

А) Для снижения потерь напора

Б) Для распределения потока рабочей жидкости между потребителями

В) Для передачи энергии от гидронасоса к гидромотору

Г) Для преобразования механической энергии в гидравлическую

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

3. Выберите один правильный ответ

Гидроцилиндр это:

А) Объемный гидродвигатель вращательного движения

Б) Устройство для распределения потоков рабочей жидкости

В) Устройство для преобразования вращательного движения в возвратно-поступательного;

Г) Объемный гидродвигатель возвратно-поступательного движения

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

4. Выберите один правильный ответ

Гидроаккумулятор это:

А) Объёмный гидродвигатель с неограниченным поворотным движением своего выходного звена

Б) Устройство которое преобразуют механическую энергию приводного двигателя в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости.

В) Сосуд, работающий под давлением, который позволяет накапливать энергию сжатого газа или пружины и передавать её в гидросистему потоком жидкости, находящейся под давлением

Г) Устройство, предназначенное для управления гидравлическими потоками в гидросистеме с помощью внешнего воздействия

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) | Мощность подведённая к гидроцилиндру | А) | ηобщ=ηг∙ηv∙ηмех |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Общий КПД | Б) | Nм=M∙ωηобщ |
| 3) | Мощность, подведённая к гидромотору | В) | Q=V∙S |
| 4) | Объёмный расход жидкости | Г) | Nц=F∙Vпηобщ |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) | Формула Стокса | А) | λ=0.3164Re0,25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Формула Блазиуса | Б) | λ=0,11∙68Re+ε0,25 |
| 3) | Формула Альтшуля | В) | λ=64Re |
| 4) | Формула Шифринсона | Г) | λ=0,11∙ε0,25 |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | А | Б | Г |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) | Частота вращения вала гидромотора, | А) | Qн=NнPном |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Подача насоса | Б) | qн=60Qнznηv |
| 3) | Рабочий объем насоса, | В) | ω=π∙n/30 |
| 4) | Частота вращения гидронасоса | Г) | n=60Qнzqнηv |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | А | Б | Г |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

4. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) | Скорость | А) | ватт (Вт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Сила | Б) | джоуль (Дж) |
| 3) | Механическая работа, энергия и количество теплоты | В) | ньютон (Н) |
| 4) | Мощность | Г) | метр в секунду (м/с) |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

#### Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Расположите тип насоса в порядке возрастания диапазона его рабочего давления:

А) Центробежные

Б) Аксиально-поршневые

В) Пластинчатые

Г) Шестерённые

Правильный ответ: А, Г, В, Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

2. Расположите расчёта параметров гидроцилиндра в правильном порядке:

А) Расчет объема цилиндра

Б) Расчет движущего усилия

В) Расчет средней скорости движения поршня

Г) Определение рабочей площади поршня

Правильный ответ: Г, Б, А, В

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

3. Расположите усилие, развиваемое гидроцилиндром в порядке возрастания для заданных диаметров цилиндра d и подведенного давления жидкости P:

А) d=40 мм, P= 1МПа

Б) d=0,4 м, P= 1кПа

В) d=20 см, P= 1000Па

Г) d=1 м, P= 10Па

Правильный ответ: Г, В, Б, А

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

4. Расположите плотности жидкостей, в порядке возрастания:

А) Вода дистиллированная

Б) Морская вода

В) Керосин

Г) Ртуть

Правильный ответ: В, А, Б, Г

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

### Задания открытого типа

#### Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

____________________ служит для трансформации и передачи энергии тракторного двигателя к различным исполнительным звеньям.

Правильный ответ: гидросистема.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

___________________ – объёмный гидродвигатель с возвратно-поступательным движением выходного звена.

Правильный ответ: гидроцилиндр.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

________________ – это механический источник энергии, который преобразует механическую энергию в гидравлическую.

Правильный ответ: гидравлический насос.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

_________________ – устройство, предназначенное для управления гидравлическими потоками в гидросистеме с помощью внешнего воздействия (сигнала).

Правильный ответ: гидравлический распределитель.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

5. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

__________________ – устройство предназначенное для прохождения рабочей жидкости в процессе работы гидропривода

Правильный ответ: гидролиния.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

#### Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Следящий гидропривод (Ответ запишите в виде определения)

Правильный ответ: специализированная система, которая использует гидравлические компоненты для контроля положения или угла поворота рабочего органа

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

2. Определить избыточное давление в гидроцилиндре диаметром 100 миллиметров при воздействии на его поршень усилия 10кН (Ответ запишите в виде числа, в системе СИ)

Правильный ответ: 100000 Па

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

3. Гидропривод выключения сцепления (Ответ запишите в виде определения)

Правильный ответ: система, в которой усилие от педали передаётся на вилку выключения сцепления с помощью несжимаемой жидкости.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

4. Гидравлический тормоз (Ответ запишите в виде определения)

Правильный ответ: устройство тормозного механизма, в котором используется тормозная жидкость, обычно содержащая эфиры гликолей или диэтиленгликоль, для передачи давления от управляющего механизма к тормозному механизму.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

5. Гидромотор ((Ответ запишите в виде определения)

Правильный ответ: объёмный гидродвигатель с неограниченным поворотным движением своего выходного звена

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

#### Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Решить задачу:

На рисунке показана схема стенда для гидравлического испытания небольших гидроцилиндров. Необходимое в процессе гидравлического испытания давление минерального масла в полости А объемом 75 см3 гидроцилиндра 1 создается поджатием плунжера 3, диаметр которого d = 10 мм, при вращении винта 4. Давление масла в полости А гидроцилиндра контролируется по манометру 2. Модуль упругости масла Е=1600 МПа. Пренебрегая деформацией стенда и гидроцилиндра, а также утечкой масла через неплотности, определить количество оборотов винта 4 с резьбой шагом 1 мм, которое необходимо сделать, чтобы в полости А создать избыточное давление 15 МПа.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 30 мин.

Ожидаемый результат:

Переведём все заданные величины в систему СИ

E=1600 МПа=1600∙106Па

V0=75см3=0,000075м3

d=10мм=0,01м

Найдём коэффициент объёмного сжатия

βp=1E=11600∙106=6,25∙10-10

Найдём объём жидкости в гидроцилиндре после повышения давления на 15 Мпа

V=V0∙1-βp∙∆p=0,000075∙1-6,25∙10-10∙15000000=0,000074м3

Найдём разницу объёмов до и после повышения давления

∆V=V0-V=0,000075-0,000074=0,000001м3

Найдём площадь гидроцилиндра

Sц=π∙d24=3,14∙0,0124=0,000079м2

Составим уравнение для нахождения перемещения плунжера, при котором давление возрастёт до 15Мпа

Sц∙x=∆V, отсюда найдём искомое перемещение плунжера x

x=∆VSц=0,0000010,000079=0,013м=13мм

Так как по условию задачи указано что шаг резьбы винта равен 1 мм, то количество оборотов винта будет равняться перемещению плунжера в мм.

Ответ: 13 оборотов.

Критерии оценивания:

– перевод заданных величин в систему СИ;

– определение коэффициента объёмного сжатия;

– определение объёма жидкости в гидроцилиндре после повышения давления на 15 МПа;

– определение разницы объёмов до и после повышения давления

– определение площади гидроцилиндра

– составление уравнения для нахождения перемещения плунжера, при котором давление возрастёт до 15МПа

– определение перемещения плунжера и количества оборотов винта для обеспечения этого перемещения

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

2. Решить задачу:

Для объемного гидропривода получили рабочую жидкость смешиванием двух марок масел: «Индустриальное 12» (ρ1 = 880 кг/м3, m1=44кг) и «Индустриальное 45» (ρ2 = 925 кг/м3, m2 = 37 кг).

Определить плотность полученной рабочей жидкости как смеси.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

Объемы составляющих смесь отдельных марок масел равны,

Соответственно

V1=m1ρ1, V2=m2ρ2

Поскольку для полученной смеси масел общая масса m=m1+m2 и

общий объем V=V1+V2 и, то по формуле находим плотность полученной рабочей жидкости

ρ=mV=m1+m2V1+V2=m1+m2m1/ρ1+m2/ρ2=44+3744880+37925=990 кг/м3

Ответ: плотность полученной рабочей жидкости равна 990 кг/м3.

Критерии оценивания:

– определение объёмов смешиваемых масел;

– нахождение основной формулы для определения плотности;

– получение расчетной формулы, для вычисления плотности смеси масел.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2