# Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Гидропривод технологического оборудования»

### Задания закрытого типа

#### Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Какая рабочая жидкость применяется в гидромуфтах:

А) моторное масло

Б) трансмиссионное масло

В) масло турбинное

Г) тормозная жидкость

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

2. Выберите один правильный ответ

Особенность рабочей жидкости препятствовать относительному движению ее слоев при действии внешних сил называется:

А) Текучесть

Б) Вязкость

В) Проницаемость

Г) Кавитация

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

3. Выберите один правильный ответ

Для накопления и возвращения энергии рабочей жидкости, которая находится под давлением применяют:

А) Гидронакопитель

Б) Гидроисполнитель

В) Гидроаккумулятор;

Г) Гидроотделитель

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

4. Выберите один правильный ответ

Что является причиной возникновения шума в работе гидропривода, а также уменьшения объемного КПД насоса и запоздания срабатывания аппаратуры:

А) Пена

Б) Кавитация

В) Пониженная температура

Г) Вязкость

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) | Пластинчатый насос | А) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Радиально-поршневой | Б) |  |
| 3) | Аксиально-поршневой с наклонным диском | В) |  |
| 4) | Аксиально-поршневой с наклонным блоком | Г) |  |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) | Предохранительный клапан не прямого действия | А) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Предохранительный клапан прямого действия | Б) |  |
| 3) | Редукционный клапан | В) |  |
| 4) | Клапан разности давлений | Г) |  |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) | Гидроцилиндр с односторонним штоком | А) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Гидроцилиндр с двусторонним штоком | Б) |  |
| 3) | Телескопический гидроцилиндр | В) |  |
| 4) | Гидроцилиндр с постоянным торможением в конце хода с одной стороны | Г) |  |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

4. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| 1) | Двухлинейный двухпозиционный распределитель с ручным управлением | А) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Двухлинейный двухпозиционный распределитель с гидравлическим управлением | Б) |  |
| 3) | Трёхлинейный двухпозиционный распределитель с управлением от кулачка | В) |  |
| 4) | Четырёхлинейный трёхпозиционный распределитель с электромагнитным управлением | Г) |  |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | А | Б | Г |

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

#### Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Расположите тип насоса в порядке возрастания диапазона его рабочего давления:

А) Центробежные

Б) Аксиально-поршневые

В) Пластинчатые

Г) Шестерённые

Правильный ответ: А, Г, В, Б

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

2. Расположите очерёдность действий при расчёте гидромотора в правильном порядке:

А) Определение геометрических, скоростных и силовых параметров

Б) Выбор гидравлической схемы гидропривода

В) Общая компоновка гидропередачи

Г) Расчёт гидравлической системы

Правильный ответ: Б, А, Г, В

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

3. Расположите гидравлическую мощность, развиваемую гидронасосом в порядке возрастания для заданных давления рабочей жидкости P и расхода жидкости Q:

А) P= 1МПа Q=10 л/с,

Б) P= 1кПа Q=10 см3/с

В) P= 10000 Па Q=0,1 м3/с

Г) P= 100000 кПа Q=1 л/мин

Правильный ответ: Б, В, А, Г

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

4. Расположите кинематические вязкости жидкостей, в порядке возрастания:

А) Масло гидравлическое класса вязкости 5

Б) Спирт этиловый

В) Керосин

Г) Ртуть

Правильный ответ: Г, Б, В, А

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

### Задания открытого типа

#### Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

____________________ машина, предназначенная для создания

или использования потока жидкой среды как носителя энергии.

Правильный ответ: гидравлическая машина.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

___________________ – представляет собой машину для создания потока жидкой среды.

Правильный ответ: насос.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

________________ – отношение объема подаваемой жидкости ко времени.

Правильный ответ: объемная подача насоса.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

_________________ – сумма подачи и объемных потерь насоса.

Правильный ответ: идеальная подача насоса.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

5. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

__________________ – мощность, сообщаемая насосом подаваемой жидкости

Правильный ответ: полезная мощность насоса.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

#### Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Потребляемая насосом мощность (Ответ запишите в виде формулы с расшифровкой параметров)

Правильный ответ: Nн=M∙ωη

где М – крутящий момент на валу насоса; ω - угловая скорость вращения

вала; η - КПД насоса

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

2. Потребляемая мощность гидромотора (Ответ запишите в виде формулы с расшифровкой параметров)

Правильный ответ: Nгм=∆Pгм∙Q

где ∆Pгц- перепад давления в гидромоторе, который зависит от разности

давлений на входе р1 и выходе р2 гидромотора, Q – расход

жидкости гидромотора.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

3. Шестерённый насос (Ответ запишите в виде определения)

Правильный ответ: насос, в котором перемещение рабочей жидкости из всасывающей полости в напорную осуществляется вращающимися и находящимися в зацеплении шестернями.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

4. Рабочий объем шестеренной гидромашины (Ответ запишите в виде формулы с расшифровкой параметров)

Правильный ответ: q0=2∙π∙m2∙z∙b.

где m – модуль зацепления; z – число зубьев; b – ширина шестерни.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

5. Пластинчатые насосы (Ответ запишите в виде определения)

Правильный ответ: насосы, в которых перемещение рабочей жидкости осуществляется вращающимися и одновременно движущимися возвратно-поступательно впазах ротора пластинами (шиберами).

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

#### Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Решить задачу:

На рисунке показана схема стенда для гидравлического испытания небольших гидроцилиндров. Необходимое в процессе гидравлического испытания давление минерального масла в полости А объемом 45 см3 гидроцилиндра 1 создается поджатием плунжера 3, диаметр которого d = 20 мм, при вращении винта 4. Давление масла в полости А гидроцилиндра контролируется по манометру 2. Модуль упругости масла Е=1400 МПа. Пренебрегая деформацией стенда и гидроцилиндра, а также утечкой масла через неплотности, определить количество оборотов винта 4 с резьбой шагом 1 мм, которое необходимо сделать, чтобы в полости А создать избыточное давление 20 МПа.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 30 мин.

Ожидаемый результат:

Переведём все заданные величины в систему СИ

E=1400 МПа=1400∙106Па

V0=45см3=0,000045м3

d=20мм=0,02м

20МПа=20000000Па

Найдём коэффициент объёмного сжатия

βp=1E=11400∙106=7,14∙10-10

Найдём объём жидкости в гидроцилиндре после повышения давления на 20 Мпа

V=V0∙1-βp∙∆p=0,000045∙1-7,14∙10-10∙20000000=0,000044м3

Найдём разницу объёмов до и после повышения давления

∆V=V0-V=0,000045-0,000044=0,000001м3

Найдём площадь гидроцилиндра

Sц=π∙d24=3,14∙0,0224=0,000314м2

Составим уравнение для нахождения перемещения плунжера, при котором давление возрастёт до 15Мпа

Sц∙x=∆V, отсюда найдём искомое перемещение плунжера x

x=∆VSц=0,0000010,000314=0,0032м=3,2мм

Так как по условию задачи указано что шаг резьбы винта равен 1 мм, то количество оборотов винта будет равняться перемещению плунжера в мм.

Ответ: 3,2 оборотов.

Критерии оценивания:

– перевод заданных величин в систему СИ;

– определение коэффициента объёмного сжатия;

– определение объёма жидкости в гидроцилиндре после повышения давления на 20 МПа;

– определение разницы объёмов до и после повышения давления

– определение площади гидроцилиндра

– составление уравнения для нахождения перемещения плунжера, при котором давление возрастёт до 20МПа

– определение перемещения плунжера и количества оборотов винта для обеспечения этого перемещения

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2

2. Решить задачу:

Для объемного гидропривода получили рабочую жидкость смешиванием двух марок масел: «Индустриальное 15» (ρ1 = 780 кг/м3, m1=34кг) и «Индустриальное 35» (ρ2 = 825 кг/м3, m2 = 27 кг).

Определить плотность полученной рабочей жидкости как смеси.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат:

Объемы составляющих смесь отдельных марок масел равны,

Соответственно

V1=m1ρ1, V2=m2ρ2

Поскольку для полученной смеси масел общая масса m=m1+m2 и

общий объем V=V1+V2 и, то по формуле находим плотность полученной рабочей жидкости

ρ=mV=m1+m2V1+V2=m1+m2m1/ρ1+m2/ρ2=34+2734780+27825=799,3 кг/м3

Ответ: плотность полученной рабочей жидкости равна 799,3кг/м3.

Критерии оценивания:

– определение объёмов смешиваемых масел;

– нахождение основной формулы для определения плотности;

– получение расчетной формулы, для вычисления плотности смеси масел.

Компетенции (индикаторы): УК-1, ПК-2