Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Магнитные материалы и элементы»

Задания закрытого типа

Задание закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ:

1. Если ферромагнетик нагреть до температуры, превышающей температуру Кюри, то

А) он потеряет ферромагнитные свойства;

Б) его магнитные свойства не изменятся;

В) его магнитные свойства незначительно ослабнут;

Г) его магнитные свойства многократно усилятся;

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Магнитный поток через контур индуктивностью 4 Гн при силе тока 2А равен:

А) 4 Вб;

Б) 2 Вб;

В) 1 Вб;

Г) 8 Вб;

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Силовой характеристикой магнитного поля является

А) Магнитный поток;

Б) Сила Ампера;

В) Сила тока в проводнике;

Г) Вектор магнитной индукции;

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите соответствие:

| 1) | железо, кобальт, никель | А) | парамагнитные материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | алюминий, олово, хром, марганец | Б) | ферромагнитные материалы |
| 3) | медь, серебро, золото, свинец | В) | диамагнитные материалы |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Установите соответствие:

| 1) | вещество, обладающее спонтанной намагниченностью при температурах ниже некоторой критической для данного материала (точка Кюри). | А) | Ферримагне́тики |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | материалы, у которых магнитные моменты атомов различных подрешёток ориентируются антипараллельно, как и в антиферромагнетиках, но моменты различных подрешёток не равны, и, тем самым, результирующий момент не равен нулю. | Б) | Ферромагне́тик |
| 3) | вещество, в котором установился антиферромагнитный порядок магнитных моментов атомов или ионов. | В) | антиферромагнетики |
| 4) | материалы, которые демонстрируют индуцированное магнитное поведение, соответствующее закону типа Кюри, но с исключительно большими значениями констант Кюри | Г) | суперпарамагнетики |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Установите соответствие:

| 1) | Магнитная проницаемость | А) |
| --- | --- | --- |
| 2) | Напряжённость магнитного поля | Б) |
| 3) | Магнитная индукция | В) |
| 4) | Намагниченность | Г) |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задание закрытого типа на установления правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Расположите по возрастанию значения коэрцитивной силы материалов:

А) Железные опилки

Б) Пермаллой

В) Низкоуглеродистая конструкционная сталь

Г) Кобальт

Правильный ответ: Б, А, В, Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Расположите по возрастанию значения магнитной проницаемости некоторых веществ:

А) Кислород;

Б) Эбонит;

В) Алюминий;

Г) Платина.

Правильный ответ: А, Б, В, Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Расположите по убыванию намагниченности насыщения следующие материалы

А) Fe;

Б) Со;

В) Ni;

Г) Gd.

Правильный ответ: Г, А, Б, В.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа

Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Основными требованиями, предъявляемыми к магнитомягким материалам, применяемым в микроэлектронике, являются требования высоких значений намагниченности насыщения и магнитной проницаемости, а также малых значений ______.

Правильный ответ: коэрцитивной силы.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. В настоящее время большинство __________ материалов используется в переменных магнитных полях различной частоты, поэтому измерение динамических свойств имеет большое практическое значение

Правильный ответ: магнитомягких.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Измерение магнитной восприимчивости слабомагнитных веществ чрезвычайно важно для физических исследований, так как это дает возможность в некоторых случаях определять магнитные ________ атомов и молекул, судить об электронной структуре молекул и, что особенно важно, о ее перестройке при разного рода воздействиях.

Правильный ответ: моменты.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. Магнитожесткими материалами принято называть такие магнитные материалы, которые намагничиваются в сильных ________ полях, и которые, будучи однажды намагниченными, устойчиво сохраняют свою остаточную намагниченность.

Правильный ответ: магнитных

Компетенции (индикаторы): ПК-2

5. Эффект магнитосопротивления, или магниторезистивный эффект, заключается в изменении электрического сопротивления твердых тел под действием _______ магнитного поля.

Правильный ответ: внешнего

Компетенции (индикаторы): ПК-2

6. В гранулированных металлических сплавах при определенном соотношении концентрации металлов не существует сплошных каналов для электронов проводимости, состоящих из чистого ___________ металла или из чистого немагнитного металла.

Правильный ответ: ферромагнитного

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задание открытого типа с кратким свободным ответом

Вставьте пропущенное слово (словосочетание)

1. Магниторезисторы – это электронные компоненты, действие которых основано на изменении электрического сопротивления ______ при воздействии на него магнитного поля.

Правильный ответ: полупроводника / металла / ферромагнетика.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Магниторезисторы применяются в качестве чувствительных элементов в функционально-ориентированных магнитных датчиках _________.

Правильный ответ: скорости / направления вращения / угла поворота.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Магнитодиоды применяются в качестве чувствительных элементов в функционально-ориентированных магнитных датчиках __________, их используют в бесконтактной клавиатуре ПЭВМ, вентильных электродвигателях, бесконтактных реле предельного тока, регуляторах электрической мощности, в бытовой электронной аппаратуре.

Правильный ответ: скорости / направления вращения / угла поворота.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. Магнитные датчики для регистрации ________ контролируемых объектов относятся к так называемым функциональноориентированным магнитным датчикам, которые составляют основную группу магнитоэлектронных приборов.

Правильный ответ: перемещений / направления вращения / угла поворота.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

5. Простейший датчик перемещения содержит дискретный магниточувствительный элементов ______, размещенных в специальном защитном корпусе, как правило, из немагнитного материала.

Правильный ответ: Холла / магниторезистор / магнитотранзистор.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

6. Эффект магнитосопротивления, или магниторезистивный эффект, заключается в изменении электрического сопротивления твердых тел под действием внешнего магнитного поля. В ________ причина магниторезистивного эффекта заключается в искривлении траекторий носителей тока в магнитном поле.

Правильный ответ: металлах / металлических сплавах / полупроводниках.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задание открытого типа с развернутым ответом

Приведите полное решение задачи

1. Рамка из n = 1000 витков, имеющих площадь S = 5 см2, замкнута на гальванометр с сопротивлением R=10 кОм и помещена в однородное магнитное поле с индукцией B=10мТл, причем линии индукции поля перпендикулярны к ее плоскости. Какой заряд q протечет по цепи гальванометра, если направление индукции магнитного поля плавно изменить на обратное?

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

При плавном изменении магнитной индукции в рамке индуцируется э.д.с.

где ΔФ-изменение магнитного потока, Δt — время, в течение которого происходило это изменение. Ток в рамке

Заряд, протекший по цепи за время Δt,

Начальный поток магнитной индукции

При изменении направления магнитного поля на обратное, магнитный поток изменяет знак.

Поэтому конечный магнитный поток

Изменение магнитного потока

Таким образом,

Ответ: 1 мкКл.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Квадратная рамка со стороной а = 1 см помещена в однородное магнитное поле с индукцией B = 10 мТл так, что две стороны рамки перпендикулярны к линиям индукции поля, а нормаль к плоскости рамки образует с ними угол α = 30°. Найти момент сил М, действующий на рамку, если по ней протекает ток I = 0,1 А?

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Направления сил, действующих на рамку с током со стороны магнитного поля, определяются правилом левой руки.

На стороны рамки ск и dl действуют силы F1 и F2, направленные противоположно по одной прямой. Они не создают момента сил. На стороны рамки cd и kl действуют силы F3=F4=IBa. Они образуют пару, создающую момент сил М, равный произведению одной из этих сил на расстояние между линиями, по которым они направлены.

Как видно из рисунка, на котором показан вид рамки со стороны ск, это расстояние равно asinα. Таким образом,

Правильный ответ: М=50нН*м.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Проводник длины l=2 м движется в однородном магнитном поле со скоростью v = 5 м/с, перпендикулярной к проводнику и линиям индукции поля. Какая э. д. с. индуцируется в проводнике, если магнитная индукция B=0,1 Тл?

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Э.д.с. индукции

Магнитный поток через площадь ΔS, «заметаемую» проводником за время Δt.

Опуская знак минус, найдем

Ответ: 1 В.

Компетенции (индикаторы): ПК-2