Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Управление электромеханическими системами»

### Задания закрытого типа

#### Задание закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ:

1. Энергетические установки, в которых потенциальная энергия энергоресурсов преобразуется в тепловую или электрическую определенных параметров, называется:

А) преобразующие

Б) потребляющие

В) аккумулирующие

Г) генерирующие

Д) механические

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. В разомкнутой системе управления отсутствует:

А) обратная связь

Б) защита от перегрузки

В) защита от перенапряжений

Г) исполнительный механизм

Д) устройство возмущения

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-3

3. Назначение исполнительного органа:

А) реализовывать воздействие

Б) защита от перенапряжения

В) токовая защита

Г) регулирование скорости

Д) регулирование температуры

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): УК-3

4. Что не входит в силовую часть электромеханической системы?

А) преобразователь

Б) датчик возмущений

В) двигатель

Г) механизм

Д) муфта

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3

5. К чему приводит «эффект близости»?

А) потери мощности не изменяются

Б) потери мощности равны 0

В) потери мощности возрастают до бесконечности

Г) уменьшению потерь мощности

Д) увеличению потерь мощности

Правильный ответ: Д

Компетенции (индикаторы): ПК-3

6. Как изменится скорость вращения асинхронного двигателя, если питающее напряжение увеличится в 2 раза:

А) не изменится

Б) уменьшится

В) увеличится

Г) возрастет до бесконечности

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3

7. Что происходит с коэффициентом усиления при положительной обратной связи?

А) не изменится

Б) уменьшится

В) увеличится

Г) возрастет до бесконечности

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3

8. Как изменится синхронная скорость АД, если увеличить число пар полюсов в 2 раза?

А) уменьшится в 2 раза

Б) уменьшится в 4 раза

В) увеличится в 2 раза

Г) увеличится в 4 раза

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите соответствие категорий электроприемников по надежности электроснабжения:

| 1) При положительной обратной связи коэффициент усиления | А) не изменяется |
| --- | --- |
| 2) При отрицательной обратной связи коэффициент усиления | увеличивается |
| 3) При отсутствии обратной связи | В) уменьшается |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): УК-3

2. Установите соответствие понятий и их определений:

| Номер на графике | Обозначение и вид нагрузки |
| --- | --- |
| - Структурная схема | чертёж или эскиз частей электрооборудования, по которым выполняется сборка и монтаж электроустановки |
| - Функциональная схема | графический документ, на котором в виде условных изображений или обозначений показаны составные части системы или устройства и взаимосвязи между ними |
| - Монтажная схема | вид графической модели изделия, который разъясняет процессы, протекающие в отдельных функциональных цепях изделия (установки) или изделия (установки) в целом |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-3

#### Задание закрытого типа на установления правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Запишите последовательность этапов работы при типовом проектировании электромеханических систем:

А) расчет мощности двигателя и выбор его марки, выбор устройства управления привода

Б) разработка структурной схемы системы и ее математическое моделирование

В) оценка влияния изменения параметров управления на характеристики системы, вывод о дееспособности системы

Г) выбор типа электродвигателя, разработка функциональной схемы системы

Правильный ответ: Г, А, Б, В

Компетенции (индикаторы): УК-3, ПК-3

### Задания открытого типа

#### Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Способность электромеханической системы выполнять заданные функции в оговоренных условиях в течении определенного промежутка времени, называется ___________

Правильный ответ: надежность

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Способность системы достигать заданных параметров с минимальными отклонениями, называется ___________

Правильный ответ: точность

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Электропривод, состоящий из нескольких отдельных электроприводов, каждый из которых предназначен для приведение в действие отдельных элементов производственного агрегата, называется _______________

Правильный ответ: многодвигательный привод

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Какое устройство предназначено для передачи механической энергии от электродвигателя к исполнительным органам рабочей машины?

Правильный ответ: передаточное устройство

Компетенции (индикаторы): ПК-3

5. Графическое изображение системы, разбитой на элементарные блоки, с отображением направлений передачи воздействий как из внешней среды в систему, так и между самими блоками, называется _________

Правильный ответ: структурная схема

Компетенции (индикаторы): ПК-3

#### Задание открытого типа с кратким свободным ответом

Вставьте пропущенное слово (словосочетание)

1. Как называется распределительное устройство, предназначенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования?

Правильный ответ: распредпункт / распределительный пункт / РП

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Какой вид механической характеристики имеют вентиляторы и насосы?

Правильный ответ: нелинейную / возрастающую / нелинейно-возрастающую

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Режим работы электродвигателя при неизменной нагрузке, продолжающийся столько времени, что повышение температуры всех частей двигателя достигает установившихся значений называется _______________

Правильный ответ: продолжительный / продолжительный режим работы / ПР / продолжительным

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Взаимосвязанный электропривод, обеспечивающий синхронное движение двух или более исполнительных органов рабочей машины, не имеющих механической связи, называется _____________

Правильный ответ: вал электродвигателя / электрический вал / вал

Компетенции (индикаторы): ПК-3

5. Вид обратной связи, при котором изменение выходного сигнала системы приводит к такому изменению входного сигнала, которое противодействует первоначальному изменению, называется ______________

Правильный ответ: отрицательная / ООС / отрицательная обратная связь

Компетенции (индикаторы): ПК-3

6. Основная характеристика элементарного звена системы, которая представляет собой отношение преобразования Лапласа двух временных функций: сигнала на выходе звена к сигналу на входе звена, называется ______

Правильный ответ: передаточная функция / передаточная характеристика / W(p)

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задание открытого типа с развернутым ответом

Приведите полное решение задачи

1. Рассчитайте минимально возможный ток плавкой вставки для АД, если мощность однофазного АД , коэффициенты  и  при действующем напряжении  и кратности пускового тока .

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Минимальный ток плавкой вставки можно рассчитать по формуле:

Подставим значения и определим:

Критерии оценивания:

– использование формулы расчета параметров плавкой вставки;

– определение минимального тока вставки.

Правильный ответ: 279,9 А / 280 А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Рассчитайте выделяемую номинальную мощность в тепловом реле магнитного пускателя, если мощность трехфазного АД , коэффициенты  и  при действующем напряжении , а также сопротивлении теплового реле .

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Для определения тепловой мощности предварительно определим номинальный ток теплового реле:

.

Тепловую мощность магнитного пускателя можно рассчитать по формуле:

Подставим значения и определим:

Критерии оценивания:

– определение номинального тока;

– определение мощности магнитного пускателя.

Правильный ответ: 121,51 Вт

Компетенции (индикаторы): ПК-3