Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Методы анализа электромагнитных процессов в электромеханических устройствах»

Задания закрытого типа

Задание закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ:

1. Электромеханическое устройство:

А) это совокупность взаимосвязанных электротехнических изделий, находящихся в конструктивном и (или) функциональном единстве, предназначенная для выполнения определённой функции по производству или преобразованию, передаче, распределению или потреблению электрической энергии

Б) это класс технических средств автоматики, в основе работы которых лежит электромеханическое преобразование энергии и сигналов.

В) устройство, в котором создаётся и используется магнитное и электрическое поле

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Наиболее эффективным подходом к анализу переходных процессов в электромеханических системах, состоящих из различных по своей природе устройств:

А) компьютерное моделирование;

Б) математическое моделирование;

В) блочное моделирование;

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. При возникновении короткого замыкания в электрической системе сопротивление цепи:

А) уменьшается;

Б) увеличивается;

В) остается неизменным

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Выберите один или несколько правильных ответов:

4. Некоторые методы анализа электромагнитных процессов в электромеханических устройствах:

А) полевые;

Б) дифференциальные;

В) численно-аналитические

Г) блочный

Д) потенциальный

Правильный ответ: А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3

5. В современных программах моделирования переходных процессов с использованием эквивалентных схем замещения электрических машин учитываются:

А) насыщение сердечников;

Б) вид машины;

В) характер магнитного поля;

Г) зубчатость сердечников;

Д) дискретное распределение обмоток;

Е) импульсный характер питания;

Правильный ответ: А, Г, Д, Е

Компетенции (индикаторы): ПК-3

6. Ферромагнетики явились исторически первыми изученными представителями сильных магнетиков. К ним относят:

А) железо;

Б) алюминий;

В) медь;

Г) никель;

Д) кобальт;

Е) гадолиний;

Правильный ответ: А, Г, Д, Е

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите соответствие методов анализа электромагнитных процессов

| 1. Математическое моделирование; А) Используют сосредоточенные или распределённые параметры. 2. Представление электродинамической системы в виде эквивалентной схемы; Б) Основано на теории электромагнитного поля, методах математической физики и вычислительной математики.. 3. Полевые методы; В) На первом этапе в приближении заданного поля интегрируют уравнения динамики и вычисляют коэффициенты Фурье — разложения наведённого тока. Затем решают уравнение для переходного процесса и определяют зависимость амплитуды и фазы колебаний от времени. 4. Численно-аналитический метод; Г) Основаны на численном решении уравнений электродинамики, которые описывают электромагнитное поле в системе с соответствующими граничными условиями. 5. Компьютерное моделирование; Д) Эффективный подход к анализу переходных процессов в устройствах, которые состоят из различных по своей природе устройств. |  |
| --- | --- |
| Правильный ответ: |  |
| 1; 2; 3; 4; 5. Б; А; Г; В; Д. |  |
| Компетенции (индикаторы): ПК-3 |  |
| 2. Установите соответствие понятия и определения 1. Электромагнитное реле; А) Это огромный класс устройств, который можно разделить на три основных вида: переменного тока, постоянного тока и шаговый двигатель. 2. Геркон; Б) К ним относятся динамики, микрофоны, активаторы и многое другое, что преобразует электрическую энергию в механическую и наоборот. 3. Электродвигатель; В) Может работать как электродвигатель, преобразуя механическую энергию в электрическую. 4. Генератор; Г) Представляет собой электромагнит и замыкающийся контакт. Подавая напряжение на электромагнит, можно управлять замыканием и размыканием электрических контактов. 5. Акустические излучатели; Д) При возникновении внешнего магнитного поля замыкает электрические контакты. По сути это то же электромагнитное реле, но роль управляемого магнита выполняет внешнее электрическое поле.. Правильный ответ:. 1; 2; 3; 4; 5. Г; Д; А; В; Б.. Компетенции (индикаторы): ПК-3. |  |

Задание закрытого типа на установления правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность слов слева направо

1. Переходный процесс при питании цепи от ________ бесконечной мощности завершается после затухания _________составляющей тока, и далее ______ток короткого замыкания равен его периодической составляющей, неизменной по_______:

A) апериодической

Б) амплитуде

В) источника

Г) полный

Правильный ответ: В, А, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Амплитуда магнитного ______ в магнитопроводе трансформатора почти не зависит от _____в первичной и ______обмотках и приблизительно равняется ______магнитного потока в режиме _______хода

A) токов

Б) холостого

В) потока

Г) амплитуде

Д) вторичной

Правильный ответ: В, А, Д, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа

Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Важной характеристикой трансформатора считается ______ амплитуды магнитного потока в магнитопроводе от тока в нагрузке

Правильный ответ: независимость

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Суть теории _______ заключается в том, что из обширного класса однородных с физической точки зрения процессов, описываемых одной и той же системой дифференциальных уравнений, выбирают более узкую группу таких процессов, в пределах которой возможно распространение результатов единичных экспериментов

Правильный ответ: подобия

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. _________ режим (процесс) – при включении, отключении внешнего источника или переключении внутри цепи. Переход от одного стационарного (установившегося) состояния к другому.

Правильный ответ: переходной

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. ________электрическими машинами включает в себя создание алгоритмов, которые позволяют запускать, останавливать или менять скорость работы устройств, в зависимости от их типа.

Правильный ответ: управление

Компетенции (индикаторы): ПК-3

5. _______ устройство-получает, преобразует, хранит, распределяет и выдаёт информацию о переменных электропривода, технологического процесса и сопредельных систем

Правильный ответ: информационное

Компетенции (индикаторы): ПК-3

6. __________ устройство- состоит из механической передачи и устройства сопряжения, которое обеспечивает взаимодействие электропривода с сопредельными системами и отдельных частей электропривода между собой

Правильный ответ: передаточное

Компетенции (индикаторы): ПК-3

7. Основой для построения системы управления служит введение _____ связи по выходному сигналу или по возмущающему воздействию

Правильный ответ: обратной

Компетенции (индикаторы): ПК-3

8. Метод ___________аналогии основан на формальной аналогии между уравнениями электрического поля постоянных токов в проводящей среде и электростатического поля в диэлектрике

Правильный ответ: электростатической

Компетенции (индикаторы): ПК-3

9. __________индукция — это магнитная индукция в веществе при напряжённости магнитного поля, равной нулю. Наблюдается в ферромагнетиках.

Правильный ответ: остаточная

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задание открытого типа с кратким свободным ответом

Вставьте пропущенное слово (словосочетание)

1. _______подобия – это безразмерные комплексы, которые характеризуют отношение физических эффектов

Правильный ответ: критерии /признаки

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. В большинстве случаев процесс зарядки емкости можно считать закончившимся через _____ времени 3, который может быть достаточно большим (чем больше R и С, тем больше ).

Правильный ответ: интервал / промежуток

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. В магнитном поле циркуляция вектора магнитной напряженности по любому замкнутому контуру равна __________макротоку, сцепленному с этим контуром.

Правильный ответ: полному / суммарному

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задание открытого типа с развернутым ответом

Приведите полное решение задачи

1. Приведите пример расчета электростатического поля с использованием теоремы Гаусса напряжённости поля заряженной бесконечной плоскости с поверхностной плотностью заряда 1,4 мкКл/м2 в вакууме.

Время выполнения 15 минут

Ожидаемый результат:

В этом случае замкнутую поверхность выбирают в виде цилиндра. Электрическое поле плоскости однородное, а силовые линии перпендикулярны к плоскости, поэтому поток сквозь боковую поверхность цилиндра равен нулю. Полный поток происходит только через два основания цилиндра. Для напряжённости электрического поля получают формулу:

E = σ/2εε0,

где σ — поверхностная плотность заряда,

ε — диэлектрическая проницаемость среды

тогда

E = 1,4*10-6 /(2*1*8,85*10-12 )= 79*106 В/м

Критерии оценивания:

– аргументация выбора формулы, приближенная к выше приведенной;

– формула напряженности поля.

Правильный ответ: 79*106 В/м

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Приведите пример расчета электростатического поля с использованием теоремы Гаусса поля тонкостенного полого однородно заряженного длинного цилиндра с радиусом R= 0,5 м, линейная плотность заряда на поверхности цилиндра 1 Кл/м.

Время выполнения 15 минут

Ожидаемый результат:

Такая задача имеет осевую симметрию, и из соображений симметрии электрическое поле должно иметь направление по радиусу. Чтобы применить теорему Гаусса, выбирают поверхность замкнутого типа S в виде соосного цилиндра некоторого радиуса r и длины l, закрытого с обоих торцов. Если r≥R, то весь поток вектора напряжённости пройдёт через боковую поверхность цилиндра, поскольку поток через оба основания равен нулю. Далее получают формулу:

E = τ/2πε0r,

где τ — заряд длины цилиндра (линейная плотность заряда )

E = 1/(2π*8,85*10-12 *0,5)= 36*109 В/м

Критерии оценивания:

– аргументация выбора формулы, приближенная к выше приведенной;

– формула напряженности поля.

Правильный ответ: 36*109 В/м

Компетенции (индикаторы): ПК-3