Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Номинальный размер -

А) размер, определяющий величину и форму детали

Б) размер, необходимый для изготовления и контроля детали

В) размер, относительно которого определяют предельные размеры и который служит началом отсчёта отклонений

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-11

2. В какой системе выполнена посадка  ∅65H7n6

А) посадка в системе отверстия

Б) посадка в системе вала

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-11

3. Характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров или натягов, называется

А) сопряжением

Б) посадкой

В) основным отклонением

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-11

4. По какой формуле вычисляется верхнее отклонение отверстия?

А) es=dmax-dmin

Б) es=dmax-d

В) ES=Dmax-Dmin

Г) ES=Dmax-D

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-11

5. Какая погрешность рассчитывается по формуле ε=ΔХХ⋅100%?

А) абсолютная погрешность

Б) относительная погрешность

В) приведенная погрешность

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-11

6. Погрешность, возникшая вследствие недосмотра экспериментатора или неисправности аппаратуры, называется …

А) систематическая погрешность

Б) случайная погрешность

В) грубая погрешность (промах)

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-11

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между калибрами и их назначением

| 1) | Рабочие калибры | А) | применяют для приёмки деталей представителями заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Приёмные калибры | Б) | служат для контроля износа проходных рабочих калибров-скоб, а также для настройки регулируемых калибров-скоб |
| 3) | Контрольные калибры | В) | предназначены для контроля деталей в процессе их изготовления; ими пользуются рабочие и контролёры ОТК завода-изготовителя. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-11

2. Установите соответствие между видами взаимозаменяемости

| 1) | Полная взаимозаменяемость | А) | Для обеспечения требуемой точности изделия предусматриваются некоторые конструктивные особенности детали (узла) или вводятся дополнительные технологические операции при сборке или ремонте |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Неполная взаимозаменяемость | Б) | Взаимозаменяемость деталей внутри узла или механизма, входящие в изделие |
| 3) | Внешняя взаимозаменяемость | В) | Взаимозаменяемость, при которой возможны не только сборка и замена при ремонте любых деталей, узлов и механизмов, но и обеспечение их необходимых эксплуатационных показателей и функциональных параметров |
| 4) | Внутренняя взаимозаменяемость | Г) | Взаимозаменяемость сборочных единиц (например, покупных изделий, монтируемых в более сложные изделия) по размерам и форме присоединительных поверхностей |
| 5) | Функциональная взаимозаменяемость | Д) | Обеспечивает возможность беспригоночной сборки или замены при ремонте любых независимо изготовленных с заданной точностью однотипных деталей |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | А | Г | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-11

3. Установите соответствие между видами посадок

| 1) |  | А) | посадка с натягом |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) |  | Б) | посадка с зазором |
| 3) |  | В) | переходная посадка |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-11

4. Установите соответствие между наименованием параметра шероховатости и их условными обозначением (формулой)

| 1) | Средний шаг неровностей профиля | А) | Rz |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Высота неровностей профиля по 10 точкам | Б) | Ra |
| 3) | Наибольшая высота профиля | В) | m |
| 4) | Среднее арифметическое отклонение профиля | Г) | Rmax |
| 5) | 5. Средняя линия профиля | Д) | Sm |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | А | Г | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-11

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Погрешность – это разность между _____________ значением и расчётным

Правильный ответ: действительным

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-11

2. Допуск размера – это разность между ________________________ предельными размерами или абсолютная величина алгебраической разности между верхним и нижним отклонениями

Правильный ответ: наибольшим и наименьшим / максимальным и минимальным

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-11

3. Измерение — нахождение значения _________________ опытным путём с помощью специальных технических средств

Правильный ответ: физической величины

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-11

4. Действительное значение физической величины — это значение физической величины, полученное ___________________

Правильный ответ: экспериментальным путём

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-11

5. Средства измерений – это ________________, предназначенные для измерений и имеющие нормированные метрологические характеристики

Правильный ответ: технические средства

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-11

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос

1. На сколько групп разбит диапазон размеров до 10000 мм?

Правильный ответ: на три / на 3 /три / 3

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-11

2. Совокупность неровностей поверхности с относительно малыми шагами, выделенную с помощью базовой длины называют

Правильный ответ: шероховатостью поверхности / шероховатость поверхности

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-11

3. Как называется разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами?

Правильный ответ: допуск размера / допуск

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-11

4. Как называется посадка, при которой возможно получение в соединении как зазора, так и натяга?

Правильный ответ: переходная

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-11

5. Расшифровать обозначение:

Ответ: Отклонение от круглости не более 0,01 мм

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-11

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Определить годность вала Ø 40±0,020 мм, если его действительный размер dд=39,990 мм

Время выполнения: 10 мин.

Ожидаемый результат: вал годен если выполняется условие

dmin≤dд≤dmax

Наибольший предельный размер вала:

dmax=d+es=40+0,020=40,020 мм

Наименьший предельный размер вала:

dmin=d+ei=40+(-0,020)=39,980 мм

39,980≤39,990≤40,020 условие выполняется, вал годен.

Правильный ответ: Вал годен

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-11

2. Определить предельные отклонения отверстия по заданным номинальному и предельным размерам:

D=45 мм,  Dmax=45,025 мм,  Dmin=44,987 мм

Время выполнения: 10 мин.

Ожидаемый результат:

верхнее отклонение ES=Dmax-D=45,025-45=0,025 мм;

нижнее отклонение EI=Dmin-D=44,987-45=-0,013 мм

Правильный ответ: ES=0,025 мм, EI=-0,013 мм

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-11

3. Определить номинальный размер замыкающего звена размерной цепи, если известны

А1=95±0,027; А2=20±0,033; А7=140-0,063

Время выполнения: 10 мин.

Ожидаемый результат

АΔ=i=1nAi⋅ζAi+j=1pAJ⋅ζAj=140⋅1+(95+20)⋅(-1)=25 мм

Правильный ответ: АΔ=25 мм

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-11

4. При измерении рычажной скобой валов установлено, что детали имеют четко выраженную овальность. Определить значение овальности по результатам измерений: dmax=4,2 мм, dmin=4,19 мм

Время выполнения: 5 мин.

Ожидаемый результат:

Определим овальность по формуле:

∆=dmax-dmin2=4,2-4,192=0.005 мм

Правильный ответ: ∆=0.005 мм

Компетенции (индикаторы): ОПК-5, ОПК-11