Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Эксплуатация и сервисное обслуживание машин пищевых производств»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Владея методикой профилактического осмотра и текущего ремонта технологических машин и оборудования выберите один правильный ответ

1. Материальная подготовка производства работ по техническому обслуживанию и ремонту предусматривает:

А) подготовку рабочих

Б) снабжение инструментами

В) энергоснабжение

Г) составление плана

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Как называется процесс определения с заданной точностью технического состояния объектов (машин):

А) производственное диагностирование

Б) визуальное диагностирования

В) техническое диагностирования

Г) физическое диагностирования

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы) ПК-1 (ПК-1.2)

3. Какая комплексная характеристика включает в себя безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохранность:

А) надежность

Б) качественность

В) неисправное состояние

Г) предельное состояние

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между показателями надежности машин и их определениями:

| 1) | Вероятность безотказной работы (P) | А) | Это вероятность того, что машина будет работать без отказов в течение определённого времени. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Среднее время наработки до отказа (MTBF) | Б) | Это среднее время, в течение которого машина работает без отказов |
| 3) | Среднее время восстановления (MTTR) | В) | Это среднее время, необходимое для восстановления машины после отказа |
| 4) | Интенсивность отказов (λ) | Г) | Это мера частоты отказов машины, выраженная в количестве отказов за единицу времени |
| 5) | Коэффициент готовности (K) | Д) | Это отношение времени, в течение которого машина работает, к общему времени, включая время простоя. |

Правильный ответ:1-Б, 2- А, 3-В, 4-Г, 5-Д

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Установите соответствие между составляющими эксплуатационной интенсивности отказов и определяемыми ими параметрами.

| 1) | Базовая интенсивность | А) | Учитывает изменение интенсивности отказов в зависимости от внешних факторов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Коэффициент режима | Б) | Определяет интенсивность отказов при номинальной электрической нагрузке |
| 3) | Коэффициент эксплуатации | В) | Учитывает электрическую нагрузку и температуру окружающей среды |

Правильный ответ:1-Б, 2-В, 3-А

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3 Установите соответствие между видами машин-автоматов и их характеристиками производительности:

| 1) | Термофоры | А) | 200-3000 пакетов в час |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Пакетировочные автоматы | Б) | 30-200 упаковок в минуту |
| 3) | Линии разливки | В) | 500-3000 бутылок в час |
| 4) | Автоматы для упаковки в пленку | Г) | До 1000 упаковок в час |

Правильный ответ:1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность этапов диагностики состояния оборудования:

А) сбор данных о технических параметрах

Б) анализ полученных данных

В) проведение визуального осмотра

Г) проведение испытаний и замеров

Д) оформление отчета о состоянии

Правильный ответ: В, А, Г, Б, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Установите правильную последовательность принципов построения систем технической эксплуатации.

А) планы технического обслуживания и ремонта

Б) мониторинг состояния оборудования

В) организация оптимальных режимов работы

Г) обучение персонала

Д) анализ эффективности эксплуатации

Правильный ответ: Б, А, В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Установите правильную последовательность действий при использовании преобразователей уровня жидкостей в технологических объектах.

А) измерение уровня жидкости

Б) передача сигнала на контроллер

В) калибровка преобразователя

Г) выбор типа преобразователя (например, ультразвуковой, емкостной)

Д) обработка сигнала и вывод данных

Е) установка и подключение оборудования

Правильный ответ: Г, Е, В, А, Б, Д

Компетенции (индикаторы) ПК-1 (ПК-1.2)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Одним из ключевых факторов, влияющих на эксплуатационные свойства, является _____________.

Правильный ответ: качество материалов

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Эффективность работы технологического оборудования зависит от ______________ и квалификации обслуживающего персонала.

Правильный ответ: условий эксплуатации

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Для обеспечения эффективной работы пищевых производств важно учитывать в структуре оборудования _____________________.

Правильный ответ: автоматизацию процессов.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. По назначению технологическое оборудование пищевых производств делится на основное оборудование и _______________.

вспомогательное оборудование

Правильный ответ: вспомогательное оборудование/дополнительное оборудование.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Виды и производительность машин-автоматов зависят от их конструкции, степени автоматизации и ______________.

Правильный ответ: специфики технологического процесса/особенность технологического процесса.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Устройство деформационного манометра основано на принципе деформации ______________ под действием измеряемого давления.

Правильный ответ: упругого элемента / пружины

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте ответ на вопрос

Запишите ответ, используя точную формулировку

1. Тарировка термоэлектрического термометра (термопары) необходима для калибровки прибора и обеспечения точности измерений. Она проводится с целью корректировки показаний термометра в соответствии с эталонными значениями температуры. Каким образом выполняют тарировку?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: Тарировку выполняют следующим образом:

Подготовка оборудования: Собирают установку для тарировки.

Создание эталонных точек: Нагревательное устройство доводят до известных температур, создавая эталонные точки.

Измерение термо-ЭДС: Термопара помещается вместе с эталонным термометром в среду с известной температурой.

Построение градуировочного графика.

Корректировка показаний: Показания термопары корректируются согласно полученному градуировочному графику.

Проверка точности: Проводятся дополнительные замеры в различных точках диапазона измерения для подтверждения точности тарировки.

Критерий оценивания: ответ должен содержать шесть этапов тарировки: подготовка оборудования, создание эталонных точек, измерение термо-ЭДС, построение градуировочного графика, корректировка показаний, проверка точности.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Напишите алгоритм программы для статистического моделирования надежности линий пищевых производств.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

1. Ввод исходных данных: Характеристики линии -Статистика отказов оборудования - Параметры внешних воздействий

2. Выбор модели надежности: Определение законов распределения времен наработки на отказ и времен восстановления - Подбор коэффициентов для выбранных распределений на основе статистики отказов.

3. Генерация случайных событий: Моделирование отказов оборудования на основе выбранных распределений - Генерация времен восстановления с учетом ремонтопригодности и доступности запасных частей.

4. Моделирование работы линии.

5. Анализ результатов.

6. Оптимизация параметров:

7. Документирование и отчетность.

Критерий оценивания: наличие в ответе последовательного алгоритма программы для статистического моделирования надежности линий пищевых производств: 1. Ввод исходных данных, 2. Выбор модели надежности, 3. Генерация случайных событий, 4. Моделирование работы линии. 5. Анализ результатов. 6. Оптимизация параметров. 7. Документирование и отчетность:

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Решить задачу.

Предприятие производству продуктов питания приобрела новое оборудование стоимостью 1 миллион рублей. Срок службы оборудования — 5 лет. Ежегодные расходы на эксплуатацию составляют 100 тысяч рублей. Годовой доход от использования оборудования — 300 тысяч рублей. Необходимо рассчитать экономическую эффективность эксплуатации оборудования.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

1: Расчет чистой годовой прибыли

Чистая годовая прибыль = Доход от использования оборудования - Расходы на эксплуатацию

Чистая годовая прибыль=300000−100000=200000рублей

2: Расчет накопленной чистой прибыли за весь срок службы

Накопленная чистая прибыль = Чистая годовая прибыль × Срок службы

НЧП =2 00 000×5=1 000 000 рублей

3: Расчет экономической эффективности

Экономическая эффективность = Накопленная чистая прибыль / Стоимость оборудования

Экономическая эффективность =1000001000000=1

Ответ: Экономическая эффективность эксплуатации оборудования составляет 1, что означает, что за пять лет компания заработала столько же денег, сколько потратила на покупку оборудования.

Критерий оценивания: наличие в ответе ответа- Экономическая эффективность эксплуатации оборудования составляет 1.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)