Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Технология автоматизированного производства»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

- Станки, построенные из унифицированных элементов, управляемых по числовой программе и оснащенные устройствами ЧПУ

- Токарные обрабатывающие центры

- Универсальные станки

- Многоцелевые станки

- Агрегатные станки

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы) ОПК-9

Выберите все правильные варианты ответов

- Основными составляющими системы обеспечения функционирования ГПС являются:

- Автоматизированная транспортно-складская система

- Токарные обрабатывающие центры

- Автоматизированная система инструментального обеспечения

- Система автоматизированного контроля

Правильные ответы: А, В, Г

Компетенции (индикаторы) ОПК-9

- Основными составляющими системы обеспечения функционирования ГПС являются:

- Фрезерно-сверлильно-расточные станки с ЧПУ

- Автоматизированная система удаления отходов

- Автоматизированная система управления технологическим процессом

- Агрегатные станки с ЧПУ

Правильные ответы: Б, В

Компетенции (индикаторы) ОПК-9

- В состав гибкого автоматизированного производства в общем случае входят следующие элементы:

- Автоматизированная система технологической подготовки производства

- Автоматические бункерно-загрузочные устройства

- Автоматизированная система управления производством

- Гибкая производственная система

Правильные ответы: А, В, Г

Компетенции (индикаторы) ОПК-9

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- Установите соответствие предложенной характеристики гибкой производственной системы ее определению.

| Характеристика системы | Определение |
| --- | --- |
| - ГПС, в которой технологическое оборудование расположено в принятой последовательности технологических операций. | - ГАУ (гибкий автоматизированный участок) |
| - ГПС, функционирующая по технологическому маршруту, в котором предусмотрена возможность изменения последовательности использования технологического оборудования | - ГАЛ (гибкая автоматизированная линия) |
| - ГПС, представляющая собой совокупность в различных сочетаниях ГАЛ, роботизированных технологических линий, гибких автоматизированных участков, роботизированных технологических участков для изготовления изделий заданной номенклатуры. | - ГПМ (гибкий производственный модуль) |
| - Единица технологического оборудования для производства изделий произвольной номенклатуры в установленных пределах значений их характеристик с программным управлением, автономно функционирующая, автоматически осуществляющая все функции, связанные с их изготовлением, имеющая возможность встраивания в ГПС | - ГАЦ (гибкий автоматизированный цех) |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы) ОПК-9

- Установите соответствие предложенной формулировки определения технологического оборудования его названию.

| Формулировка определения технологического оборудования | Название |
| --- | --- |
| - Оборудование, предназначенное для обработки только одной детали или ограниченной группы деталей определенного узкого типоразмера и не имеющее возможности использования для обработки других деталей | - Переналаживаемое |
| - Оборудование, которое при переходе на обработку других деталей не требует дополнительных вложений и остановки производства, необходимо только увеличение текущих расходов | - Перестраиваемое |
| - Оборудование, которое при определенных дополнительных затратах может быть перестроено для обработки другой детали или группы деталей | - Жесткое |
| - Оборудование, которое при переходе на обработку других деталей не требует ни дополнительных вложений, ни остановки производства, ни роста текущих расходов вследствие того, что все необходимые работы по переналадке автоматизированы, совмещены с работой оборудования и вводятся в систему управления еще на стадии технологической подготовки производства | - Гибкое |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | А | Б | Г |

Компетенции (индикаторы) ОПК-9

- Установите соответствие предложенной формулировки определения вида производительности его названию.

| Формулировка определения вида производительности | Название |
| --- | --- |
| - Рассчитывается на основе времени работы станка при изготовлении детали | - Фактическая |
| - Рассчитывается на основе времени работы станка при изготовлении детали и времени выполнения вспомогательных операций, (подача инструмента, заготовки, ориентация заготовки, подводы, подачи и др.). | - Технологическая |
| - Рассчитывается на основе времени работы станка при изготовлении детали, времени выполнения вспомогательных операций, (подача инструмента, заготовки, ориентация заготовки, подводы, подачи и др.), а также времени внециковых потерь времени | - Цикловая |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы) ОПК-9

- Установите соответствие предложенной формулировки определения принципа построения системы управления ГПС его названию.

| Формулировка определения принципа построения системы управления ГПС | Название |
| --- | --- |
| - Строится в виде интегрированного взаимосвязанного комплекса, включающего АСУП, АСТПП, САПР изделий, СУ ГПС. | - Иерархичности структуры |
| - Способность автоматически перестраиваться на управление изготовлением других изделий в пределах технологических возможностей оборудования. | - Интеграции |
| - Предусматривает такое деление функций управления, при котором взаимодействие между уровнями преобладает над взаимодействиями между элементами одного уровня. | - Гибкости |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы) ОПК-9

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- Расположите последовательно организационно-технологические производственные структуры по мере увеличения массовости производства (производительности).

- Жесткие автоматические линии

- ГПС

- ГПМ

- Отдельные станки с ЧПУ

Правильный ответ: Г, В, Б, А

Компетенции (индикаторы) ОПК-9

- Расположите последовательно организационно-технологические производственные структуры по мере увеличения гибкости производства (возможности перехода на выпуск деталей различных типоразмеров).

- Жесткие автоматические линии

- ГПС

- ГПМ

- Отдельные станки с ЧПУ

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы) ОПК-9

- Расположите последовательно этапы автоматизации многономенклатурного производства.

- Увеличение позиций в инструментальных блоках универсальных станков

- Появление станков с ЧПУ

- Оснащение станков-автоматов устройствами автоматической подачи заготовок

- Групповое управление оборудование от центральной ЭВМ

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы) ОПК-9

- Расположите последовательно уровни управления в СУГПС от нижнего к верхнему.

- Уровень управления ГАЦ

- Уровень управления ГПС

- Уровень управления ГАП

- уровень «программно-управляемого технологического оборудования»

Правильный ответ: Г, Б, А, В

Компетенции (индикаторы) ОПК-9

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

- Система обеспечения функционирования ГПС выполняющая следующие функции: транспортировка обработанных деталей (заготовок) на приемные позиции; хранение деталей (заготовок) в накопителях и складском оборудовании – это ___________________________________.

Правильный ответ: автоматизированная транспортно-складская система

Компетенции (индикаторы) ОПК-9

- Способ транспортирования, применяемый при транспортировке деталей неправильной формы, когда поверхности заготовки не могут выполнять функции технологической базы называют __________________.

Правильный ответ: Спутниковый

Компетенции (индикаторы) ОПК-9

- Способ транспортирования, применяемый при транспортировке деталей правильной формы, когда поверхности заготовки могут выполнять функции технологической базы, легко реализуемой в установочных элементах станков называют ____________________.

Правильный ответ: Бесспутниковый

Компетенции (индикаторы) ОПК-9

- Система обеспечения функционирования ГПС производящая транспортировку, учет, накопление, замену, контроль, диагностику и обслуживание инструментов и инструментальных блоков называется ___________________.

Правильный ответ: Автоматизированная система инструментального обеспечения

Компетенции (индикаторы) ОПК-9

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

- Типы технологического оборудования, которое наиболее эффективно при использовании в гибких производственных системах – это _______________.

Правильный ответ: Токарные обрабатывающие центры / Многоцелевые станки / Агрегатные станки

Компетенции (индикаторы) ОПК-9

- Для формирования отверстий в условиях ГПС используют инструмент ____________________.

Правильный ответ: сверло / спиральное сверло / универсальное сверло

Компетенции (индикаторы) ОПК-9

- Для нарезания резьб в условиях ГПС используют инструмент ____________________.

Правильный ответ: Метчик / Резьбонарезная головка / Резец

Компетенции (индикаторы) ОПК-9

- Для фрезерования открытых поверхностей в условиях ГПС используют инструмент _______________________.

Правильный ответ: Фреза / Торцовая фреза

Компетенции (индикаторы) ОПК-9

Задания открытого типа с развернутым ответом

- Построить баланс производительности автоматической линии, если Qф=0,1 шт/мин, а соотношение между собственными и несобственными внецикловыми потерями 2:4, Tц  = 3 мин, tх = 0,5 мин.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 30 мин

Критерии оценивания:

- наличие вычисления технологической производительности (К=0,4 шт/мин);

- наличие вычисления цикловой производительности (Qц=0,33 шт/мин);

- наличие построенной диаграммы – графика балланс производительности.

Компетенции (индикаторы) ОПК-9

- Построить баланс производительности роботизированного комплекса с соотношениями между внецикловыми потерями 2 : 1 : 3 : 1 : 2,  если коэффициент использования агрегата = 0,8,  tр= 1мин, tх меньше tр в три раза.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 30 мин

Критерии оценивания:

- наличие вычисления технологической производительности (К=1 шт/мин);

- наличие вычисления цикловой производительности (Qц=0,75 шт/мин);

- наличие построенной диаграммы – графика балланс производительности.

Компетенции (индикаторы) ОПК-9

- Разработать баланс производительности для производственного комплекса, если известные следующие данные: Тц = 2 мин, сумма внецикловых несобственных потерь времени равна 0,2 мин., K=0,55 шт./мин., отношение собственных внецикловых потерь к несобственных равняется 1:2.

Время выполнения – 30 мин

Критерии оценивания:

- наличие вычисления цикловой производительности (Qц=0,5 шт/мин);

- наличие вычисления фактической производительности (Qф=0,43 шт/мин);

- наличие построенной диаграммы – графика балланс производительности.

Компетенции (индикаторы) ОПК-9

- Разработать баланс производительности для производственного комплекса, если известные следующие данные: Qф=0,2 шт/мин., коэффициент использования равен 0,7, tх равно 0,4 мин., собственные внецикловые потери составляют 60% от несобственных. Отношение несобственных внецикловых потерь между собою как 2:1:0,5.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 30 мин

Критерии оценивания:

- наличие вычисления цикловой производительности (Qц=0,29 шт/мин);

- наличие вычисления техниолической производительности (К=0,33 шт/мин);

- наличие построенной диаграммы – графика балланс производительности.

Компетенции (индикаторы) ОПК-9