Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Производственные процессы и оборудование объектов автоматизации»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

- Что является основным фактором технического прогресса в промышленности?

- увеличение численности рабочего персонала

- внедрение автоматизации и роботизации

- снижение требований к качеству продукции

- увеличение использования ручного труда

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

- Какой тип привода наиболее часто используется в системах автоматизации для точного позиционирования?

- пневматический привод

- гидравлический привод

- электрический сервопривод

- ручной привод

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

- Какой принцип лежит в основе работы промышленных роботов на сборочных линиях?

- программное управление с использованием ЧПУ

- пневматическое управление

- гидравлическое управление

- ручное управление оператором

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

- Какое из утверждений о стандартизации в машиностроении является верным в контексте повышения качества продукции?

- стандартизация применяется только для серийных товаров, не относящихся к высокотехнологичным

- все этапы производства должны соответствовать жестким нормативам без учета потребностей рынка

- стандартизация позволяет оптимизировать расходы на производство и повысить устойчивость продукции

- стандарты должны пересматриваться только по запросу крупных производителей продукции

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- Установите соответствие между терминами, обозначающими виды гибких производственных систем (ГПС), и их определениями в соответствии с ГОСТ 26228–84.

| Определение | Термин |
| --- | --- |
| - совокупность или отдельная единица технологического оборудования и систем обеспечения его функционирования в автоматическом режиме, обладающая свойством автоматизированной переналадки при производстве изделий произвольной номенклатуры в установленных пределах их характеристик | - гибкое автоматизированное производство (ГАП) |
| - гибкая производственная система, состоящая из нескольких гибких производственных модулей, объединенных автоматизированной системой управления, в которой технологическое оборудование расположено в принятой последовательности технологических операций | - гибкая производственная система (ГПС) |
| - совокупность технологического оборудования, установленного в последовательности техпроцесса обработки, соединенного автоматическим транспортом и оснащенная автоматическими загрузочно-разгрузочными устройствами и общей системой управления или несколькими взаимосвязанными системами управления | - гибкая автоматизированная линия (ГАЛ) |
| - гибкая производственная система, состоящая из одного или нескольких производственных комплексов, объединенных автоматизированной системой управления производством и транспортно-складской автоматизированной системой, и осуществляющая автоматизированный переход на изготовление новых изделий | - линия автоматическая (ЛА) |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

- Сопоставьте типы приводов и их характеристики.

| Характеристика | Тип привода |
| --- | --- |
| - высокая точность позиционирования | - пневматический привод |
| - используется для работы с высокими нагрузками | - гидравлический привод |
| - использует сжатый воздух | - электрический сервопривод |
| - требует физического усилия оператора | - ручной привод |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Б | А | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

- Установите соответствие между методами оценки качества продукции и их описаниями.

| Описание методов | Методы оценки качества |
| --- | --- |
| - оценка соответствия продукции требованиям стандарта и технических условий | - контроль качества на всех этапах производства |
| - метод, использующий математическое моделирование для контроля переменных в процессе | - статистический контроль процесса (SPC) |
| - проверка качества исходных материалов или компонентов до начала производственного процесса | - инспекционный контроль (входной контроль) |
| - оценка системы управления качеством на предприятии с целью проверки ее соответствия нормативным требованиям | - аудит системы менеджмента качества |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

- Установите соответствие между видами затрат, включаемыми в себестоимость продукции, и их конкретными примерами

| Примеры | Виды затрат |
| --- | --- |
| - затраты на электроэнергию, топливо, расходные материалы для производства | - прямые затраты |
| - аренда производственных помещений, страховые взносы | - косвенные затраты |
| - амортизация оборудования, затраты на содержание управленческого аппарата | - постоянные затраты |
| - сырье, основные материалы, заработная плата производственных рабочих для производства конкретного изделия | - Переменные затраты |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | В | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- Расположите этапы внедрения нового оборудования в правильной последовательности

- выбор подходящего оборудования

- установка и настройка оборудования

- анализ потребностей производства и разработка ТЗ

- обучение персонала, тестовый запуск и сдача в эксплуатацию

Правильный ответ: В, А, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

- Установите правильную последовательность этапов организации участка гальванической обработки деталей.

- проведение тестовых обработок и контроль качества покрытия

- ввод участка в эксплуатацию и обучение операторов

- настройка параметров процесса (ток, время, температура)

- выбор оборудования и химических составов для обработки

- анализ требований к покрытию деталей

Правильный ответ: Д, Г, В, А, Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

- Установите последовательность этапов развития электростанций:

- тепловые электростанции

- гидроэлектростанции

- атомные электростанции

- возобновляемые источники энергии

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

- Установите последовательность этапов работы системы автоматической оптимизации производственного цикла в ГПС:

- анализ текущих временных затрат на операции

- перераспределение задач между станками

- корректировка программ ЧПУ для уменьшения времени обработки

- запуск оптимизированного цикла

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

- Основной характеристикой воды как промышленного сырья является ее __________ состав.

Правильный ответ: химический

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

- На рисунке изображена схема гибкой _______________________, состоящая из нескольких гибких производственных модулей с единым устройством загрузки и транспортирования заготовок, с последовательным выполнением операций.

Правильный ответ: автоматизированной линии

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

- Процесс перевода промышленного предприятия на использование нового оборудования с целью повышения его эффективности называется ________________.

Правильный ответ: модернизация(ей)

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

- Система управления предприятием, обеспечивающая автоматизированное планирование и учет производства, называется ________________.

Правильный ответ: ERP / ERP-системой / система планирования ресурсов предприятия

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

- Тип автоматизированной линии, которая способна выполнять несколько различных операций на одном рабочем месте и является ключевым элементом гибких производственных систем, называется ________________.

Правильный ответ: ГАЛ / гибкая автоматизированная линия / гибкая производственная линия / ГПЛ

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

- Технология, которая позволяет объединить различные системы автоматизации в единую сеть для обмена данными, называется _____________________.

Правильный ответ: интернет вещей / IoT / системы на основе Интернета вещей / промышленный интернет вещей

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

- В процессе переработки металла применяется _______________ для бесконтактного измерения температуры и терморегулятор для регулирования температуры расплава.

Правильный ответ: пирометр / инфракрасный термометр / оптический пирометр

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

Задания открытого типа с развернутым ответом

- Опишите основные этапы разведки промышленного сырья и объясните, как внедрение нового технологического оборудования влияет на каждый из них.

Время выполнения – 40 мин

Критерии оценивания:

- полнота и правильность перечисления этапов разведки промышленного сырья, не менее 4-х;

- описание влияния нового технологического оборудования на каждый этап;

- логичность и последовательность изложения;

- использование корректных терминов и научной лексики;

- структурированность ответа.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

- Какие основные этапы включает разработка и внедрение нового технологического оборудования на производстве?

Время выполнения – 40 мин

Критерии оценивания:

- указание всех основных факторов (мощность, надежность, защита, экономичность и др.);

- обоснование каждого фактора и его значимости;

- возможные технологические решения для оптимизации электроснабжения;

- связь с требованиями энергоэффективности;

- логичность и научная обоснованность ответа.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

- Опишите как классифицируются тепловые электростанции (ТЭС) по их энергетическому назначению, и какие особенности эксплуатации характерны для каждого типа.

Время выполнения – 40 мин

Критерии оценивания:

- перечисление всех основных типов ТЭС по энергетическому назначению (конденсационные, теплофикационные, парогазовые и др.).

- описание принципа работы и особенностей эксплуатации каждого типа.

- указание сфер применения различных видов ТЭС.

- анализ преимуществ и недостатков каждого типа.

- логичность и последовательность изложения материала.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9

- На предприятии производится партия подшипников, которые должны соответствовать строгим техническим требованиям. Контроль качества проводится по трем параметрам:

- внутренний диаметр подшипника: номинальное значение — 30 мм, допустимое отклонение ±0,05 мм.;

- внешний диаметр подшипника: номинальное значение — 50 мм, допустимое отклонение ±0,07 мм.;

- твердость материала: номинальное значение — 60 HRC, допустимое отклонение ±2 HRC.

В результате измерений 20 случайно отобранных подшипников получены следующие данные, приведенные в таблице 1.

Таблица 1.

Данные измерений 20 случайно отобранных подшипников

| Номер подшипника | Внутренний диаметр (мм) | Внешний диаметр (мм) | Твердость (HRC) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30,02 | 50,05 | 61 |
| 2 | 29,98 | 49,97 | 59 |
| 3 | 30,06 | 50,10 | 62 |
| 4 | 29,95 | 50,03 | 58 |
| 5 | 30,04 | 49,99 | 60 |
| 6 | 30,01 | 50,08 | 61 |
| 7 | 29,97 | 50,02 | 59 |
| 8 | 30,03 | 49,96 | 60 |
| 9 | 29,99 | 50,07 | 61 |
| 10 | 30,05 | 50,01 | 62 |
| 11 | 29,96 | 49,98 | 58 |
| 12 | 30,07 | 50,09 | 63 |
| 13 | 29,94 | 50,04 | 57 |
| 14 | 30,00 | 49,95 | 60 |
| 15 | 30,08 | 50,11 | 64 |
| 16 | 29,93 | 50,00 | 59 |
| 17 | 30,02 | 49,97 | 61 |
| 18 | 29,99 | 50,06 | 60 |
| 19 | 30,04 | 49,94 | 62 |
| 20 | 29,98 | 50,03 | 58 |

Требуется:

- определить, какие подшипники соответствуют техническим требованиям, а какие — нет, по каждому параметру;

- рассчитать процент брака по каждому параметру и общий процент брака в партии;

- провести анализ причин брака (например, систематические отклонения по какому-либо параметру);

- предложить меры по улучшению качества продукции, основываясь на результатах анализа.

Время выполнения – 55 мин

Критерии оценивания:

- правильность определения соответствия подшипников техническим требованиям.

- точность расчета процента брака по каждому параметру и общего процента брака.

- глубина анализа причин брака (выявление систематических отклонений).

- логичность и обоснованность предложенных мер по улучшению качества.

- наличие пояснений и промежуточных расчетов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-9