Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Системы автоматизированного проектирования средств автоматизации»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

- Приведите пример проектирующей подсистемы:

- геометрического трехмерного моделирования механических объектов

- управления проектными данными

- управления процессом проектирования

- разработки и сопровождения программного обеспечения

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы) ОПК-5, ОПК-12

- Приведите пример обслуживающей подсистемы:

- геометрического трехмерного моделирования механических объектов

- управления проектными данными

- схемотехнического анализа

- разработки и сопровождения программного обеспечения

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы) ОПК-5, ОПК-12

- Приведите примеры проектирующих подсистем:

- изготовления конструкторской документации

- управления проектными данными

- управления процессом проектирования

- разработки и сопровождения программного обеспечения

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы) ОПК-5, ОПК-12

- Приведите примеры обслуживающих подсистем:

- изготовления конструкторской документации

- управления проектными данными

- управления процессом проектирования

- трассировки соединений в печатных платах

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы) ОПК-5, ОПК-12

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- Установите соответствие предложенной характеристики системы автоматизированного проектирования ее определению.

| Характеристика системы | Определение |
| --- | --- |
| - Разновидность САПР – автономно используемые программно-методические комплексы | - САПР на базе СУБД |
| - Разновидность САПР состоящие из совокупности подсистем различных видов (например, CAE/CAD/CAM-системы) | - САПР на базе подсистемы машинной графики |
| - Разновидность САПР ориентированная на приложения, где основной процедурой проектирования является конструирование | - Комплексные САПР |
| - Разновидность САПР ориентированная на приложения, в которых при сравнительно несложных математических расчетах перерабатывается большой объем данных | - САПР на базе конкретного прикладного пакета |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | В | Б | А |

Компетенции (индикаторы) ОПК-5, ОПК-12

- Установите соответствие предложенной формулировки определения систем управления его названию.

| Формулировка определения системы управления | Название |
| --- | --- |
| - Автоматизированные системы делопроизводства, выполняющие функции, характерные для интеллектуальных систем | - Системы управления документами |
| - Автоматизированные системы делопроизводства, предназначенные для обеспечения санкционированного доступа к документам | - Системы управления документооборотом |
| - Автоматизированные системы делопроизводства, предназначенные для управления деловыми процессами прохождения и обработки документов | - Системы управления знаниями |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы) ОПК-5, ОПК-12

- Установите соответствие предложенной формулировки определения формата векторной графики его расширению.

| Формулировка формата векторной графики | Расширение |
| --- | --- |
| - Векторный формат файлов, создаваемых программой CorelDraw | - *.wmf |
| - Относительно универсальный векторный формат файлов, поддерживаемый большинством векторных редакторов – CorelDraw, AdobeIllustrator, MacromediaFreeHand и различными узкоспециализированными программами | - *.cdr |
| - Графический формат файла в системе MicrosoftWindows. Универсальный векторный формат, поддерживаемый большинством векторных редакторов | - *.eps |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы) ОПК-5, ОПК-12

- Установите соответствие предложенной формулировки определения формата растровой графики его расширению.

| Формулировка формата растровой графики | Расширение |
| --- | --- |
| - Простейший растровый формат. Используется схема сжатия данных RLE | - *.jpeg |
| - Растровый формат поддерживает до 256 цветов, позволяет задавать один из цветов как прозрачный, дает возможность сохранения с чередованием строк. Для сжатия файла используется высокоэффективный алгоритм LZW | - *.pcx |
| - Миллионы цветов и оттенков, палитра не настраиваемая, предназначен для представления сложных фотоизображений. Уменьшение размера файла достигается сложным математическим алгоритмом удаления информации. Наиболее подходящий формат для размещения в Интернете полноцветных изображений. | - *.gif |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы) ОПК-5, ОПК-12

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- Расположите последовательно этапы создания изображения в редакторе векторной графики от начального к заключительному.

- Форма объекта корректируется путем вставки новых или удаления узлов и настройки кривизны сегментов

- Создается приблизительная форма объекта

- Взаимное расположение объектов и операции их формирования

- Выбор цвета для заливки и контура, толщины линии контура

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы) ОПК-5, ОПК-12

- Расположите последовательно от начального к заключительному этапы создания электрической принципиальную схему в САПР пакете:

- Автоматическая нумерация элементов схемы в соответствии с ГОСТ и верификация схемы

- Выполнение электрических соединений контактов

- Настройка конфигурации редактора и заполнение информации о проекте

- Загрузка нужных библиотек и размещение библиотечных элементов

Правильный ответ: В, Г, Б, А

Компетенции (индикаторы) ОПК-5, ОПК-12

- Расположите последовательно от начального к заключительному этапы создания печатной платы в САПР пакете:

- Установление толщины трасс

- Создание контура печатной платы

- Трассировка

- Размещение компонентов

Правильный ответ: Б, Г, А, В

Компетенции (индикаторы) ОПК-5, ОПК-12

- Расположите последовательно этапы создания из готовых деталей и стандартных изделий сборки и построения сечения сборки по эскизу в САПР пакете.

- Настроить необходимые сопряжения для сборки

- Поместить в сборку составляющие детали

- Выполнить сечение сборки по эскизу

- Выполнить разнесение компонентов

Правильный ответ: Б, А, Г, В

Компетенции (индикаторы) ОПК-5, ОПК-12

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

- Тип компьютерной графики, которая использует комбинацию компьютерных команд и математических формул для объекта – это ________________.

Правильный ответ: векторная

Компетенции (индикаторы) ОПК-5, ОПК-12

- В терминологии компьютерной графики тип изображения, представляющий массив пикселов, расположенных в узлах регулярной сетки: _________________.

Правильный ответ: растровое

Компетенции (индикаторы) ОПК-5, ОПК-12

- Элемент растра, минимальная единица изображения, цвет и яркость которой можно задать независимо от остального изображения: ____________.

Правильный ответ: Пиксель

Компетенции (индикаторы) ОПК-5, ОПК-12

- Представление изображения в виде двумерного массива точек, упорядоченных в ряды и столбцы

Правильный ответ: Растр

Компетенции (индикаторы) ОПК-5, ОПК-12

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

- Основным логическим элементом векторной графики является: _________.

Правильный ответ: Геометрическая фигура / Геометрический объект / Примитив

Компетенции (индикаторы) ОПК-5, ОПК-12

- Процесс преобразования векторного изображения в точечное: __________.

Правильный ответ: Рендеринг / Визуализация / Растрирование

Компетенции (индикаторы) ОПК-5, ОПК-12

- Тип документа Компас, содержащий графическое изображение изделия

Правильный ответ: чертеж / фрагмент

Компетенции (индикаторы) ОПК-5, ОПК-12

- Тип документа Компас, содержащий модель изделия

Правильный ответ: деталь /сборка

Компетенции (индикаторы) ОПК-5, ОПК-12

Задания открытого типа с развернутым ответом

- Описать последовательность создания электрической принципиальной схемы, подключения необходимых библиотек элементов, использования утилиты перенумерования и проверки ошибок электрической схемы.

R1 – 100 Ом, R2 – 200 Ом, R3 – 1 кОм, C1 – 10 мФ

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 90 мин

Критерии оценивания:

- наличие настройки конфигурации;

- загружены необходимые библиотеки;

- размещены библиотечные элементы;

- выполнено электрическое соединение контактов элементов;

- проверена правильность номиналов элементов;

- выполнена автоматическая нумерация элементов схемы в соответствии с ГОСТ;

- выполнена верификация схемы;

- выполнена подготовка к печати и печать электрической принципиальной схемы.

Компетенции (индикаторы) ОПК-5, ОПК-12

- Описать последовательность создания печатной платы на основе электрической принципиальной схемы устройства, размещения компонентов на печатной плате, выполнения трассировки и подготовки к печати.

| Электрическая принципиальная схема, внешний вид печатной платы | Описание |
| --- | --- |
| R1 – 100 Ом, R2 – 200 Ом, R3 – 1 кОм, C1 – 10 мФ | Размер ПП 26x26 мм |

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 90 мин

Критерии оценивания:

- создана принципиальная электрическая схема проекта;

- сгенерирован список соединений;

- назначены посадочные места всем компонентам;

- выполнена трассировка печатной платы;

- проведена проверка печатной платы;

- выполнена подготовка к печати и печать проекта.

Компетенции (индикаторы) ОПК-5, ОПК-12

- Описать последовательность создания электрической принципиальной схемы, подключения необходимых библиотек элементов, использования утилиты перенумерования и проверки ошибок электрической схемы.

R1 – 1k, R2 – 10k, R3 – 1.6k, C1 – 100mF, C2 – 0.1

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 90 мин

Критерии оценивания:

- наличие настройки конфигурации;

- загружены необходимые библиотеки;

- размещены библиотечные элементы;

- выполнено электрическое соединение контактов элементов;

- проверена правильность номиналов элементов;

- выполнена автоматическая нумерация элементов схемы в соответствии с ГОСТ;

- выполнена верификация схемы;

- выполнена подготовка к печати и печать электрической принципиальной схемы.

Компетенции (индикаторы) ОПК-5, ОПК-12

- Описать последовательность создания печатной платы на основе электрической принципиальной схемы устройства, размещения компонентов на печатной плате, выполнения трассировки и подготовки к печати.

| Электрическая принципиальная схема, внешний вид печатной платы | Описание |
| --- | --- |
| R1 – 1 кОм, R2 – 10 кОм, R3 – 1.6 кОм, C1 – 100 мФ | Размер ПП 31x25 мм |

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 90 мин

Критерии оценивания:

- создана принципиальная электрическая схема проекта;

- сгенерирован список соединений;

- назначены посадочные места всем компонентам;

- выполнена трассировка печатной платы;

- проведена проверка печатной платы;

- выполнена подготовка к печати и печать проекта.

Компетенции (индикаторы) ОПК-5, ОПК-12