Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Идентификация и моделирование технических объектов»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Модели, у которых происходит переход от распределенных параметров к сосредоточенным – выделяются крупные элементы объектов и их параметры сосредоточиваются в одной точке называются моделями:

- метауровня

- микроуровня

В) макроуровня

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы) ОПК-1

2. Проверка модели на простых исходных данных с известным результатом называется:

- испытанием на надежность

- синтезом

- моделированием

- тестированием

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы) ОПК-1

3. Исследование модели в интересующих нас условиях называется

- наблюдением

- экспериментом

- измерением

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы) ОПК-1

4. Модель, которая имеет описание каждого объекта, отделенное от описания другого объекта называется:

- сложной

- распределенной

- объектно-ориентированной

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы) ОПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- Установите соответствие объекта и названия модели

| Пример объекта | Модель |
| --- | --- |
|  | - Интегральная |
|  | - Апериодическая |
| - . | - Пропорциональная |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы) ОПК-1

- Установите соответствие названия и определения модели.

| Название модели | Определение модели |
| --- | --- |
| - Распределенные модели | - модель копирует структуру объекта, а параметры объекта сосредоточены. |
| - Модель с сосредоточенными параметрами | - описывает модель с точки зрения её поведения |
| - Структурная модель | - характеризуется тем, что параметр, описывающий свойство объекта в любых его точках имеет одинаковое значение (может меняться во времени). |
| - Функциональная модель | - характеризуются тем, что параметр принимает разные значения в разных точках объекта |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | В | А | Б |

Компетенции (индикаторы) ОПК-1

- Установите соответствие определения и названия модели.

| Определение | Название |
| --- | --- |
| - описывают явления без развития | - Активная |
| - взаимодействуют с пользователем, меняют его линию, имеют собственные цели. Модели могут самоизменяться | - Дискретная |
| - воспроизводит систему с точки зрения её внутреннего устройства, копирует её более точно. У неё больше возможностей, шире класс решаемых задач. | - Статическая |
| - изменяют состояние переменных скачком, потому что не имеют детального описания связи причин и следствий, часть процесса скрыта от исследователя. | - Абстрактная |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | А | Г | Б |

Компетенции (индикаторы) ОПК-1

- Установите соответствие название звена и передаточной функции

| Название звена | Передаточная функция |
| --- | --- |
| - Интегральное | - Tdydt+y=ku |
| - Дифференциальное | - yt=k0tu(t)dt |
| - Апериодическое | - Y=k*u(t+∆t) |
| - Запаздывания | Г) Tdydt+y=ktdUdt |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Г | А | В |

Компетенции (индикаторы) ОПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- Расположите последовательно этапы построения модели замкнутой электрической цепи:

- Записать сумму напряжений через компонентные уравнения.

- По схеме цепи составить уравнение 2 закона Кирхгофа

- Преобразовать полученное уравнение в передаточную функцию.

- Преобразовать полученное уравнение и заменить коэффициенты при членах уравнения с током на постоянную времени и коэффициент усиления Правильный ответ: Б, А, Г, В

Компетенции (индикаторы) ОПК-1

- Расположите этапы получения математической модели по экспериментальным данным:

- Записать уравнения для всех узлов.

- Привести систему линейных уравнений к оптимальному виду.

- Определить порядок полинома.

- Вычислить коэффициенты полинома.

Правильный ответ: В, А, Б, Г

Компетенции (индикаторы) ОПК-1

- Расположите последовательно этапы разработки модели с последовательным соединением элементов в правильном порядке:

- выбрать тип модели

- построить формальную модель

- разработать алгоритм работы модели

- определить существенные свойства оригинала

Правильный ответ: А, Г, Б, В.

Компетенции (индикаторы) ОПК-1

- Расположите последовательно этапы проверки линейной гипотезы

- рассчитать суммарную ошибку:

- рассчитать ошибку между точками заданной экспериментальной и полученной теоретической зависимости

- проверить, если в полосу, ограниченную 2σ попадает 68.26% и более экспериментальных точек то выдвинутая гипотеза принимается.

Правильный ответ: Б, А, В

Компетенции (индикаторы) ОПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. __________это объект, который обладает некоторыми свойствами другого объекта (оригинала) и используется вместо него.

Правильный ответ: модель.

Компетенции (индикаторы) ОПК-1

2. словесные или мысленные модели называются ____________.

Правильный ответ: вербальными

Компетенции (индикаторы) ОПК-1

3. ___________ – это исследование модели в интересующих нас условиях.

Правильный ответ: эксперимент

Компетенции (индикаторы) ОПК-1

4. ___________ – это создание и использование моделей для изучения оригиналов

Правильный ответ: моделирование.

Компетенции (индикаторы) ОПК-1.

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Разность между показанием прибора и истинным значением величины называется ______________
Правильный ответ: погрешность / абсолютная погрешность

Компетенции (индикаторы) ОПК-1

2. Объект, у которого выходной сигнал не однозначно зависит от входного называется______________

Правильный ответ: недетерминированным / стохастически / вероятностными

Компетенции (индикаторы) ОПК-1

3. В каких единицах измеряется постоянная времени передаточной функции?

Правильный ответ: микросекунды / миллисекунды / минуты / часы.

Компетенции (индикаторы) ОПК-1

4. Звено, для которого в любой момент времени выходная величина соответствует входной называется ____________

Правильный ответ: пропорциональным / усилительным

Компетенции (индикаторы) ОПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

- Идентифицировать тип переходной характеристики технологического объекта по экспериментальным данным.

| t | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u(t) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| y(t) | 8 | 3,555 | 1,580 | 0,702 | 0,312 | 0,138 | 0,061 | 0,027 | 0,012 |

Время выполнения – 10 мин

Ожидаемый результат:

- график переходного процесса;

- переходной процесс - дифференциальный;

Компетенции (индикаторы) ОПК-1, ОПК-7.

2. Написать программу (среда моделирования SciLab 6.02) построения графика модели процесса, зависящего от двух переменных по формуле (использовать команду surf).:

Z = 5y2 − x2

-2 < x< 2,  -3 <y< 3,  𝛥x =  𝛥y =0,25

Время выполнения – 10 мин

Ожидаемый результат:

- программа моделирования:

[x y]=meshgrid(-2:0.25:2,-3:0.25:3);

z=5*y.^2-x.^2;

surf(x,y,z);

Компетенции (индикаторы) ОПК-1, ОПК-7.

3. Построить график переходного процесса по экспериментальным данным и идентифицировать тип переходной характеристики.

| Y | 12,1 | 19,2 | 25 | 33,3 | 40,5 | 46,4 | 54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Время выполнения – 10 мин

Ожидаемый результат:

- график переходного процесса;

- переходной процесс - интегральный ;

Компетенции (индикаторы) ОПК-1, ОПК-7.

4.Замкнутая электрическая цепь (рис.1) состоит из источника напряжения 12 В, выключателя, индуктивности L=1500 mH и резистора r=0,5 Om. Записать дифференциальное уравнение переходного процесса, преобразовать его в передаточную функцию, подставить числовые значения.

Рис.1. Замкнутая электрическая цепь.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

По 2 закону Кирхгофа

Ul+ Ur=U

Выразим значения напряжений через компоненты схемы и ток:

L*didt+i*r=U

Lr didt+i= 1r*U

Сделаем замену:

Lr=T

1r=k

I=y, U = x,

Tdydt+y=k*x

ddt=p

Tpy+y=kx

yTp-1=kx

Wp= yx

Wp= kTp+1

передаточная функция с числовыми значениями     Wp= 23*p+1 ;

Компетенции (индикаторы) ОПК-1, ОПК-7.