Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Цифровая обработка сигналов в системах автоматизации».

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1.    Какими параметрами определяется гармонический сигнал?

А) Амплитудой А и начальной фазой φ.

Б) Амплитудой А и частотой ω.

В)  Амплитудой А, частотой ω и начальной фазой φ.

Г)  Частотой ω и начальной фазой φ.

Правильный ответ: Б.

Компетенции (индикаторы) ПК-2.

2. Импульсная характеристика это:

А) Отклик на воздействие дельта-функции.

Б) Отклик на воздействие в виде функции Хевисайда.

В) Отклик на воздействие в виде прямоугольного импульса.

Г) Передаточная функция.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы) ПК-2

3. Дискретное преобразование Фурье используется для:

А) Корреляционного анализа.

Б) Анализа предельных циклов.

В) Спектрального анализа.

Г) Квантового анализа.

Правильный ответ: В.

Компетенции (индикаторы) ПК-2

4. Единичная импульсная функция является дискретным аналогом дельта-функции и представляет собой:

А)  Сумму бесконечной геометрической прогрессии.

Б) Одиночный отсчёт с единичным значением.

В)  Бесконечно узкий импульс с бесконечной амплитудой

Г) Отсчёты синусоиды с произвольной частотой и начальной фазой

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы) ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- Установите соответствие амплитудно-частотной характеристики типу цифрового фильтра:

| Амплитудно-частотная характеристика | Тип цифрового фильтра |
| --- | --- |
|  | - Чебышева 1 |
|  | - Эллиптический |
|  | - Баттерворта |
|  | - Чебышева 2 |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | А | Г | Б |

Компетенции (индикаторы) ПК-2

- Установите соответствие названия и определения цифрового фильтра.

| Название фильтра | Определение фильтра |
| --- | --- |
| - Фильтр Бесселя | - фильтр, который имеет крутой спад амплитудно-частотной характеристики и не обладает пульсациями характеристики |
| - Фильтр Гаусса | - фильтр с максимально гладкая групповая задержка (линейная фазо-частотная характеристика) |
| - Фильтр Лежандра | - фильтр, который не имеет перерегулирования в переходной функции и минимально возможную групповую задержку. |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | А |

Компетенции (индикаторы) ПК-2

- Установите соответствие названия фильтра и амплитудно-частотной характеристики

| Название фильтра | Амплитудно-частотная характеристика |
| --- | --- |
| - Фильтр полосовой заграждающий |  |
| - Фильтр низкой частоты |  |
| - Фильтр полосовой пропускающий |  |
| - Фильтр высокой частоты |  |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | А | Г | Б |

Компетенции (индикаторы) ПК-2

- Установите соответствие название звена и передаточной функции

| Название звена | Передаточная функция |
| --- | --- |
| - Интегральное | - Tdydt+y=ku |
| - Дифференциальное | - yt=k0tu(t)dt |
| - Апериодическое | - Y=k*u(t+∆t) |
| - Запаздывания | Г) Tdydt+y=ktdUdt |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Г | А | В |

Компетенции (индикаторы) ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- Расположите последовательно этапы нормирования фильтра.

- Определить порядок фильтра по номограмме.

- Определить частоту среза.

- Определить частоту гарантированного затухания.

- Определить крутизну характеристики фильтра.

Правильный ответ: Б, В, Г, А

Компетенции (индикаторы) ПК-2

- Расположите последовательно этапы моделирования цифровых сигналов в среде SciLab 6.02 в правильном порядке.

- Записать команды моделирования.

- На вкладке «Инструменты» выбрать «SciNotes».

- Сохранить и запустить скрипт.

- Запустить среду моделирования SciLab 6.02.

Правильный ответ: Г, Б, А, В.

Компетенции (индикаторы) ПК-2

- Расположите последовательно моделирования цифровых сигналов в среде

Xcos в правильном порядке.

- Выбрать панели инструментов и рабочее поле.

- Запустить среду моделирования SciLab 6.02, выбрать Xcos.

- Определить тип функциональных блоков и выбранные блоки перенести на рабочее поле.

- Запустить моделирование.

- Определить параметры блоков и моделирования.

Правильный ответ: Б, А, В, Д, Г.

Компетенции (индикаторы) ПК-2

- Расположите последовательно этапы проектирования цифрового фильтра в среде SciLab 6.02.

- Определить тип фильтра и порядок фильтра

- Рассчитать необходимые коэффициенты команды проектирования фильтра.

- Определить частоты среза и дискретизации фильтра.

- Задать значения ошибок.

Правильный ответ: В, Г, А, Б.

Компетенции (индикаторы) ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Случайные стационарные процессы, это случайные процессы у которых статистические характеристики ________ в зависимости от временных сечений

Правильный ответ: различны.

Компетенции (индикаторы) ПК-2

2. Для формирования случайных сигналов служат функции ___________ распределения

Правильный ответ: равномерного и нормального

Компетенции (индикаторы) ПК-2

3. Детерминированный сигнал - это сигнал, значение которого в любой момент времени  определяется _______________.

Правильный ответ: точно.

Компетенции (индикаторы) ПК-2

4. Аналоговые сигналы могут быть описаны только как сигналы, которые непрерывно изменяются ________________.

Правильный ответ: во времени.

Компетенции (индикаторы) ПК-2.

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Частота периодических сигналов измеряется в ______________
Правильный ответ: герцах/радиан в секунду

Компетенции (индикаторы) ПК-2

2. Коэффициент усиления четырехполюсника измеряется в _____________

Правильный ответ: децибелах/безразмерных единицах

Компетенции (индикаторы) ПК-2

3. В каких единицах измеряется постоянная времени передаточной функции фильтра?

Правильный ответ: микросекунды/ миллисекунды/минуты/часы.

Компетенции (индикаторы) ПК-2

4. Математически цифровой фильтр можно описать____________

Правильный ответ: дифференциальным уравнением/передаточной функцией

Компетенции (индикаторы) ПК-2.

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Опишите процесс создания  (среда моделирования XCos) модели с источником синусоидального сигнала с частотой 1000 Гц и осциллографом. Настроить осциллограф, чтобы на экране отображалась синусоида (3 – 4 полных периода) и размах по амплитуде составлял около 80% размера экрана по вертикали.

Привести описание действий.

Время выполнения – 15 мин

Ожидаемый результат:

1) На панели инструментов выбираем «Источники сигналов», выбираем синусоидальный генератор, устанавливаем заданные параметры:

2) На панели инструментов «Регистрирующие устройства» выбираем осцилограф, устанавливаем необходимые параметры.

Устанавливаем время моделирования:

Запускаем моделирование и получаем изображение графика сигнала:

Компетенции (индикаторы) ПК-2

2. Написать скрипт (среда моделирования SciLab 6.02) формирования сложного сигнала, сложив два сигнала

x1=sin(k1*3.14*t/2);

x2=sin(k1*3.14*t/6);

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 20 мин

Ожидаемый результат:

Скрипт анализа спектра

t=1:150;//генерация сложного сигнала

x1=sin(1*3.14*t/2);

x2=sin(2*3.14*t/6);

x=x1+x2;//суммарный входной сигнал

disp(x): //вывод сложного сигнала

Компетенции (индикаторы) ПК-2

3. Написать скрипт (среда моделирования SciLab 6.02) проектирования цифрового фильтра Батерворта низкой частоты 5 порядка с частотой среза 500 Гц. Вывести амплитудно-частотную характеристику. Частоту дискретизации выбрать самостоятельно.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 20 мин

Ожидаемый результат:

Скрипт амплитудно-частотной характеристики фильтра

Fd = 4000; // Частота дискретизации, Гц

Fc = 500;  // Частота среза, Гц

n = 5;     // Порядок фильтра

[hz] = iir(n,'lp','butt',[Fc/Fd],[]) //функция фильтра.

disp (hz);//печать передаточной функции фильтра

[hzm,fr]=frmag(hz,1000);//построение амплитудно-частотной характеристики фильтра

scf()//создание нового окна

plot2d(fr,hzm)// печать амплитудно-частотной характеристики

Компетенции (индикаторы) ПК-2

4. Написать скрипт (среда SciLab 6.02) моделирования цифрового фильтра Батерворта низкой частоты 5 порядка с частотой среза 500 Гц. Частоту дискретизации выбрать самостоятельно. Синтезировать сложный сигнал как сумму частот:

основная частота сигнала: x1=sin(2*3.14*t/6);

помеха: x2=sin(1*3.14*t/2);

Вывести графики сигнала с помехой, отфильтрованного сигнала, амплитудно-частотной характеристики и спектра отфильтрованного сигнала.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 40 мин

Ожидаемый результат:

Скрипт моделирования цифрового фильтра Батерворта низкой частоты.

Fd = 4000; // Частота дискретизации, Гц

Fc = 500;  // Частота среза, Гц

n = 5;     // Порядок фильтра

[hz] = iir(n,'lp','butt',[Fc/Fd],[]) //функция фильтра,

disp (hz);//печать передаточной функции фильтра

t=1:150;//генерация сложного сигнала

x1=sin(2*3.14*t/6);

x2=sin(1*3.14*t/2);

x=x1+x2;//суммарный входной сигнал

y=flts(x,hz);//фильтрация

scf()//создание нового окна

plot(x)

xtitle("Входной сигнал","time","amplitude");

scf()//создание нового окна

plot(y)//вывод результата работы фильтра

xtitle("отфильтрованный сигнал","time","amplitude");

[hzm,fr]=frmag(hz,1000);//построение амплитудно-частотной характеристики фильтра

scf()//создание нового окна

plot2d(fr,hzm)

// построение спектра отфильтрованного сигнала

t=1:150;

n = length(t);

f = linspace(0,Fd,n); // вектор частот

Y = fft(y)./(length(y)/2); // спектр сигнала

scf()

plot(f(1:n/1.5),abs(Y(1:n/1.5))); // вывод графика спектра сигнала,

Компетенции (индикаторы) ПК-2