Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Электромеханика и мехатроника в автоматизированных системах»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

- Какой элемент мехатронной системы отвечает за снижение скорости вращения?

- трансформатор

- тахогенератор

- диодный мост

- редуктор

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- Какой недостаток имеет регулирование скорости асинхронного двигателя изменением сопротивления ротора?

- низкий пусковой момент

- высокие потери энергии

- сложность реализации

- высокая стоимость

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы) ПК-1

- Какой элемент схемы пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором обеспечивает снижение пускового тока?

- конденсатор

- реактор (дроссель)

- автотрансформатор

- диодный мост

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- Какой тип схемы используется для описания физических связей и взаимодействия мехатронных модулей с системой управления, если требуется показать конкретные элементы, их соединения и потоки сигналов?

- функциональная схема

- принципиальная схема

- структурная схема

- монтажная схема

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- Соотнесите типы электрических машин и их особенности.

| Тип машины | Особенность |
| --- | --- |
| - Асинхронный двигатель | - Работает в строгом соответствии с частотой сети |
| - Синхронный двигатель | - Вращается с небольшим отставанием от синхронной скорости |
| - Шаговый двигатель | - Используется для прецизионного позиционирования |
| - Коллекторный двигатель | - Имеет щеточно-коллекторный узел для коммутации |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- Соотнесите элементы пусковой аппаратуры, используемые в релейно-контактных схемах управления асинхронным двигателем, с их основными функциями.

| Элемент | Функция |
| --- | --- |
| - Контактор | - Автоматическое отключение при перегрузке |
| - Тепловое реле | - Отключение двигателя при коротком замыкании |
| - Автоматический выключатель | - Ограничение пускового тока |
| - Пусковой реостат | - Замыкание и размыкание силовой цепи |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- Установите соответствие между наименованиями элементов электрической цепи и их условными обозначениями на схемах

| Наименование элемента | Условное обозначение |
| --- | --- |
| - гальванический элемент |  |
| - катушка индуктивности |  |
| - коллекторный электродвигатель постоянного тока (ротор с обмоткой и щётками) |  |
| - электрическая лампа |  |
| - предохранитель |  |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | Д | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-1

- Установите соответствие между наименованиями элементов гидравлических и пневматических машин и их условными обозначениями в схемах и чертежах всех отраслей промышленности, исходя из ГОСТ 2.782-96.

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| - насос, регулируемый с реверсивным потоком |  |
| - компрессор |  |
| - цилиндр одностороннего действия (поршневой с возвратом штока пружиной, пневматический) |  |
| - вентилятор центробежный |  |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-3, ПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- Упорядочите этапы расчета электрической цепи по первому закону Кирхгофа:

- определение всех узлов схемы

- вычисление неизвестных токов

- решение системы уравнений

- запись уравнения токов

Правильный ответ: А, Г, В, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

- Последовательность этапов срабатывания защиты асинхронного двигателя (АД) от перегрузки:

- срабатывание теплового реле

- размыкание контактов реле

- увеличение тока в цепи

- отключение питания двигателя

Правильный ответ: В, А, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- Установите правильную последовательность этапов разработки мехатронной системы:

- разработка функциональной схемы системы и проектирование механической части

- разработка электронной части

- комплексное тестирование системы, отладка и оптимизация работы

- интеграция программного обеспечения для управления системой

Правильный ответ: А, Б, Г, В

Компетенции (индикаторы): ПК-3

- Расположите последовательно этапы работы шагового двигателя:

- подача импульса на следующую обмотку

- поворот ротора на один шаг

- переход ротора в новое положение

- возникновение магнитного поля

- подача импульса на первую обмотку

Правильный ответ: Д, Г, Б, А, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

- Первый закон Кирхгофа гласит, что алгебраическая сумма токов в любом узле электрической цепи равна ____________.

Правильный ответ: нулю

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- Согласно закону ____________ электродвижущая сила (ЭДС) индукции пропорциональна скорости изменения магнитного потока.

Правильный ответ: Фарадея

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- В синхронном двигателе частота вращения ротора зависит от количества ____________ и частоты питания.

Правильный ответ: полюсов

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- ______________ в машиностроении – это устройство (деталь машины), предназначенное для соединения двух валов с целью передачи крутящего момента одного вала к другому.

Правильный ответ: муфта

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

- Главной особенностью шагового двигателя является его способность __________.

Правильный ответ: работать в дискретном режиме / двигаться пошагово / перемещаться с фиксированным углом поворота

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- Основным элементом мехатронной системы, выполняющим управляющую функцию, является __________.

Правильный ответ: контроллер / микропроцессор / управляющее устройство / ПЛК

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- При изменении нагрузки на валу скорость асинхронного двигателя снижается. Какой метод регулирования поможет сохранить скорость?

Правильный ответ: частотное регулирование / регулирование напряжения / использование САР скорости / векторное управление / использование частотного преобразователя / регулирование частоты питающего напряжения.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- В техническом проекте АСУТП для описания потерь энергии необходимо указать параметр _____________, который характеризует эффективность системы.

Правильный ответ: КПД / эффективность(ти) / коэффициент(та) полезного действия

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

- Дана схема, и известны сопротивления резисторов и ЭДС источников. Требуется найти токи в ветвях, используя законы Кирхгофа.

Время выполнения – 60 мин

Критерии оценивания:

- корректность составления уравнений;

- корректность решения системы уравнений;

- логичность и последовательность решения;

- правильность итоговых значений токов.

Ожидаемый результат:

Поскольку на схеме один независимый узел и два независимых контура, нужно составить всего три уравнения – одно узловое для токов и два контурных уравнения для напряжений.

1)  Применим первый закон Кирхгофа (закон токов):

Используя первый закон Кирхгофа, можно записать n-1 уравнений для цепи. В нашем случае количество узлов n=2, а значит нужно составить только одно уравнение.

I3-I1-I2=0

2) Применим второй закон Кирхгофа (закон напряжений) для контуров:

Используя второй закон (сумма падений напряжения в независимом контуре равна сумме ЭДС в нем) составим уравнения для первого (через E1,R1,R3​)  и второго (через E2,R2,R3) контуров цепи.

I1R1+I3R3=E1

I2R2+I3R3=E2

Все эти три уравнения образуют систему

I1R1+I3R3=E1I2R2+I3R3=E2I3-I1-I2=0

3) Подставим известные значения и решим данную линейную систему уравнений, найдем токи в ветвях:

100I1+150I3=75150I2+150I3=100I1+I2=I3

Подставим I3​ в уравнения для контуров:

100I1+150I1+I2=75150I2+150I1+I2=100

100I1+150I1+150I2=75150I2+150I1+150I2=100

250I1+150I2=75150I1+300I2=100

Упростим уравнения (поделив на 50) и решим систему:

250I1+150I2=75150I1+300I2=100  | 50

5I1+3I2=1.53I1+6I2=2

Умножим первое уравнение на 2:

10I1+6I2=3

Вычтем второе уравнение из нового первого:

10I1+6I2-3I1+6I2=3-2

7I1=1 ⇒I1=17≈0.143 А

Подставим I1​ во второе уравнение:

3*17+6I2=2

37+6I2=2

6I2=2-37=147-37=117

I2=1142≈0.262 А

Найдем I3:

I3=I1+I2=17+1142=642+1142=1742≈0.405 А

4) Итог:

I1≈0.143 А

I2≈0.262 А

I3≈0.405 А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

- Манипулятор, схема которого приведена на рисунке, работает в вертикальной плоскости. Стрела манипулятора 3 жёстко соединена с зубчатым колесом 2, на которое передаётся вращение с шестерни 1. Перечисленные тела считать абсолютно твёрдыми и однородными. Заданы массы тел mj и радиусы колёс r1 и r2 , а также длина стрелы l=OA (индексы отвечают номеру тела на схеме). Момент, развиваемый электродвигателем манипулятора равен Mz=c1*U-c2*ω1z, где U – напряжение, подаваемое на двигатель; ω1z – угловая скорость ведущего колеса. Трением в шарнирах пренебречь, считать, что контакт колёс осуществляется без проскальзывания. Угол поворота стрелы φ принять за обобщённую координату. Измерению доступна угловая скорость стрелы φ.

Необходимо составить уравнения движения исследуемой системы. Определить величину напряжения U= U0, которое необходимо подать на двигатель для позиционирования стрелы манипулятора в положение равновесия φ=φ0=30°.

Время выполнения – 90 мин

Критерии оценивания:

- корректность составления уравнения движения;

- корректность кинематических соотношений;

- правильность определения момента двигателя;

- правильность расчёта управляющего напряжения U0;

- логичность и последовательность решения;

- точность вычислений.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-3

- Пусковой ток асинхронного двигателя (Рд = 1000 кВт, U = 6 кВ) равен Iп = 790 А. Допустимый ток питающей линии составляет Iдоп = 600 А. Рассчитать индуктивное сопротивление пускового реактора, позволяющее снизить пусковой ток до допустимого значения, используя метод добавления индуктивного сопротивления в цепь.

Время выполнения – 45 мин

Критерии оценивания:

- корректность определения коэффициента снижения тока;

- правильность расчёта сопротивления сети;

- правильность расчёта сопротивления реактора;

- логичность и последовательность решения;

- точность вычислений.

Ожидаемый результат:

Определение необходимого снижения пускового тока

Требуется снизить пусковой ток с 790 А до 600 А. Коэффициент снижения тока k равен:

k=IпускIдоп=790600≈1.3167

Расчёт необходимого сопротивления реактора

Для снижения пускового тока используется пусковой реактор, который добавляет индуктивное сопротивление в цепь. Сопротивление реактора Xреактора можно рассчитать по формуле:

Xреактора=Xсети(k2-1)

где Xсети​ — сопротивление сети до подключения реактора.

Сопротивление сети Xсети​ можно оценить через пусковой ток без реактора:

Xсети=U3*Iпуск

Подставляем значения:

Xсети=60003*790≈60001368.5≈4.38 Ом

Теперь рассчитываем сопротивление реактора:

Xреактора=4.38*1.31672-1≈4.38*1.733-1≈4.38*0.733≈3.21 Ом

Ответ: сопротивление пускового реактора должно быть 3.21 Ом.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

- Рассчитайте момент инерции для вращающегося диска массой 5 кг и радиусом 0,2 м. Объясните, как этот параметр влияет на выбор электродвигателя.

Время выполнения – 45 мин

Критерии оценивания:

- правильность расчёта момента инерции;

- корректность объяснения влияния момента инерции на выбор двигателя (пусковой момент, время разгона, энергопотребление, динамические характеристики);

- логичность и последовательность решения;

- точность вычислений.

Ожидаемый результат:

1) Момент инерции J для вращающегося диска рассчитывается по формуле:

J=12mr2

где:

m = 5 ru – масса диска,

r = 0.2 м – радиус диска.

Подставляем значения:

J=12*5*0,22=12*5*0,04=0,1 кг*м2

Ответ: момент инерции диска J=0,1 кг*м2.

2) Влияние момента инерции на выбор электродвигателя.

Момент инерции влияет на выбор электродвигателя следующим образом:

Пусковой момент: чем больше момент инерции, тем больше момент, необходимый для разгона системы. Двигатель должен иметь достаточный пусковой момент, чтобы преодолеть инерцию диска.

Время разгона: большой момент инерции увеличивает время разгона системы. Двигатель должен быть способен обеспечить необходимое ускорение.

Энергопотребление: системы с большим моментом инерции требуют больше энергии для разгона и торможения. Это влияет на выбор мощности двигателя.

Динамические характеристики: момент инерции влияет на устойчивость системы при изменении нагрузки. Двигатель должен быть способен компенсировать изменения момента инерции.

Компетенции (индикаторы): ПК-1