Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Технологические процессы для оборудования с ЧПУ»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Что такое постпроцессор в контексте обработки на станках с ЧПУ?

А) устройство для обработки деталей

Б) программное обеспечение для создания управляющих программ

В) часть самого станка

Г) тип системы ЧПУ

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

2. Выберите один правильный ответ

Что такое G-код в контексте ЧПУ-обработки?

А) тип инструмента

Б) программный язык для задания параметров обработки

В) формат файла для хранения деталей

Г) операционная система станка

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

3. Выберите один правильный ответ

Какой из следующих параметров не относится к параметрам резания?

А) глубина резания

Б) скорость подачи

В) максимальная температура

Г) скорость резания

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

4. Выберите один правильный ответ

Какой контроллер чаще всего используется в современных ЧПУ-станках?

А) PLC

Б) CNC

В) DNC

Г) HMI

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

5. Выберите один правильный ответ

Какой способ настройки ЧПУ-обработки позволяет автоматически измерять размеры детали в процессе обработки?

А) прямое управление

Б) идентификация

В) управление по координатам

Г) самообучение

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

6. Выберите один правильный ответ

Какой элемент ЧПУ-станка отвечает за прогрессивное движение фрезы или другого инструмента?

А) механизм подачи

Б) шпиндель

В) управляющий блок

Г) стол

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

7. Выберите один правильный ответ

Для чего используется код М5?

А) включение шпинделя по часовой стрелке

Б) отключение подачи СОЖ

В) останов шпинделя

Г) конец программы

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Установите соответствие между термином и определением

| 1) числовое программное управление (ЧПУ) | А) процесс создания цилиндрических деталей путем вращения заготовки. |
| --- | --- |
| 2) фрезерование | Б) технологический процесс, при котором деталь обрабатывается одновременно с двух сторон. |
| 3) токарная обработка | В) метод автоматизированного управления машинными инструментами с помощью числовых команд. |
| 4) обработка с обеих сторон | Г) технология, применяемая для работы с металлами и другими материалами с высокой точностью. |

Правильный ответ: 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Установите соответствие между методом обработки и его характеристикой

| 1) лазерная резка | А) влияние высокоскоростной струи воды и абразивных частиц. |
| --- | --- |
| 2) электроэрозионная обработка | Б) использование электродов для удаления материала за счет электрических разрядов. |
| 3) водоструйная обработка | В) применение плазмы для резки металлов и других материалов. |
| 4) плазменная резка | Г) высокая точность разделения материалов, независимо от толщины. |

Правильный ответ: 1-Г, 2-Б, 3-А,4-В

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Установите соответствие между инструментом и его назначением

| 1) фреза | А) обработка цилиндрических поверхностей |
| --- | --- |
| 2) сверло | Б) обработка плоскостей и углублений. |
| 3) резец | В) создание отверстий в деталях. |

Правильный ответ: 1-А, 2-В, 3-Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

4. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Установите соответствие между терминами и их определениями

| 1) CNC (ЧПУ) | А) Программное обеспечение для проектирования в 2D и 3D. |
| --- | --- |
| 2) G-код | Б) Система, управляющая движением станка. |
| 3) CAD | В) Язык программирования для управления ЧПУ-оборудованием. |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А,

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо

Определите последовательность основных этапов подготовки ЧПУ-станка к работе:

А) настройка инструмента

Б) загрузка программы

В) проверка нулевой точки

Г) калибровка системы

Правильный ответ: Б, Г, В, А

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

2. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо

Выберите последовательность действий при создании программы для ЧПУ:

А) создание модели в CAD

Б) постпроцессинг

В) ввод данных в систему ЧПУ

Г) проверка программы на симуляторе

Правильный ответ: А, Б, Г, В

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

3. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо

Какова правильная последовательность выполнения команд для фрезерования детали?

А) G01 F100 (задать подачу).

Б) G00 Z-10 (опустить инструмент на глубину).

В) G00 X10 Y10 (перемещение к стартовой точке).

Г) G01 Z-5 (начало снятия материала).

Правильный ответ: В, Б, А, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

4. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо

Определите порядок действий при стартовой настройке ЧПУ-станка:

А) проверка системы сжатого воздуха.

Б) ввод параметров заготовки.

В) проверка системы охлаждения.

Г) запуск программы обработки.

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции (индикаторы):

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

В управлении станками с ЧПУ важную роль играет __________, которое отвечает за кодирование команд для обработки материала.

Правильный ответ: программное обеспечение

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Один из основных параметров при настройке станка с ЧПУ — это __________, который устанавливает скорость перемещения инструмента.

Правильный ответ: подача

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Для улучшения качества обработки также применяют __________, что позволяет снизить трение и улучшить удаление стружки.

Правильный ответ: смазочно-охлаждающие жидкости/СОЖ

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

При проектировании деталей для ЧПУ важно учитывать такие факторы, как __________, чтобы избежать технологических ограничений.

Правильный ответ: технологичность конструкции

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

5. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Строкой безопасности называется __________, содержащий G-коды, которые переводят СЧПУ в определенный стандартный режим, отменяют ненужные функции и обеспечивают безопасную работу с управляющей программой.

Правильный ответ: кадр

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Дайте ответ на вопрос

Какие команды в языке G-кодов, используемом для управления ЧПУ-станками, отвечают за выбор плоскости?

Правильный ответ: G17, G18, G19

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

2. Дайте ответ на вопрос

Что в представленном кадре означает буква F?

N... G33 X(U)... Z(W)... F...

Правильный ответ: шаг резьбы

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

3. Дайте ответ на вопрос

Как G-кодом записать кадр команды позиционирование (быстрое перемещение) инструмента в абсолютных размерах?

Правильный ответ: N… G00 X… Y… Z…

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

4. Дайте ответ на вопрос

Какими командами можно прописать конец программы ЧПУ?

Правильный ответ: М2, М30

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Дайте ответ на вопрос

Напишите программу для токарной обработки без круговой интерполяции с описанием каждого кадра.

Время выполнения: 20 мин.

Ожидаемый результат:

| % | Начало программы |
| --- | --- |
| №0 | Номер программы. |
| №1 G50 SXXX | Ограничение оборотов шпинделя |
| №2 G21 G99 G40 | Строка безопасности |
| №3 G00 G28 U0 W0 | Выход в исходную позицию |
| №4 Т0101 | Смена инструмента вкл. коррекция |
| №5 X60Z2 | Подвод к точке старта |
| №6 G96 SXXX М3 | Вкл. обороты шпинделя. |
| №7 G01 G42 Z0 FXXX | Включение коррекции |
| №8 Z-25 R5 | Обработка радиусной фаски R5 |
| №9 X105 К-4 | Обработка прямой фаски |
| №10 Z-56.5 R3 | Обработка радиусной фаски R3 |
| №11 Х113 | Окончание обработки |
| №12 G40X115 | Отмена коррекции, перемещение в точку финиша |
| №13 G00 G28 U0 W0 | Возврат органов станка в исходную позицию |
| №14 М30 | Завершение программы |

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

2. Дайте ответ на вопрос

Напишите формат кадра для цикла нарезания резьбы метчиком с пояснением.

Время выполнения: 3 мин.

Ожидаемый результат: G84 X_Y_Z_P_R_F_;

G84 – цикл нарезания резьбы метчиком;

Х_ Y_ – координаты для перемещения по осям X, Y;

Z_ – глубина резьбы;

P_ – время задержки обработки на дне отверстия;

R_ – высота плоскости отвода;

F_ – скорость подачи (перемещения)

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

3. Дайте ответ на вопрос

Написать УП наружного торцевого точения по циклу G94 согласно рисунку.

Время выполнения: 20 мин.

Ожидаемый результат:

%

№0;

№1 G50 SХХХ;

№2 G21 G99 G40;

№3 G0 G28 U0 W0;

№4 Т0101;

№5 G96 SХХХ М4;

№6 X104 Z0.5;

№7 G94 Х-2.4 Z0 FХХХ М8;

№8 ХЗ0 Z-5;

№9 Z-10;

№10 Z-15;

№11 Х50 Z-20;

№12 Z-25;

№13 G0 Х200 Z200 М9;

№14 G28 U0 W0;

№15 МЗ0;

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10

4. Дайте ответ на вопрос

Что значит код G95 и приведите пример его записи в программе?

Время выполнения: 3 мин.

Ожидаемый результат: Ввод команды G95 означает, что все значения, запрограммированные в «F» (подача), даются в мм/оборот.

Пример записи: N...G95 F...

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-2, ПК-10