Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Теоретические основы технологии производства деталей и сборки машин»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Что такое "формирование" в технологии машиностроения?

А) процесс создания детали путем ее отливки

Б) изменение формы детали без изменения объема

В) процесс соединения деталей

Г) разборка собранного изделия

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

2. Выберите один правильный ответ

Какой из следующих процессов является холодным процессом формирования?

А) литье в песчаную форму

Б) холодная прокатка

В) горячая ковка

Г) сварка

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

3. Выберите один правильный ответ

Что из перечисленного является основным способом проверки геометрических параметров деталей?

А) визуальный осмотр

Б) использование мерительных инструментов

В) проверка на прочность

Г) дефектоскопия

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

4. Выберите один правильный ответ

Чем характеризуется метод сборки "конвейерной"?

А) сборка в условиях массового производства

Б) сборка в условиях мелкосерийного производства

В) сборка отдельных деталей в ручном режиме

Г) обслуживание оборудования

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

5. Выберите один правильный ответ

Какой из перечисленных процессов не является формообразующим?

А) прессование

Б) литье

В) химическое травление

Г) сварка

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

6. Выберите один правильный ответ

Что означает термин "штамповка"?

А) процесс механической обработки

Б) процесс получения формы детали с помощью давления

В) процесс варки металлов

Г) процесс термообработки

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

7. Выберите один правильный ответ

Какой из способов получения деталей характерен для массового производства?

А) индивидуальное производство

Б) многосерийное производство

В) непрерывное изготовление однородной продукции

Г) экспериментальное изготовление

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

8. Выберите один правильный ответ

Какой из методов термообработки применяется для повышения твердости стали?

А) закалка

Б) отпуск

В) отпуск в масле

Г) нормализация

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

9. Выберите один правильный ответ

Под общей сборкой понимают:

А) получение готового изделия

Б) соединение составных частей изделия

В сборку готовых изделий из сборочных единиц и деталей

Г) законченную часть технологического процесса сборки

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК-1, ПК-2

10. Выберите один правильный ответ

Какая организационная форма сборки обеспечивает наибольшую производительность труда, наименьшую себестоимость при массовом производстве?

А) стационарная поточная

Б) поточная подвижная

В) стационарная непоточная

Г) непоточная подвижная

Правильный ответ: Б

Компетенции: ПК-1, ПК-2.

11. Выберите один правильный ответ

Каким методом контролируют правильность зацепления зубчатых колес?

А) спомощью щупа

Б) приработкой зубчатой пары

В) по пятну контакта с помощью краски

Г) прокатыванием между зубьями свинцовой проволоки

Правильный ответ: В

Компетенции: ПК-1, ПК-2.

12. Выберите один правильный ответ

Точность сборки характеризуют:

А) расчетом сборочных размерных цепей

Б) точностью изготовления деталей

В) квалификацией рабочего

Г) трудоемкостью сборочных работ

Правильный ответ: А

Компетенции: ПК-1, ПК-2.

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Установите соответствие между параметрами обработки и их описанием.

| 1) скорость резания | А) определяет, насколько быстро подаётся инструмент к материалу |
| --- | --- |
| 2) подача | Б) основной параметр, влияющий на производительность обработки |
| 3) глубина резания | В) указывает на величину, на которую инструмент заходит в заготовку |
| 4) угол резания | Г) угол между режущей кромкой и поверхностью детали |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Установите соответствие между технологиями и их областями применения.

| 1) 3D-печать | А) для получения различных изделий из металла с высокой прочностью |
| --- | --- |
| 2) литье в песчаные формы | Б) для создания прототипов |
| 3) сварка | В) для соединения деталей из различных материалов |
| 4) ковка | Г) для массового производства изделий сложной формы |

Правильный ответ: 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Установите соответствие между видами дефектов и их описанием.

| 1) заусенцы | А) небольшие излишки материала на поверхности детали |
| --- | --- |
| 2) трещины | Б) непосредственные разрывы в материале, возникающие во время обработки |
| 3) искривления | В) неровности, возникающие при несоответствующих параметрах обработки |
| 4) поры | Г) пустоты в материале, возникающие из-за неправильной заливки |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

4. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Установите соответствие между системами координат и их применением.

| 1) Декартова система | А) Используется для описания форм в двумерной плоскости |
| --- | --- |
| 2) цилиндрическая система | Б) Применяется для представления объектов в трёхмерном пространстве |
| 3) сферическая система | В) Удобна для описания движений по круговым траекториям |
| 4) полярная система | Г) Используется для представления конечных элементов |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б, 3-Г, 4-В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

5. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Установите соответствие между определением и понятием

| 1) под общей сборкой понимают: | А) сборку готовых изделий из сборочных единиц и деталей |
| --- | --- |
| 2) монтаж – это: | Б) получение готового изделия |
|  | В) работы по соединению отдельных деталей |
|  | Г) работы, связанные со сборкой и установкой машин и конструкций |

Правильный ответ: 1-А, 2-Г

Компетенции: ПК-1, ПК-2.

6. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Установите соответствие между определением и понятием

| 1) балансировкой называется операция: | А) по устранению биения соединений |
| --- | --- |
| 2) базовая деталь или базовый узел это: | Б) по устранению неуравновешенности деталей и сборочных единиц |
|  | В) основной элемент в сборке данного узла или изделия |
|  | Г) элемент, с которого начинается сборка |

Правильный ответ: 1-Б, 2-Г

Компетенции: ПК-1, ПК-2

7. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Установите соответствие между изделиями:

| 1) комплектующее изделие | А) группа составных частей изделия, которые необходимо подать на рабочее место для сборки изделия или его составной части |
| --- | --- |
| 2) типовое изделие | Б) изделие предприятия-поставщика, применяемое как составная часть изделия, выпускаемого предприятием-изготовителем |
|  | В) принадлежащее группе изделий близкой конструкции, обладающее наибольшим количеством конструктивных и технологических признаков этой группы |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В

Компетенции: ПК-1, ПК-2

8. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Установите соответствие: между видами процесса

| 1) технологический процесс | А) часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда |
| --- | --- |
| 2) технологический маршрут | Б) последовательность прохождения заготовки по цехам и производственным участкам предприятия при выполнении технологического процесса |
|  | В) обеспечивает изготовление или ремонт изделия одного наименования, типоразмера и исполнения, независимо от типа производства |

Правильный ответ: 1-А, 2-Б

Компетенции: ПК-1, ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо

Определите правильную последовательность операций при термообработке:

А) нагрев детали

Б) охлаждение

В) доследование

Г) уплотнение

Правильный ответ: А, Б, Г, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

2. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо

Определите правильную последовательность этапов фрезерования:

А) установка инструмента

Б) обработка поверхности

В) проверка качества

Г) настройка станка

Правильный ответ: А, Г, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

3. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо

Расставьте в правильном порядке этапы проектирования технологического процесса:

А) разработка технологической карты

Б) определение требований

В) выбор оборудования

Г) внедрение процесса.

Правильный ответ: Б, А, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

4. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо

Определите порядок выполнения этапов в процессе металлообработки:

А) разметка

Б) обработка

В) завершение

Г) проверка

Правильный ответ: А, Б, Г, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

5. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо

Установите правильную последовательность обработки корпуса редуктора.

А) фрезерование плоскости разъема

Б) сверление отверстий под крепежные болты и базирующие штифты

В) обработка отверстий под подшипники

Г) фрезерование торцов

Д) фрезерование плоскости основания

Е) снятие крышки

Ж) сборка корпуса с крышкой

Правильный ответ: Д, А, Б, Ж, Г, В, Е

Компетенции: ПК-1, ПК-2

6. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо

Установите правильную последовательность выполнения операции поперечной запрессовки

А) визуальный осмотр деталей

Б) очистка и обезжиривание сопрягаемых поверхностей

В) запрессовка охватываемой детали (вала)

Г) нагрев детали с охватывающей поверхностью (отверстие)

Д) проверка качества соединения (после остывания)

Правильный ответ: А, Б, Г,  В, Д

Компетенции: ПК-1, ПК-2

7. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо

Установите последовательность сборки резьбового соединения

А) подача деталей на сборку

Б) установка и предварительное ввертывание вручную (наживление)

В) завинчивание

Г) затяжка

Д) установка инструмента

Е) дотяжка

Ж) шплинтование

Правильный ответ: А, Б, Д, В, Г, Е, Ж

Компетенции: ПК-1, ПК-2

8. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо

Установите последовательность сборки соединения с использованием болта и гайки

А) предварительное соединение деталей сборочной единицы (СЕ) с постановкой болта

Б) установка подсобранной СЕ в приспособление

В) наживление гайки

Г) свободное навинчивание гайки на длину резьбы выступающей части болта

Д) затяжка с заданным моментом

Правильный ответ: А, Б, В, Г, Д

Компетенции: ПК-1, ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Для обеспечения высокой точности размерного контроля деталей используются различные  ___________ и приборы, которые позволяют измерять параметры изделия

Правильный ответ: измерительные инструменты

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

В процессе шлифования ___________ круг снимает с детали тонкий слой металла (______) острыми гранями своих абразивных зёрен.

Правильный ответ: шлифовальный, стружку

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Сократить время на обработку детали в производственном процессе позволяет применение современного ___________ оборудования, ___________ систем управления и роботизированных комплексов.

Правильный ответ: высокопроизводительного, автоматизированных

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Основными этапами цикла производства детали являются ________, обработка и контроль качества.

Правильный ответ: проектирование

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

5. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

В процессе механической обработки детали используются такие операции, как ________, сверление и токарная обработка.

Правильный ответ: фрезерование

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

6. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Разъёмные соединения позволяют ________ собирать и разбирать узлы без повреждения деталей.

Правильный ответ: многократно

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Дайте ответ на вопрос

Как называется процесс удаления материала с детали?

Правильный ответ: Обработка.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

2. Дайте ответ на вопрос

Что такое "точность" в механической обработке?

Правильный ответ: Соответствие размерам.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

3. Дайте ответ на вопрос

Укажите один из способов термообработки.

Правильный ответ: закалка / отпуск / нормализация / отжиг

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

4. Дайте ответ на вопрос

Как называется процесс удаления излишков материала?

Правильный ответ: обработка / обрезка лишних материалов/ опиливание

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

5. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Группа составных частей изделия, которые необходимо подать на рабочее место для сборки изделия или его составной части - ___________.

Правильный ответ: сборочный комплект

Компетенции: ПК-1, ПК-2

6. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Изделие предприятия поставщика, применяемое как составная часть изделия, выпускаемого предприятием изготовителем, называется _________.

Правильный ответ: комплектующим изделием / комплектующее изделие

Компетенции: ПК-1, ПК-2

7. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Свойство изделия, определяющее возможность использования применяемых на предприятии технологических процессов и технологического оснащения, - _____________.

Правильный ответ: технологическая приемственность

Компетенции: ПК-1, ПК-2

8. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Сочетание механизмов, осуществляемых целесообразные движения для преобразования энергии и производства работ, называется ______________

Правильный ответ: машиной / машина

Компетенции: ПК-1, ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Дайте ответ на вопрос

Какая организационная форма сборки обеспечивает наибольшую производительность труда, наименьшую себестоимость при массовом производстве?

Правильный ответ: поточная подвижная

Компетенции: ПК-1, ПК-2

2. Дайте ответ на вопрос

Каким методом контролируют правильность зацепления зубчатых колес?

Правильный ответ: по пятну контакта с помощью краски

Компетенции: ПК-1, ПК-2

3. Дайте ответ на вопрос

Для чего производят нагревание и охлаждение деталей при сборке неподвижных соединений?

Правильный ответ: уменьшения усилий запрессовки

Компетенции: ПК-1, ПК-2

4. Какие надписи сопровождают технологическую схему сборки?

Правильный ответ: надписи, уточняющие характер сборочных соединений и контроля не ясные из схемы

Компетенции: ПК-1, ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Дайте ответ на вопрос

Каковы особенности и преимущества применения автоматизированных систем управления в технологии машиностроения?

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Автоматизированные системы управления (АСУ) в технологии машиностроения имеют несколько особенностей:

Интеграция процессов: АСУ объединяют различные стадии производства, что позволяет минимизировать время простоя и увеличить эффективность.

Мониторинг и контроль: АСУ обеспечивают реальный контроль параметров процесса и качества, что позволяет быстро устранять отклонения.

Уменьшение человеческого фактора: Системы снижают вероятность ошибок, которые могут быть вызваны человеческим фактором.

Преимущества применения АСУ:

- Увеличение продуктивности и снижение себестоимости.

- Повышение качества продукции за счет автоматического контроля.

- Гибкость производства, позволяющая быстро перенастраивать оборудование под новые задачи.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

2. Дайте ответ на вопрос

Опишите основные параметры резания при токарной обработке и их влияние на качество поверхности детали.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Основные параметры резания при токарной обработке включают:

- Скорость резания (v): Оптимальная скорость позволяет достичь хорошего качества поверхности и увеличивает срок службы инструмента.

- Подача (f): Влияние подачи на качество поверхности достаточно серьезное. Высокая подача может привести к снижению качества, а слишком низкая – увеличить время обработки.

- Глубина резания (a): Увеличение глубины резания повышает производительность, однако также увеличивает нагрузку на инструмент и может ухудшать качество.

Оптимальное сочетание этих параметров позволяет достичь максимальной производительности при высоком качестве поверхности обрабатываемых деталей.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

3. Дайте ответ на вопрос

Какие виды дефектов могут возникать при механической обработке? Приведите примеры и способы их устранения.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

При механической обработке могут возникать следующие виды дефектов:

Царапины и вмятины: Возникают из-за неправильного выбора инструмента или режима резания. Устранение: выбор правильного инструмента и параметров.

Чрезмерный износ инструмента: Указывает на ненадлежащие условия обработки. Устранение: корректировка режимов резания и замена затупившегося инструмента.

Продувки и трещины: Возникают из-за температурных изменений или резких изменений нагрузки. Устранение: улучшение охлаждения и контроля температуры.

Для снижения числа дефектов важно проводить плановое техническое обслуживание оборудования и контролировать качество процесса.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

4. Дайте ответ на вопрос

Объясните принцип работы и применения координатно-расточных станков в производстве деталей.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Координатно-расточные станки (КРС) предназначены для обработки деталей с высокой точностью. Принцип работы заключается в движении инструмента (расточка) по трехмерным координатам. КРС могут использоваться для выполнения различных операций: расточка, фрезерование, сверление.

Применение КРС позволяет:

- Обрабатывать сложные геометрические формы с высокой точностью.

- Вести многопозиционную обработку, что снижает время на установку.

- Рассверливание и фрезерование отверстий при расположении их осей под углом.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-1, ПК-2

5. Напишите результат вычислений

Установить техническое требование на величину зазора между торцом червяка и его опорой, если все размеры деталей будут выполнены в заданных пределах.

Время выполнения 15 мин.

Ожидаемый результат:

- Составим схему размерной цепи

2) Определим номинальный размер зазора

3) Определим максимальный размер зазора

4) Определим минимальный размер зазора

Следовательно,

5) Установим формулировку технического требования. В данном случае техническое требование можно записать так:

а) натяг между червяком и торцом его опоры не допускается;

б) зазор между опорой и торцом червяка не должен превышать 0,24 мм.

Правильный ответ: натяг между червяком и торцом его опоры не допускается; зазор не больше 0,24 мм.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному решению.

Компетенции: ПК-1, ПК-2.

6. Напишите результат вычислений

Определить производственный цикл сборки изделий при средней продолжительности операции соответственно 3,2; 4,8; 1,8; 3,1 и 1,5 мин. и времени пролеживания деталей, соответственно 70% от продолжительности каждой операции.

Время выполнения 10 мин.

Ожидаемый результат:

1) Тсб = Т1 + Т2 + Т3 + Т4  + Т5 = 3,2 + 4,8 +1,8 +3,1 +1,5 = 14.4 мин.

2) Производственный цикл с учетом пролеживания деталей

Тц = Тсб * k = 14,4 * 1,7 = 24,48 мин. ,

где k = 1,7 – коэффициент, учитывающий пролеживание деталей 70% от Тсб.

Правильный ответ: цикл сборки изделия Тсб = 24,48 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному решению.

Компетенции: ПК-1, ПК-2.

7. Напишите результат вычислений

Для обеспечения плавного вращения шкива необходим зазор между головкой винта и шайбой 0,05мм. Произвести расчет размеров компенсаторов, обеспечивающих заданное техническое требование.

Время выполнения 15 мин.

Ожидаемый результат:

1) Исходя из заданного допуска замыкающего звена,  видим, что точность изготовления всех деталей должна быть высока; погрешность каждой детали не должна превышать 0,02 мм.

2) Установим с учетом опыта изготовления подобных деталей, следующие допуски на составляющие звенья

3) Рассчитывая размерную цепь по методу максимума-минимума, определяем допуск замыкающего звена при условии назначения экономически, целесообразных допусков.

;

4) Заменим многозвенную размерную цепь трехзвенной.

5) Корректируем размерную цепь за счет изменения размера 500,1 на размер 50 с тем, чтобы допуск замыкающего звена был больше ;

6) Определяем величину компенсации

;

7) Определим количество ступеней детали-компенсатора (в данном случае шайбы):

;

8) Определяем отклонения размера шайбы:

;

Таким образом, размеры шайб будут: 5,025-0,03; 5,05-0,03; . 5,35-0,03.

Правильный ответ: размеры шайб: 5,025-0,03; 5,05-0,03; . 5,35-0,03..

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному решению.

Компетенции: ПК-1, ПК-2.

8. Определить трудоемкость сборки масляного насоса, если в течение года 23 рабочих производят 150000 изделий. (Режим работы односменный).

Время выполнения 5 мин.

Ожидаемый результат:

мин., где F=1860 час – годовой фонд рабочего времени;  R – количество рабочих; N – программа выпуска изделий.

Правильный ответ: трудоемкость сборки масляного насоса tΣ = 17,1 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному решению.

Компетенции: ПК-1, ПК-2.