Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Контроль качества изделий»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Контроль, обеспечивающий контроль параметра без нарушения целостности изделия и ухудшения его эксплуатационных характеристик называется

А) неразрушающим

Б) стационарным

В) целостным

Г) разрушающим

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-7

2. Выберите один правильный ответ

Контроль с целью предотвращения брака, например, контроль первой детали или выборочный контроль в процессе изготовления партии деталей, называется

А) предупредительным

Б) активным

В) первичным

Г) текущим

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-7

3. Выберите один правильный ответ

Контроль, по результатам которого принимают решение о пригодности продукции к поставке потребителю и использованию по назначению, называется

А) приемочным

Б) выбраковочным

В) текущим

Г) динамическим

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-7

4. Выберите один правильный ответ

Совокупность эксплуатационных свойств, определяющих пригодность машины в целом, и ее конструктивных элементов для работы в соответствии со своим назначением называется:

А) качеством изделия

Б) служебным назначением

В) производительностью

Г) эксплуатационными элементами

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-7

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Установите соответствие между видами контроля качества в машиностроении:

| 1) входной контроль материалов и комплектующих. | А) проверяются параметры, свойства и дефекты изделия в ходе технологического процесса |
| --- | --- |
| 2) пооперационный контроль. | Б) отвечает за контроль на последних этапах технологического процесса |
| 3) приёмочный контроль | В) контролирует состояние и технические характеристики деталей в процессе использования |
| 4) инспекционный контроль | Г) происходит без воздействия на процесс производства |
| 5) пассивный контроль | Д) проверка изделий проходит в процессе изготовления и используется для управления производством |
| 6) активный контроль | Е) проводится невооружённым глазом |
| 7) визуальный контроль | Ж) проверяется качество и свойства сырья, исходных материалов, заготовок и т. п. |

Правильный ответ: 1-Ж, 2-А, 3- Б, 4- В, 5- Г, 6- Д, 7-Е.

Компетенции (индикаторы): ПК-7

2. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Установите соответствие между основными составляющими системы качества

| 1) организация | А) значимые сведения, которые размещаются на электронном или бумажном носителе |
| --- | --- |
| 2) процесс | Б) всё то, без чего не обходится менеджмент качества на предприятии |
| 3) документ | В) количество взаимодействующих и взаимосвязанных между собой элементов, предназначенных для решения локальных или глобальных задач |
| 4) ресурсы | Г) совокупность специалистов и финансово-технических средств, где распределяются взаимоотношения, степень ответственности и полномочия |

Правильный ответ: 1-Г, 2-В, 3- А, 4- Б

Компетенции (индикаторы): ПК-7

3. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Установите соответствие между методиками и приборами для контроля процессов и продукции

| 1) контроль и испытания | А) внедрение и поддержание в рабочем состоянии методики регулирования, проверок, а также технического обслуживания оборудования |
| --- | --- |
| 2) управление контрольным, испытательным и измерительным оборудованием | Б) разработка внутренней документации, которая определяет, какие данные должны быть обработаны и какие из статистических методов будут использованы для обработки таких данных |
| 3) статистические методы | В) выбор методов и разработка методики контроля и испытаний, с помощью которых предполагается проверять соответствие продукции заданным требованиям |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б

Компетенции (индикаторы): ПК-7

4. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

Установите соответствие между методами оценки показателей качества

| 1) измерительный | А) базируется на мнении квалифицированных экспертов |
| --- | --- |
| 2) Регистрационный | Б) оценка качества с использованием органов чувств |
| 3) расчётный | В) для оценки используют измерительные приборы и средства. |
| 4) органолептический | Д) базируется на данных наблюдений за объектом и фиксации определённых событий |
| 5) экспертный | Е) показатели качества определяют с использованием математических формул и данных, полученных опытным путём |
| 6) социологический | Ж) предполагает анализ потребительских мнений |

Правильный ответ: 1-В, 2-Д, 3-Е, 4-Б, 5-А. 6-Ж

Компетенции (индикаторы): ПК-7

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо

Установите правильную последовательность основных этапов управления качеством

А) планирование системы управления качеством

Б) оценка и улучшение системы управления качеством

В) внедрение и реализация системы управления качеством

Правильный ответ: А, В, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-7

2. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо

Установите правильную последовательность оценки уровня качества продукции

А) выбор базового образца для сравнения

Б) выбор метода оценки уровня качества продукции

В) выбор и обоснование показателей качества

Г) установление класса и группы изделия

Д) определение фактических значений показателей оцениваемого изделия и сравнение их с базовыми

Е) анализ результатов

Правильный ответ: Г, В, А, Б, Д, Е

Компетенции (индикаторы): ПК-7

3. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо

Установите правильную последовательность основных этапов сертификации систем менеджмента качества (СМК):

А) предварительная оценка СМК

Б) независимая проверка (аудит)

В) плановые и внеплановые проверки

Г) подготовка документов

Д) принятие решения

Правильный ответ: А, Г, Б, Д, В

Компетенции (индикаторы): ПК-7

4. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо

Установите правильную последовательность оценки шероховатости поверхности отливок:

А) выбор заготовок для образцов шероховатости

Б) оценка пригодности текстуры контролируемого образца

В) сравнение текстуры контролируемого образца с текстурами полученных эталонов

Г) суждение о достоверности режима, применённого для получения контролируемого образца шероховатости

Правильный ответ: А, В, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-7

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Дефект, при наличии которого использование продукции по назначению практически невозможно или недопустимо – это дефект ____________

Правильный ответ: критический

Компетенции (индикаторы): ПК-7

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Качественные показатели производимого продукта представляют собой неотъемлемую часть его ____________

Правильный ответ: конкурентоспособности

Компетенции (индикаторы): ПК-7

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Оценка уровня качества продукции может осуществляться на ___________ стадиях жизненного цикла

Правильный ответ: различных / всех

Компетенции (индикаторы): ПК-7

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание).

Совокупность испытаний на разных этапах ___________ конструкции составляет систему испытаний, которая отражает не только специфические особенности машины, но и особенности условий её функционирования и использования

Правильный ответ: жизненного цикла

Компетенции (индикаторы): ПК-7

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Дайте ответ на вопрос

Какова основная цель контроля качества?

Правильный ответ: обеспечение необходимого стандарта

Компетенции (индикаторы): ПК-7

2. Дайте ответ на вопрос

Какой инструмент используется для проверки твердости?

Правильный ответ: твердомер

Компетенции (индикаторы): ПК-7

3. Дайте ответ на вопрос

Что такое "недопустимые дефекты"?

Правильный ответ: нарушение технических условий

Компетенции (индикаторы): ПК-7

4. Дайте ответ на вопрос

Дайте краткую характеристику такому методу контроля как функциональные испытания.

Правильный ответ: проверка изделия в условиях его эксплуатации

Компетенции (индикаторы): ПК-7

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Дайте ответ на вопрос

Каковы последствия низкого качества продукции для предприятия?

Время выполнения – 3 мин.

Ожидаемый результат: Низкое качество продукции может привести к увеличению затрат на исправление дефектов, потере клиентов, ухудшению репутации, юридическим последствиям и снижению конкурентоспособности на рынке.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-7

2. Дайте ответ на вопрос

Каково значение статистических методов в контроле качества?

Время выполнения – 3 мин.

Ожидаемый результат: Статистические методы помогают анализировать данные о качестве, выявлять закономерности и тенденции, осуществлять выборочный контроль и принимать обоснованные управленческие решения.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-7

3. Дайте ответ на вопрос

Каковы основные факторы, влияющие на качество машиностроительной продукции?

Время выполнения – 3 мин.

Ожидаемый результат: Основные факторы включают качество используемых материалов, уровень квалификации персонала, технологии производства, методы контроля и условия хранения готовой продукции.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-7

4. Дайте ответ на вопрос

Какую роль играет документация в контроле качества на заводе?

Время выполнения – 3 мин.

Ожидаемый результат: Документация играет ключевую роль в контроле качества, так как она обеспечивает стандартизацию процессов, хранение информации о контроле, регламентирует процедуры и помогает отслеживать изменения и улучшения.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному пояснению.

Компетенции (индикаторы): ПК-7

5. Дайте ответ на вопрос

Опишите основные этапы контроля качества на производстве.

Ожидаемый ответ должен содержать минимум 3 из следующих элементов: 1) входной контроль сырья, 2) контроль технологических процессов, 3) промежуточный контроль на разных стадиях производства, 4) выходной контроль готовой продукции.

Компетенции (индикаторы): ПК-7

6. Дайте ответ на вопрос

Используйте распределение Пуассона для оценки вероятности наличия двух дефектных изделий в выборке, содержащей n=100 изделий и взятой из потока продукции, в которой доля дефективных изделий равна 0,03.

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат:

Рассчитаем по формуле P=(np)22!e-np=(100∙0.03)22!e-100∙0.03=0.405

P=0.405∙100%=40.5%

Правильный ответ: Р=40,5 или Р=40,5%

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному решению.

Компетенции (индикаторы): ПК-7

7. Дайте ответ на вопрос

Партия продукции состоит из 500 единиц продукции. По результатам контроля установлено: 480 единиц годных, 15 единиц содержат по одному дефекту, 4 единицы – по два дефекта, в одной единице продукции – три дефекта. Определить уровень дефективности партии.

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат:

Процентное содержание дефективных единиц продукции будет:

число дефективных ед. продукциичисло проверенных ед. продукции∙100=20500∙100=4%

В контролируемой партии из 500 единиц продукции содержится 4% дефективных.

Уровень дефективности: 4∙100500=0,8%

Правильный ответ: Уровень дефективности: 0,8 или 0,8%

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному решению.

Компетенции (индикаторы): ПК-7