Комплекс оценочных материалов по дисциплине

«Импульсные методы обработки»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Что такое быстрое химическое превращение взрывчатых веществ, сопровождающееся выделением большого количества тепла и образованием газов?

А) Калибровка

Б) Взрыв

В) Импульс

Г) Штамповка

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Выберите один правильный ответ

Опишите процесс горения и его характеристику

А) Протекает медленно со скоростью распространения, не превышающей нескольких метров в секунду

Б) Характеризуется высокой скоростью распространения, измеряемой тысячами метров в секунду

В) Представляет собой стационарную форму взрыва, распространяющегося с постоянной и максимально возможной для взрывчатых веществ, скоростью, превышающей скорость звука в данном веществе

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Выберите один правильный ответ

Уточните правильное определение фазы зажжения в процессе горения пороха

А) Процесс распространения реакции горения по поверхности зерен

Б) Процесс химического превращения газовых смесей

В) Процесс распространения реакции горения в толщу пороха

Г) Процесс начала горения пороха под влиянием внешнего импульса

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. Выберите один правильный ответ

Что часто используют для изготовления небольших партий деталей вместо стационарного бассейна?

А) Сферические емкости

Б) Емкости с абразивной средой

В) Разовые емкости с водой

Г) Резервуары с цилиндрической формой сечения

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2

5. Выберите все правильные варианты ответов

Укажите импульсные методы обработки деталей, применяемые в различных типах машиностроительного производства

А) Волочение

Б) Прессование

В) Поверхностное пластическое деформирование

Г) Кулачково-ударная обработка

Д) Обработка металла машинами-орудиями на импульсном энергоносителе

Правильный ответ: В, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-2

6. Выберите все правильные варианты ответов

Перечислите, что можно отнести к импульсным источникам высокой энергии?

А) Взрывчатые вещества

Б) Пороха

В) Импульсное магнитное поле

Г) Солнечная энергия

Д) Горючие газовые смеси

Правильный ответ: А, Б, В, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-2

7. Выберите все правильные варианты ответов

Укажите плюсы импульсных источников питания

А) Высокий КПД

Б) Низкая себестоимость

В) Источники помех

Г) Высокий диапазон питающих напряжений

Правильный ответ: А, Б, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите правильное соответствие между взрывными процессами и их характеристиками

| 1) Процесс горения | А) Процесс характеризуется высокой скоростью распространения, измеряемой тысячами метров в секунду |
| --- | --- |
| 2) Процесс взрыва | Б) Процесс медленно со скоростью распространения, не превышающей нескольких метров в секунду |
| 3) Процесс детонации | В) Представляет собой стационарную форму взрыва, распространяющегося с постоянной и максимально возможной для взрывчатых веществ, |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Установите соответствие между нитроцеллюлозными и смесевыми порохами, и их способами получения

| 1) Нитроцеллюлозные пороха | А) Получают воздействием летучего растворителя на пироксилин |
| --- | --- |
| 2) Пироксилиновые пороха | Б) Получают механическим смешиванием окислителей, горючих и связующих веществ |
| 3) Смесевые пороха | В) Получают из нитратов целлюлозы |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Установите правильное соответствие между схемами и формами фронта ударных волн

| 1) Цилиндрическая форма фронта ударных волн | А) |
| --- | --- |
| 2) Плоская форма фронта ударных волн | Б) |
| 3) Сферическая форма фронта ударных волн | В) |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | В | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность

1. Установите правильную последовательность между процессами горения пороха и их фазами

А) Воспламенение

Б) Горение

В) Зажжение

Правильный ответ: В, А, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Установите правильную последовательность этапов штамповки в матрице

А) Удаление детали из матрицы при помощи выталкивания

Б) Подача материала по направляющим до упора

В) Опускание ползуна пресса, при котором пуансон выполняет операции вырубки и пробивки

Г) Отход детали проваливается через отверстие пуансон-матрицы, а деталь остается в верхней части штампа – в матрице

Д) Ход ползуна вверх

Правильный ответ: Б, В, Г, Д, А

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

________ – быстрое химическое превращение взрывчатых веществ, сопровождающееся выделением большого количества тепла и образованием газов

Правильный ответ: взрыв

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Выделение тепла, происходящее при разряде тока, приводит к тому, что индуктор ________

Правильный ответ: нагревается

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Форма индуктора в зависимости от назначения и формы обрабатываемой заготовки бывает плоской и __________

Правильный ответ: цилиндрической

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Прогрессивные пороха состоят из _______, поверхность которых возрастает по мере сгорания

Правильный ответ: зерен

Компетенции (индикаторы): ПК-2

5. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Воспламенение газовой смеси осуществляется _______ или местным зажиганием

Правильный ответ: подогревом

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Какие вы знаете преимущества метода электрогидравлической штамповки?

Правильный ответ должен содержать минимум 2 преимущества из представленных: 1) упрощение конструкции, 2) равномерное нагружение заготовки, 3) легкость автоматизации процесса, 4) возможность применения в обычных производственных помещениях

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. На использовании чего основан процесс электрогидравлической штамповки?

Правильный ответ: высоковольтных электрических разрядов в жидкости

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Какие существуют импульсные методы обработки деталей, применяемые в различных типах машиностроительного производства?

Правильный ответ должен содержать минимум 2 правильных метода из перечисленных: 1) штамповка листового металла, 2) упрочнение, соединение и сварка металлов 3) крепление труб в трубных досках теплообменных аппаратов, 4) обработка металла машинами-орудиями

Компетенции (индикаторы): ПК-2

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте ответ на вопрос

1.Укажите, какая из двух данных схем 1) или 2) является-принципиальной схемой установки для электрического разряда в жидкости?

Расшифруйте условные обозначения TP и P

1)        2)

Время выполнения – 3 мин.

Ожидаемый результат: схема 2) является принципиальной схемой установи для электрического разряда в жидкости. TP – трансформатор, P – разрядник

Критерий оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному описанию.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

2. Какая схема изображена на данном рисунке? В каких случаях  используется данный метод?

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: на рисунке изображена схема резки металла взрывом. Данный метод используется, когда традиционные методы резки оказываются малоэффективными

Критерий оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному описанию.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Что изображено на данном рисунке? Дайте определение обозначениям 1, 2 и 3

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: на данном рисунке изображены основные схемы магнитно-импульсного формоизменения. 1 – индуктор, 2 – заготовка, 3 – матрица

Критерий оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному описанию.

Компетенции (индикаторы): ПК-2

4. На данном рисунке изображена конструкция соединения оплетки с концевой арматурой гибкого шланга. Укажите, с помощью чего крепят оплетку к арматуре шлангов? Является ли этот процесс трудоемким?

Время выполнения – 3 мин.

Ожидаемый результат: оплетку к арматуре шлангов крепят с помощью втулок. Данный процесс является трудоемким

Критерий оценивания: полное содержательное соответствие вышеприведенному описанию.

Компетенции (индикаторы): ПК-2