Комплект оценочных материалов по практике

«Преддипломной практике»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ

Какой метод используется для контроля качества готовой продукции?

А) макроанализ

Б) микроанализ

В) механические испытания

Г) все перечисленные

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): УК-1; УК-6

2. Выберите один правильный ответ

Какой отдел занимается разработкой технологической документации на выполнение термической обработки деталей?

А) отдел контроля качества

Б) производственный отдел

В) отдел логистики

Г) все перечисленные

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1; ОПК-2

3. Выберите один правильный ответ

Какое структурное подразделение отвечает за качество поступившего материала?

А) отдел контроля качеством

Б) центральная лаборатория

В) производственный отдел

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3; ОПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

Установите соответствие между определениями и названиями видов пластмасс

| 1) простые пластмассы | А) смесь полимеров с добавками |
| --- | --- |
| 2) сложные пластмассы | Б) полиэтилен, фторопласт, органическое стекло |

Правильный ответ: 1-Б, 2-А

Компетенции (индикаторы): ПК-4

- Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

Установите соответствие между видами оборудования и их характеристиками:

| 1) шахтная печь | А) очистка от окалины |
| --- | --- |
| 2) пресс гидравлический | Б) закалка, отжиг |
| 3) дробеструйная камера | В) формование заготовок |
| 4) смеситель порошков | Г) Смешивание компонентов |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-5; ОПК-6

- Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

Установите соответствие позиций на рисунке и элементов на схеме горячего штампования изделий из листовых термопластов

| 1) 1 | А) прижимная плита |
| --- | --- |
| 2) 2 | Б) матрица |
| 3) 3 | В) пружина |
| - 4 | Г) заготовка |
| - 5 | Д) пуансон |

Правильный ответ: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В, 5-Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-7; ОПК-8

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо

Установите правильную последовательность этапов подготовки шлифа к микроанализу?

А) травление микрошлифа

Б) полирование

В) шлифование

Г) вырезка шлифа

Д) исследование микроструктуры

Правильный ответ: Г, В, Б, А, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо

Установите правильную последовательность этапов разработки технологических процессов:

А) разработка технологического процесса

Б) изучение чертёжной документации

В) подбор необходимого оборудования и оснастки

Г) изучение ГОСТов на материалы

Правильный ответ: Б, Г, В, А

Компетенции (индикаторы): ПК-2

3. Установите правильную последовательность. Запишите правильную последовательность букв слева направо

Установите правильную последовательность  моделирования термической обработки в компьютерных программах ANSYS, MATLAB, FLUENT, DEFORM-3D

А) задание свойств материала

Б) установка начальных и граничных условий

В) создание геометрической модели

Г) задание параметров процесса

Д) обработка информации

Е) сохранение проекта

Правильный ответ: В, А, Б, Г, Е, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

______________ нахождение металла в печи при высокой температуре, которая близка к температуре плавления, приводит к тому, что кислород из окружающего воздуха проникает вглубь нагреваемого металла и окисляет границы зёрен, в результате происходит пережог.

Правильный ответ: продолжительное / долгое

Компетенции (индикаторы): ПК-5

2. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Алитирование - это диффузионное насыщение _________ поверхностного слоя металлических изделий.

Правильный ответ: алюминием

Компетенции (индикаторы): ПК-5

3. Напишите пропущенное слово (словосочетание)

Гетерогенное зарождение кристаллов - это процесс ___________ зародышей на имеющейся межфазной поверхности, например, на поверхности находящихся в расплаве твёрдых частиц (например, неметаллических включений), стенок изложниц и кристаллизаторов.

Правильный ответ: образования, роста

Компетенции (индикаторы): ПК-7

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Дайте ответ на вопрос

Какая сингония относится к высшей категории?

Правильный ответ: кубическая

Компетенции (индикаторы): ПК-6

2. Дайте ответ на вопрос

Как называется процесс контролируемого изменения физико-механических свойств металлов путем нагрева, выдержки при определенной температуре и последующего охлаждения, а иногда и с помощью химических процессов.

Правильный ответ: термическая обработка/ термообработка/ термическая обработка металла/ термообработка металла

Компетенции (индикаторы): ОПК-4

3. Дайте ответ на вопрос

Укажите причины атмосферной коррозии?

Правильный ответ: влажность воздуха / состав атмосферы / твёрдые частицы в воздухе

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания открытого типа с развёрнутым ответом

1. Защита отчёта о прохождении преддипломной практики.

Задачи:

Подготовка презентации для защиты отчёта о прохождении преддипломной практики:

- содержание презентации должно отражать содержание всех разделов отчёта о практике;

- количество слайдов презентации – не менее десяти;

- структура презентации: первый слайд – титульный, второй слайд – задачи практики в соответствии с индивидуальным планом, следующие слайды – характеристика содержания основной части отчёта в соответствии с ее структурой, предпоследний слайд – выводы по результатам практики и предложения по усовершенствованию ее организации и содержания, последний слайд – контакты обучающегося и руководителя практики;

- оформление презентации – стандартные требования, использование встроенных цветовых схем, шрифтов, возможностей визуализации информации.

Время выполнения – 18 часов.

Ожидаемый результат: презентация для защиты отчета о прохождении преддипломной практики.

Критерии оценивания: соответствие подготовленной презентации для защиты отчёта о прохождении преддипломной практики требованиям по структуре, содержанию и оформлению.

Компетенции: ПК-7