Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Методика выбора и разработка материалов с заданными функциональными свойствами»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Конструкционные стали и сплавы предназначены для изготовления:

А) различных металлоконструкций, деталей машин, механизмов, приборов, подвергающихся механическим нагрузкам

Б) для ножей

В) для магнитов

Г) нагревательных элементов

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Для каких изделий, в основном, используют стали типа 60С2, 50ХГФА:

А) для коленчатых валов

Б) для шестерен редукторов

Б) для распределительных валов

Г) для пружин, рессор

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Стали и сплавы, работающие при повышенных температурах, выбираются по основному признаку:

А) легированные кремнием и марганцем

Б) содержанию углерода

В) температуре эксплуатации

Г) содержанию меди

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие

| 1) Мартенситно-стареющая сталь 2) Высокопрочная сталь 3) Дисперсно-твердеющая сталь 4) Сплав на железоникелевой основе | А) 03Н18К9М5Т Б) 40Х5М2С В) 06ХН28МДТ Г) 30ХГСН2А |
| --- | --- |

Правильный ответ: 1-А, 2-Г, 3-Б, 4-В

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2.Установите соответствие

| 1) Эксплуатационное свойство | А) абразивность |
| --- | --- |
| 2) Технологическое свойство | Б) обрабатываемость |
| 3) Физико-механическое свойство | В) твердость |

Правильный ответ: 1-Б, 2-Б, 3-В

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Установите правильную последовательность этапов по значению параметров технологического режима:

А) с низкой концентрацией вещества и высокой концентрацией вещества

Б) каталитические и некаталитические

В) протекающие под вакуумом, нормальным и высоким давлением

Г) низкотемпературные и высокотемпературные

Правильный ответ: Г, Б, В, А

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Установите правильную последовательность процесса термической обработки:

А) Охлаждение

Б) Нагрев

В) Выдержка

Правильный ответ: Б, В, А

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Установите последовательность:

А) При работе пар трения (трения скольжения) - этап нормального износа или естественный износ

Б) При работе пар трения (трения скольжения) - этап характеризующий процесс приработки нового сопряжения

В) При работе пар трения (трения скольжения) - этап катастрофического износа

Правильный ответ: Б, А, В

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Магнито – мягкие металлические материалы (стали и сплавы) легко ______________.

Правильный ответ: намагничиваются и перемагничиваются и характеризуются узкой петлей гистерезисного цикла

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Прецизионные сплавы это_______________________________

Правильный ответ: высоколегированные сплавы со специальными физическими и физико-механическими свойствами, уровень которых определяется точным химическим составом, специальной технологией выплавки и специальной термообработкой.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Железоникелевые прецизионные магнитомягкие сплавы наиболее широко применяются для изготовления магнитов называют _____________.

Правильный ответ: пермаллои

Компетенции (индикаторы): ПК-4

4. Средства технологического оснащения, дополняющие технологическое оборудование для выполнения определенной части технологического процесса (например, трехкулачковый токарный патрон) – это технологическая ______________.

Правильный ответ: оснастка

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Где применяют детали из прецизионных сплавов

Правильный ответ: Детали из прецизионных сплавов служат источником, усилителем или фильтром основного сигнала, приводя в действие всю систему и определяя надежность ее работы

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Какие материалы относятся к основным конструкционным легким материалам?

Правильный ответ: К основным конструкционным легким металлам относятся пластмассы, цветные металлы Mg, Be, Al, Ti и сплавы на их основе, а также композиционные материалы

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Упругость – это…

Правильный ответ: свойство материалов восстанавливать свою форму и размеры после снятия нагрузки

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

Дайте ответ на вопрос

1. По каким признакам классифицируют композиционные материалы?

Время выполнения – 15 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже решению:

1. По материалу матрицы и армирующих элементов;

2. По геометрии компонентов. Различают материалы с нульмерными, одномерными и двумерными компонентами;

3. По структуре и расположению компонентов. Выделяют композиты с каркасной, матричной, слоистой и комбинированной структурой;

4. По у получения. Различают материалы, полученные жидкофазными, твердофазными методами, а также методами осаждения-напыления и комбинированными методами;

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Что является главнейшим критерием работоспособности и надёжности?

Время выполнения – 5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже решению:

Прочность – это главный критерий работоспособности большинства деталей машин без поломок при постоянной (статической) и переменной нагрузке.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. В чём заключается общее условие прочности деталей машин?

Время выполнения – 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже решению:

Общее условие прочности деталей машин заключается в том, что напряжения в материале детали должны быть меньше допускаемых. Под допускаемыми напряжениями понимают максимальные значения рабочих напряжений, которые могут быть допущены в опасном сечении при условии обеспечения необходимой прочности и долговечности детали во время её эксплуатации.

Компетенции (индикаторы): ПК-4