Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Отпуск сталей после деформационно-термической обработки»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Что такое деформационно-термическая обработка?

А) совокупность эффективных ресурсосберегающих технологий, позволяющих обеспечить получение высокого комплекса свойств материалов и существенно сократить при этом производственные расходы и материалоемкость изготавливаемых изделий

Б) совокупность эффективных ресурсосберегающих технологий

В) сокращение производственных расходов и материалоемкости изготавливаемых изделий

Правильный ответ: А

Компетенции и индикаторы: ОПК-4

2. Что такое изотермическая выдержка?

А) получение необходимой структуры

Б) выдержка при постоянной температуре

В) выдержка при постоянной температуре заданное время

Правильный ответ В

Компетенции и индикаторы: ПК-7

3. Что такое возврат?

А) права на производство материалов

Б) права на результаты интеллектуальной деятельности

В) уменьшение плотности дефектов кристаллического строения в результате их взаимодействия между собой и перемещения к местам их стока

Правильный ответ: В

Компетенции и индикаторы: ПК-7

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между процессами, происходящими в металле при деформационно-термической обработке:

| Характеристики | Определение |
| --- | --- |
| 1) Горячий наклеп | А) формирование устойчивой субзеренной структуры |
| 2) Динамическая рекристаллизация | Б) при больших степенях и высоких скоростях деформации, когда создается высокая плотность дислокаций. происходит изменение зеренной структуры и значительное снижение плотности дислокаций |
| 3) Динамическая полигонизация | В) повышение плотности дислокаций в результате горячей деформации |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | А |

Компетенции и индикаторы: ОПК-4

2. Установите соответствие между понятием деформационно-термической обработки и их сущностью:

| Понятие | Определение |
| --- | --- |
| 1) Структура горячедеформированного аустените | А) понижение прочностных свойств металла |
| 2) Разупрочнение | Б) измельчение размера зерна |
| 3) Перлитное превращение | В) превращение перлита в аустенит |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции и индикаторы: ОПК-4

3. Установите соответствие между видами фазовых превращений и их сущностью:

| Методы деформирования | Определение |
| --- | --- |
| 1) Бейнитное превращение | А) снижение температуры и повышение устойчивости переохлажденного аустенита в бейнитной области |
| 2) Мартенситное превращение | Б) тормозящее влияние пластической деформации возрастает с увеличением степени деформации |
| 3) Перлитное превращение | В) горячая пластическая деформация повышает температуру начала полиморфного превращения аустенита в феррит |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции и индикаторы: ПК-7

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Расположите в правильном порядке последовательность этапы высокотемпературной термомеханической обработки:

А) нагрев металла перед пластической деформацией

Б) охлаждение для повышения прочности

В) деформация при высокой температуре

Правильный ответ: А, В, Б

Компетенции и индикаторы: ОПК-4, ПК-7

2. Расположите в правильном порядке последовательность процессов, происходящих в стали, при деформационно-термической обработке:

А) динамический возврат

Б) динамическая рекристаллизация

В) динамическая полигонизация

Правильный ответ: А, В, Б

Компетенции и индикаторы: ПК-7

3. Расположите в правильном порядке последовательность образования структуры стали при увеличении степени переохлаждения:

А) измельчение аустенитного зерна

Б) увеличение скорости образования зародышей феррита

В)) увеличение скорости роста зерна феррита

Правильный ответ: Б, В, А

Компетенции и индикаторы: ПК-7

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. __________________ –  повышение прочности за счет увеличения плотности дислокаций.

Правильный ответ: упрочнение

Компетенции и индикаторы: ПК-1

2. ____________________ – повышение пластичности при горячей деформации.

Правильный ответ: разупрочнение

Компетенции и индикаторы: ОПК-4, ПК-7

3. _______________ незначительное повышение пластичности при горячей деформации.

Правильный ответ: возврат

Компетенции и индикаторы: ОПК-4, ПК-7

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. ___________________– твердый раствор углерода в  -железе.

Правильный ответ: феррит/ мартенсит

Компетенции и индикаторы: ОПК-4, ПК-7

2.____________________ – твердый раствор углерода в  -железе

Правильный ответ: аустенит / ледебурит

Компетенции и индикаторы: ОПК-4, ПК-7

3. ________________________ – структура стали при промежуточном превращении, состоит из смеси частиц пересыщенного углеродом феррита и карбида железа.

Правильный ответ: бейнит / эвтектоид

Компетенции и индикаторы: ОПК-4, ПК-7

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Назначить режим низкотемпературной термомеханической обработки для стали 18ХГТ.

Время выполнения – 5 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению: Аустенитизация, подстуживание до температуры 600 0С, деформация с обжатиями 70-95%, охлаждение.

Компетенции и индикаторы: ОПК-4, ПК-7.1

2. Назначить время нагрева для заготовок стали У8 диаметром 100 мм, длиной 200 мм.

Время выполнения – 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению: Время нагрева определяется исходя из размеров заготовки. Перепад температур принимаем 30 С. На поверхности заготовки температура составит 7800С, в центре заготовки 750 0С. Время нагрева определяем исходя из того, что на нагрев 1 мм размера заготовки необходима температура равная 1000С. Время нагрева составит 1 час.

Компетенции и индикаторы: ОПК-4, ПК-7

3. Определить температурный интервал пластической деформации под высокотемпературную термомеханическую обработку стали с содержанием углерода 0,3 %.

Время выполнения – 10 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ниже пояснению: По диаграмме железо-углерод температурный интервал для стали с содержанием углерода 0,3% составит 1200-9000С.

Компетенции и индикаторы: ОПК-4, ПК-7