Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Ресурсосбережение в производстве металлических изделий»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какая совокупность обобщенных видов ресурсов производства Вам известны?

А) природные, потребительские, производственные

Б) физические

В) складские

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Что, в общем виде, относят к ресурсам, согласно ГОСТ Р ИСО 9004-2001?

А) человеческий капитал

Б) инфраструктуру, производственную среду, информацию, поставщиков, партнеров, природные и финансовые ресурсы, квалифицированный персонал

В) уставной капитал

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Определите понятие ресурсы согласно ГОСТ 30166-95?

А) ценности, запасы, возможности, источники дохода в бюджете

Б) полезные ископаемые

В) наличие специализированного оборудования и сырье для его функционирования

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие. Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- Установите соответствие между направлениями ресурсо- и энергосбережения и их содержанием:

| 1) Интенсификация производства | А) Снижение массы машин, агрегатов, механизмов |
| --- | --- |
| 2) Повышение конкурентоспособности | Б) Повышение эксплуатационных свойств литейных сплавов |
| 3) Снижение расхода металлов | В) Физические, химические, организационные, технологические |

Правильный ответ: 1В, 2Б, 3А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

- Установите соответствие между применением той или иной литейной технологии и повышением конкурентоспособности отливок, как направления ресурсо- и энергосбережения:

| 1) Литье под высоким давлением | А) Повышение эксплуатационных свойств сплавов |
| --- | --- |
| 2) Применения ХТС-процессов | Б) Повышение производительности |
| 3) Применение смесей по горячей оснастке | В) Экономия энергоресурсов |

Правильный ответ: 1А, 2В, 3Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3

- Установите соответствие применения отвердителей (катализаторов) для связующих ХТС процессов, обеспечивающих экономию энергоресурсов:

| 1) Смолы: фурановые, феноло-фурановые, фенол-формальдегидные | А) Жидкий амин |
| --- | --- |
| 2) Фенольная смола+ полиизоцианит (Pep-Set) процесс | Б) Ортофосфорная кислота и сульфокислоты (БСК и ПТСК) |
| 3) Щелочная фенольная смола (α-set) процесс | В) Смесь сложных эфиров |

Правильный ответ: 1Б, 2А, 3В

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- Сформулируйте алгоритм расчета литниковой системы, обеспечивающий получение бездефектной отливки, установив правильную последовательность её (литниковой системы -ЛС) расчета:

А) из соотношения Fст:Fшл:∑Fпит определить размеры ЛС

Б) геометрические размеры литейной полости и формы

В) место подвода питателей

Г) определить тип ЛС

Д) определить массу металла, заливаемого в форму

Е) определить площадь узкого сечения Fу

Правильный ответ: Б, В, Г, Д, Е, А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

- Установите обобщенную последовательность процесса осуществления плавки, обеспечивающую качественное получение сплава:

А) расчет шихты

Б) получение технического задания

В) шихтовка материалов

Г) загрузка шихтовых материалов в печь

Д) определение последовательности загрузки компонентов

Е) запуск/разогрев печи до требуемой температуры

Ж) проведение плавки в соответствии технологическому регламенту

З) выпуск металла и его последующее применение

Правильный ответ: Б, А, В, Д, Е, Г, Ж, З

Компетенции (индикаторы): ПК-3

- Для анализа ресурсоэффективности процесса получения отливки, установите последовательность тепловых процессов в литейной форме после заливки:

А) охлаждение

В) кристаллизация

Б) затвердевание

Г) образование остаточных напряжений

Правильный ответ: В, Б, А, Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Совокупность операций обработки, которой подвергаются отработанные смеси с целью выделения из них песков, пригодных к повторному использованию для изготовления формовочных и стержневых смесей, называется ______________

Правильный ответ: регенерацией.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Повышение скорости обработки сырья и материалов, позволяет снижать _________ производства на всех стадиях получения готовой детали, повышая ресурсоэффективность технологических процессов литья.

Правильный ответ: отходы.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Различные химико-технологические процессы, проводимые в «______» слое, приводят к значительному увеличению скорости химических превращений и повышению ресурсосбережения.

Правильный ответ: кипящем

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задание открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. На смену никелевым и хромоникелевым сталям пришли ________, хромомолибденовые, хромоникельмолибденовые и сложнолегированные боросодержащие стали, отличающиеся повышенными эксплуатационными свойствами.

Правильный ответ: хромистые

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Особенностью бора является высокая эффективность его малых добавок, измеряемых тысячными долями процента, именно бору металловедение обязано возникновением нового направления в учении о специальных сортах стали – ______________.

Правильный ответ: микролегированию.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. При равной прокаливаемости с обычными никельсодер-жащими конструкционными сталями бористые стали не только более экономичны, но и легче _________ на станках, лучше свариваются.

Правильный ответ: обрабатываются.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Сущность эффекта ресурсосбережения при использовании технологии литья вакуумным всасыванием?

Время выполнения –10 мин.

Ожидаемый результат: увеличенная заполняемость расплавом, отсутствие ограничений по газопроницаемости, минимальное газонасыщение отливки.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Сущность эффекта ресурсосбережения при получении  отливок  магнитной формовкой?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: малая занимаемая площадь (вместе с оборудованием для подготовки оборотного формовочного материала) и небольшие капитальные вложения, отсутствие в формовочном материале элементов, оказывающих вредное влияние на качество отливки, простой контроль качества формовочного материала, быстрое затвердевание отливки (без закалки) и уменьшение длины охлаждаемой зоны. Ожидание ответа 30 мин.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Сущность эффекта ресурсосбережения при использовании технологии изготовления отливок в вакуумно-пленочной формовкой?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: по сравнению с литьём в обычные песчано-глинистые формы позволяет получать точные по размерам отливки с меньшими припусками на механическую обработку и с меньшей шероховатостью поверхности, основное и вспомогательное оборудование занимает ограниченную производственную площадь, формовочный кварцевый песок используется многократно, исключая добавки свежего песка на потерю пыли, удаляемую вентиляцией, не требуется смесеприготовительного оборудования.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-3