Комплект оценочных материалов по дисциплине 
«Общий курс транспорта»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Что такое нулевые места выемок и насыпей?

А) места, где насыпи переходят в выемки или наоборот

Б) места, рядом с земляным полотном

В) места, имеющие горизонтальный уровень

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

2. Грузонапряженность транспортной линии имеет размерность:

А) ткм

Б) ткм/км

В) т/ч

Г) км/ч

Д) пасс.км/км

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

3 Промежуточные опоры мостов называют:

А) устоями

Б) козлами

В) балками

Г) быками

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

4. Какое напряжение питания контактной сети для электровозов, эксплуатируемых на переменном токе?

А) 3000 В

Б) 220 В

В) 220 КВт

Г) 25000 В

Д) 380 В

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите показатели уровня транспортной обеспеченности страны в соответствии аналитическим зависимостям.

| Выполняемая задача |  | Показатель соответствия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Густота транспортной сети на 1000 км2 | А) |  |
| 2) | Транспортная обеспеченность населения на 10000 чел. | Б) |  |
| 3) | Обобщенный показатель развития транспортной сети | В) |  |
| 4) | Приведенный показатель транспортного обслуживания сети | Г) |  |
|  |  | д) |  |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Д | Г | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

2. Установите соответствие терминов их определению.

| Выполняемая задача |  | Показатель соответствия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Габарит приближения строений | А) | Вертикальный разрез земной поверхности и земляного полотна по трассе линии называется |
| 2) | План железнодорожной линии | Б) | Предельное поперечное перпендикулярное оси пути очертание, в котором, не выходя наружу, должен помещаться как груженый, так и порожний состав, установленный на прямом горизонтальном пути. |
| 3) | Продольный профиль железнодорожной линии | В) | Предельное поперечное, перпендикулярное оси пути очертание, внутрь которого не должны заходить никакие части сооружений и устройств, кроме непосредственно взаимодействующих с подвижным составом |
| 4) | Габарит подвижного состава | Г) | Называется сечение земляного полотна вертикальной плоскостью, перпендикулярной его продольной оси. |
|  |  | Д) | Проекция трассы на горизонтальную плоскость |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| В | Д | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильной последовательности.

1. Укажите последовательность расположения элементов механической передачи тепловоза.

А) Шестерня на отбойном валу

Б) Дизель.

В) Коробка скоростей.

Д) Ведущая шестерня.

Г) Главная муфта.

Правильный ответ: Б, Г, В, Д, А

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

2. Укажите последовательность рабочих циклов четырехтактного двигателя внутреннего сгорания

А) Сжатие.

Б) Впуск.

В) Выпуск.

Г) Расширение.

Правильный ответ: Б, А Г, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

3. Последовательность расположения основных элементов насыпи железнодорожного пути начиная с верхней части земляного полотна:

А) Берма.

Б) Обочина.

В) Резерв.

Г) Откос.

Д) Основная площадка.

Правильный ответ: Д, Б, Г, А, В

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1 Линия пересечения плоскости откоса насыпи с поверхностью ее основной площадки называется _________________

Правильный ответ: бровкой

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

2 Параметром крестовины стрелочного перевода является ________

Правильный ответ: угол

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

3. Основной характеристикой рельсов служит ________

Правильный ответ: погонный вес 1 м рельса в килограммах.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

4. Профиль основной площадки земляного полотна для двухпутного железнодорожного пути имеет форму ___________________

Правильный ответ: треугольника

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

5. Продольное перемещение рельсов относительно шпал или вместе со шпалами называют ________________

Правильный ответ: угоном пути

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Система цен, включающая утвержденные в установленном порядке платы, взимаемые за перевозку грузов и услуги инфраструктуры, а также правила их исчисления называют ________________

Правильный ответ: грузовой тариф

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

2. Железнодорожный тяговый подвижной состав, предназначенный для ведения по железнодорожным путям поездов и отдельных вагонов называют ________________

Правильный ответ: локомотив

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Решите задачу. Приведите полное решение задачи.

Определите следующие эксплуатационные показатели транспортной сети железнодорожного транспорта: среднее расстояние перевозки грузов lгр, км; среднюю дальность поездки пассажиров lа, км; приведенный грузооборот Р, ткм. Если грузооборот составляет Ql = 602 млрд. ткм.; объем перевезенного груза Q = 605 млн. км.; пассажирооборот Al = 88 млрд. пасс. км.; количество перевезенных пассажиров А  = 1164 млн. чел. коэффициент перевода kж = 1.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат: Средняя дальность перевозки груза, км:

Подставляем значения грузооборот и объём перевозок груза в формулу получим:

.

Средняя дальность поездки пассажира, км.:

,

тогда

Приведенный грузооборот показывает суммарную работу грузовых и пассажирских перевозок, ткм:

где k - коэффициент перевода пассажирокилометров в тонно-километры, принимают в расчетах железнодорожных и водных перевозок k =1; автомобильных k = 0,25; воздушных – k = 0,085.

ткм.

Правильный ответ: lгр= 995 км; lа = 76 км; Р = 690*109 ткм.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

2. Определите эксплуатационные показатели участка железной дороги; расстояние груженого и порожнего рейсов вагона lгр и lпор; коэффициент скорости v; оборот вагона tоб. Если полный рейс Lоб = 100 км.; участковая средняя скорость составляет Vуч = 11 км/ч, техническая средняя скорость Vт = 33 км/ч; время пребывания в пунктах погрузки и разгрузки соответственно tп = 0,8 ч и tр = 1,0 ч., коэффициент порожнего пробега вагона βпор = 0,55.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат: Определяем расстояние порожнего рейса вагонов по зависимости:

.

Тогда, подставляя значение полного рейса и коэффициента в формулу получим:

.

Расстояние груженого рейса равно:

.

Коэффициент скорости будут равен:

.

Определяем оборот вагонов по зависимости:

.

Правильный ответ: lгр = 45 км; lпор = 55 км; v = 0,33; tоб = 10,89 часа.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)

3. Определить уклоны і железной дороги и руководящий уклон ір, удельное сопротивление движению состава ω, если высоты точек по трассе составляет: Н1 = 110 м; Н2 = 115 м; Н3 = 130 м; Н4 = 130 м; Н5 = 100 м; Н6 = 150 м, а расстояние между ними соответственно L12 = 1600 м; L23 = 3750 м; L34 = 1100 м; L45 = 6530 м; L56 = 7980 м. Поезда движется от первой точки к шестой. Тип локомотива ТГМ – 6, скорость движения по перегону V = 50 км/ч. Тип вагонов – полувагон четырехосный на подшипниках качения, нагрузка на ось qо = 20 кг/т. Путь звеньевой.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат: Определим уклоны участков железной дороги:

.

Так как, поезд движется от первой точки к шестой, то уклон первого участка пути является подъемом и уклон i1 = +0,0031. Таким образом, с учетом направления движения состава, уклоны соответствующих участков железной дороги будут равны:

, подъем i2 = + 0,004;

, горизонтальный участок i3 = 0;

, спуск i4 = - 0,0046;

, подъем i5 = + 0,0062;

По результатам расчета уклонов железнодорожного пути руководящим уклоном является максимальный уклон подъем на пятом участке i5 = + 0,0062, то есть ір = 6,2%0.

Для определения удельного сопротивления движению состава необходимо определить удельное сопротивление движению вагонов, локомотива и от уклона.

Так как, путь звеньевой, полувагон четырехосный на подшипниках качения, а нагрузка на ось вагона составляет >6 т, тогда сопротивление движению вагонов определяется по зависимости:

Н/т.

Сопротивление движению тепловоза ТГМ - 6 составляет:

Н/т.

Дополнительное удельное сопротивление движению от руководящего уклона равно:

Н/т

Максимальное удельное сопротивление движению на рассматриваемом участке железнодорожного пути составляет:

Н/т.

Правильный ответ: ір = 6,2%0; ω = 113,18 Н/т.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному выше пояснению.

Компетенции (индикаторы): ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК 5.3)