Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какой механизм обеспечивает передвижение башенного крана по рельсовому пути?

А) Ходовой механизм

Б) Подъёмный механизм

В) Канатный механизм

Г) Гидравлический насос

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Какой параметр указывает на необходимость замены масла в гидросистеме?

А) Запах масла

Б) Изменение цвета масла

В) Повышенный шум в системе

Г) Образование пены на поверхности

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

3. Какое из перечисленных устройств не относится к грузозахватным органам?

А) Крючковая подвеска

Б) Грейфер

В) Канат

Г) Вакуумный захват

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Какой основной фактор учитывается при выборе канатов для башенных кранов?

А) Цвет

Б) Материал сердечника

В) Способ изготовления барабан

Г) Марка смазки

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3

5. Что относится к основным элементам гидросистемы подъёмно-транспортных машин?

А) Электродвигатель, ротор, статор

Б) Насос, гидроцилиндр, гидрораспределитель

В) Компрессор, ресивер, манометр

Г) Редуктор, маховик, муфта

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие между элементами и их назначением

| 1) | Канатный барабан | А) | Преобразование вращательного движения в поступательное |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Тросовый полиспаст | Б) | Передача крутящего момента с возможностью отключения |
| 3) | Гидроцилиндр | В) | Передача крутящего момента с изменением скорости вращения |
| 4) | Фрикционная муфта | Г) | Намотка и хранение каната в подъемных механизмах |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Установите соответствие между типом неисправности и ее возможной причиной

| 1) | Падение давления в гидросистеме. | А) | Износ или растяжение канатов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Утечка масла из гидроцилиндра | Б) | Недостаточный уровень масла в гидросистеме. |
| 3) | Снижение грузоподъемности крана | В) | Повреждение уплотнений или износ штока |
| 4) | Повышенный шум в редукторе | Г) | Ослабление натяжения гусениц. |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Г | В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность этапов технического контроля при проектировании наземных транспортно-технологических средств.

А) Проведение испытаний опытного образца

Б) Анализ технического задания

В) Разработка конструкторской документации

Г) Проверка качества материалов и комплектующих

Д) Оценка соответствия требованиям безопасности

Е) Внесение корректировок и доработка проекта

Правильный ответ: Б; В; Г; А; Д; Е

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

2. Определите правильную последовательность действий при анализе конкурентоспособности проектируемых узлов и агрегатов.

А) Оценка стоимости производства и обслуживания

Б) Исследование аналогов на рынке

В) Определение ключевых параметров конкурентоспособности

Г) Анализ соотношения цены и качества

Д) Разработка рекомендаций по повышению конкурентных преимуществ

Правильный ответ: В, Б, А, Г, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

3. Расставьте в правильном порядке этапы проверки качества при производстве наземных транспортно-технологических средств.

А) Испытание узлов и агрегатов

Б) Контроль качества сырья и материалов

В) Проверка точности сборки

Г) Финальное тестирование готового изделия

Д) Выявление и устранение дефектов

Е) Контроль соответствия готового изделия техническим стандартам

Правильный ответ: Б, А, В, Д, Е, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Какие мероприятия необходимо проводить для увеличения срока службы ходовой части строительных машин?

Правильный ответ: регулярное техническое обслуживание, контроль за состоянием рабочих условий, применение высококачественных комплектующих.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

2. Основными методами монтажа подъёмно-транспортных машин являются ________________________

Правильный ответ: сборка на месте (в условиях монтажа)/ сборка на заводе (предварительная сборка)/ метод подъёма и установки.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Для предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации дорожных машин необходимо регулярно проверять

Правильный ответ: системы безопасности/ техническое состояние двигателей и трансмиссий/ ходовую часть/ гидравлические и пневматические системы/ электрическую систему.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Какие факторы влияют на выбор метода ремонта строительных машин?

Правильный ответ: степень износа или повреждения, экономическая целесообразность, срок службы машины, доступность запасных частей, технические возможности и квалификация персонала, условия эксплуатации, требования к времени ремонта.

Компетенции (индикаторы): ПК-3 (ПК-3.3)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Решите задачу. На строительной площадке эксплуатируется гусеничный экскаватор, который работает в условиях повышенной нагрузки.

Замедление хода экскаватора, даже при минимальной нагрузке.

Снижение мощности гидравлической системы, замедление работы ковша и стрелы.

Повышенный износ гусениц, скрежет при движении.

Повышенный расход топлива, не связанный с изменением нагрузки.

Требуется:

1 Определить возможные причины неисправностей.

2. Разработать алгоритм диагностики.

3. Предложить способы устранения поломок.

4. Дать рекомендации по профилактическому обслуживанию.

Анализ неисправностей:

Замедление хода может быть вызвано износом редуктора, засорением гидросистемы или неисправностью гидромотора. Потеря мощности гидравлики — следствие загрязнения масла, утечек или неисправности насоса. Износ гусениц связан с неправильным натяжением или повреждением катков. Повышенный расход топлива может указывать на засорение фильтров или неисправность форсунок.

Алгоритм диагностики:
Сначала проверяют ходовую систему — состояние гусениц, катков и редуктора. Затем оценивают уровень и качество гидравлического масла, измеряют давление и осматривают цилиндры на утечки. Далее проверяют двигатель: фильтры, форсунки и систему подачи топлива.

Устранение неисправностей:
При замедлении хода требуется очистка редуктора и замена изношенных деталей. Если снижена мощность гидравлики, заменяют масло, фильтры и устраняют утечки. Износ гусениц устраняют регулировкой натяжения и заменой катков. Для снижения расхода топлива чистят топливные фильтры и проверяют форсунки.

Профилактика:
Необходимо ежедневно проверять уровни жидкостей, натяжение гусениц и общее состояние механизмов. Каждые 500 моточасов менять масло и фильтры, каждые 1000 моточасов проверять редуктор. Регулярно проводить смазку и очистку всех узлов от пыли и грязи.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Назовите мероприятия проводимые при подготовке машины к эксплуатации.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Визуальный осмотр. Проверяют состояние гидравлической системы на предмет утечек масла, уровень заряда аккумуляторов и опорных элементов.

Установка на твёрдую поверхность. Подъёмник устанавливают с полным раскрытием опор.

Проверка комплектности. Осматривают металлоконструкцию подъёмника, крепление корзины, уделяя внимание сварным швам.

Проверка действия предохранительных клапанов. В случае неисправности обращаются в сервисный центр.

Проверка электрических кабелей. Убеждаются, что они не оборваны и не отключены.

Проверка исправности кабеля питания. Проверяют исправность кабеля питания одного или нескольких пультов управления.

Проверка наличия предупреждающих этикеток и эксплуатационной документации.

Проверка состояния перил и парапетов.

Оценка целостности трубопроводов и электроизоляции.

Проверка затяжки винтов поворотного механизма.

Проверка уровня гидравлической жидкости.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Назовите виды ремонта машин и агрегатов.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Текущий ремонт. Предназначен для восстановления работоспособности наружных частей оборудования. При таком ремонте производят частичную разборку машины, заменяют отдельные узлы и изношенные детали (кроме базовых) новыми или заранее отремонтированными, настраивают и регулируют механизмы оборудования.

Средний ремонт. Проводится с целью приведения машины в исправное состояние и частичного восстановления её ресурса путём замены или ремонта неисправных агрегатов и узлов, а также выполнения сопутствующих ремонтных работ.

Капитальный ремонт. Обеспечивает исправность и полный или близкий к полному ресурс машины путём восстановления и замены любых сборочных единиц (узлов, агрегатов) и деталей, включая базовые.

Аварийный и восстановительный ремонт. Выполняется вне системы планового ремонта для устранения последствий аварии. По своему объёму аварийные ремонты могут иметь характер текущих или капитальных.

Регламентированный ремонт. Плановый ремонт, выполняемый с периодичностью и в объёме, установленными в эксплуатационной документации, независимо от технического состояния изделия в момент начала ремонта.

Ремонт по техническому состоянию. Плановый ремонт, при котором контроль технического состояния выполняется с периодичностью и объёмом, установленными в нормативно-технической документации, а объём и момент начала работы определяются техническим состоянием изделия.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие приведенному ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-3