Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Расчет и конструирование элементов подъемно-транспортных машин и дорожно-строительной техники из композиционных материалов»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Прочитайте текст, выберите один правильный вариант ответа

1. Наполнители в композитах чаше всего играют роль?

А) определяют форму изделия

Б) упрочнителей, воспринимают основную долю нагрузки

В) распределение напряжений между наполнителями

Г) определяют монолитность

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. В качестве неметаллических матриц используют:

А) полимерные;

Б) углеродные;

В) керамические материалы;

Г) все вышеперечисленные.

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

3. К какой группе требований к матрицам относятся требования, связанные с

механическими и физико-химическими свойствами матрицы, обеспечивающими работоспособность композиции при действии различных эксплуатационных факторов?

А) эксплуатационные

Б) технологические

В) экономические

Г) экологические

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

| - Установите соответствие стадий разработки конструкторской документации и этапы работ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадии разработки |  |  | Характеристика разработки |
| 1) | Первая стадия. | А) | Разработка технического проекта включает работы по разработке комплекта конструкторских документов, содержащих окончательные технические решения и дающие полное представление об устройстве и принципе работы изделия, а также исходные данные для разработки рабочей конструкторской документации. |
| 2) | Вторая стадия. | Б) | Разработка технического задания - документа, содержащего наименование, основное назначение, технические требования, показатели качества, экономические показатели и специальные требования заказчика к изделию. |
| 3) | Третья стадия. | В) | Разработка технического предложения предполагает создание конструкторских документов, которые содержат технические и технико-экономические обоснования целесообразности разработки нового оборудования на основании анализа технического задания заказчика и различных вариантов конструкции, сравнительной оценки проектных решений с учетом конструкторских и эксплуатационных особенностей проектируемого и существующего оборудования, а также патентных материалов. |
| 4) | Четвертая стадия. | Г) | Разработка эскизного проекта заключается в разработке комплекта документов, содержащих принципиальные решения и дающие более полное по сравнению с предыдущей стадией общее представление об устройстве и принципе работы изделия, а также технические данные, определяемые его назначением, основные параметры и размеры. |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

| - Установите соответствие основным видам композитных наполнителей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды наполнителей |  |  | Характеристика наполнителя |
| 1) | Листовые | А) | Объёмные ткани, открытопористые каркасные системы. |
| 2) | Волокнистые. | Б) | Ткани, бумага, древесный шпон, ленты, холсты, сетки, нетканые материалы. |
| 3) | Дисперсные. | В) | Металлические, стеклянные, углеродные, борные, органические, керамические, нитевидные кристаллы (усы). |
| 4) | Объемные | Г) | Представлены порошкообразными массами. В качестве наполнителей могут использоваться практически любой органический или неорганический материал, поддающийся измельчению. Примеры: мел, сажа, металлические порошковые наполнители, асбест. |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | В | Г | А |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.

| - Установите правильное соответствие некоторых основных групп полимерных композитов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полимерный композит |  |  | Характеристика композита |
| 1) | Слоистые пластики (текстолиты) | А) | Созданные из рубленных волокон. |
| 2) | Литьевые, прессовочные композиции | Б) | Образованные волокнистыми слоями. |
| 3) | Ориентированные армированные пластики. | В) | Их основой при производстве являются заранее сформированные волокна. |
| 4) | Стеклопластики. | Г) | Материал формируется стеклянными или синтетическими волокнами, а также прядями и нитями, путём их параллельного укладывания, чередуя со связующим веществом. |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

| - Установите соответствие основным видам композитных материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид композитных материалов |  |  | Характеристика композитного материала |
| 1) | Стеклопластики. | А) | На основе высокопрочных арамидных волокон обладают высокими прочностными и упругими характеристиками, ударной вязкостью, высокой химической стойкостью, высокими теплоизоляционными и диэлектрическими свойствами. |
| 2) | Органопластики. | Б) | Легко поддаются механической обработке, обладают высокой прочностью, устойчивостью к тепловым ударам и знакопеременным нагрузкам, радиопрозрачностью, коррозионной стойкостью. Такие композиты используют в судостроении, авиации, в космической технике, автомобилестроении, при изготовлении некоторых бытовых приборов. |
| 3) | Минерал-полимерный композит (МПК) | В) | Материалы, где угольное волокно, нити, ленты равномерно распределяются в различных типах термопластов и реактивных смол. Углепласты лёгкие и тонкие, работают в инертной среде с нагревом до 2 500 °С, не взаимодействуют с кислотами и щелочами. |
| 4) | Углепласты. | Г) | Состоит из полимерного связующего на основе реакционно-отверждаемых смол, высокопрочного минерального наполнителя группы твердокаменных пород (базальт, гранит, кварц и пр.), а также специальных модифицирующих ингредиентов, позволяющих менять реологические свойства и эксплуатационные характеристики материалов. МПК применяют для производства деталей станков и технологического оборудования различного назначения. |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | Г | В |

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность цифр слева направо.

1. Последовательность ввода композита в машиностроении:

А) выдержка для затвердевания жидкой фазы в условиях наложения внешних воздействий либо без них.

Б) подготовка компонентов. Калибровка, очистка, плакирование поверхности, придание армирующей конструкции необходимой формы и конфигурации.

В) выемка из формы.

Г) термическая и механическая обработка композиционного материала.

Д) сборка и размещение в полости формы арматуры или ввод армирующих элементов в расплав.

Е) заливка матричным расплавом и пропитка. Связующее наносят на поверхность армирующего материала и заполняют им объём между волокнами.

Правильный ответ: Б, Д, Е, А, В, Г.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Последовательность получения волокон из композита включает следующие этапы:

А) удаление растворителя и сушка армирующего волокнистого полуфабриката.

Б) сборка заготовки послойной выкладкой, намоткой, протяжкой или другими методами.

В) подготовка волокнистого наполнителя и полимерного связующего. В случае «сухой» намотки используются препреги.

Г) отверждение связующего (при повышенной или комнатной температуре).

Д) съём изделия с оправки.

Е) пропитка армирующего волокнистого наполнителя компонентами матрицы в виде раствора, эмульсии или расплава олигомера.

Ж) фиксация материала или изделия путём выдерживания при температуре выше температуры стеклования, но ниже температуры плавления с последующим охлаждением.

З) формование материала или изделия путём экструзии, литья, прессования или другими методами с последующим охлаждением (кристаллизацией).

Правильный ответ: В, Е, З, А, Ж, Б, Г, Д.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Существует два основных типа стеклянных волокон: ____ и ____. Первое обычно имеет больший диаметр (от 3 до 100 микрон) и длину (до десятков километров). Второе стекловолокно обладает диаметром от 0,1 до 20 микрометров и длиной от 10 до 500 миллиметров.

Правильный ответ: непрерывное и шпательное

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Основное свойство волокон в композитах — ____ они определяют основные механические свойства материала: прочность, деформативность, жёсткость.

Правильный ответ: восприятие механических напряжений.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

3.Одно из преимуществ композитного материала высокая жёсткость и прочность при небольшом весе. Это позволяет снизить ____ конструкции при сохранении её прочности.

Правильный ответ: массу

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Прочитайте текст и запишите краткий обоснованный ответ. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ.

1.Охарактеризуйте технологию получения композиционных материалов твердофазным способом:

Правильный ответ: заключаются в предварительном совмещении (объединении) армирующих элементов и матрицы и их последующем компактировании в изделие с помощью горячего прессования, ковки, прокатки, диффузионной сварки, экструзии и других методов.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

2. Какие требования предъявляются к полимерным матрицам?

Правильный ответ: Прочность, жёсткость, теплостойкость.  Пластичность, вязкость разрушения, ударная вязкость.  Перерабатываемость, технологичность связующего.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

3. Дать характеристику углеродному волокну

Правильный ответ: материал, состоящий из тонких нитей диаметром от 3 до 15 мкм, образованных преимущественно атомами углерода.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ.

1. Углеродное волокно диаметром 8 мкм испытали на универсальной испытательной машине. Толщина слоя полимерной матрицы, в которую было погружено волокно, составляла 2 мм. Максимальная сила при вытягивании волокна составила 5 Н. Рассчитайте сдвиговую адгезионную прочность при вытягивании волокна из матрицы. Ответ привести в МПа и округлить до первого знака.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

τ=Fπ∙D∙l

где τ – сдвиговая адгезионная прочность;

F-сила вытягивания волокна

D-диаметр волокна

l-толщина слоя матрицы

Получаем:

53,14∙8∙10-6∙0,002=99522293Па=99,5МПа

Критерий оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1.

2.Прочность образца в форме параллелепипеда из стеклопластика при трехточечном изгибе составляет 0,5 ГПа. Длина образца — 50 мм, ширина образца — 10 мм, толщина образца 3 мм. Кукую нагрузку необходимо приложить, чтобы разрушить такой образец при трехточечном изгибе? Ответ привести в Н.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

σ=3∙F∙L2∙b∙h2

где σ – напряжение;

F – нагрузка;

b - ширина образца;

L – длина образца;

h – толщина образца

Таким образом

F=2∙σ∙b∙h23∙L=2∙500000000∙0,01∙0,000093∙0,05=600Н

Критерий оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1

3.Несущий стержень кабеля представляет собой стеклопластиковый пруток круглого сечения диаметром 5 мм, получаемый методом пуллтрузии. Определить минимально допустимый радиус намотки прутка на катушку, если модуль упругости вдоль волокна составляет 45 ГПа, предел прочности на растяжение — 1,1 ГПа, на сжатие — 0,7 ГПа, коэффициент безопасности равен  Ответ дать целым числом в мм без указания единиц измерения.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

r=E∙d∙k∙σc2-d2=45∙109∙0,005∙3∙0,7∙1092-0,0052=0,48м=480мм

где

r – допустимый радиус намотки;

Е – модуль упругости вдоль волокна;

k – коэффициент безопасности

d – диаметр сечения

σc – предел прочности на сжатие

Получаем r=480 мм.

Критерий оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ОПК-1