Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Общий курс железнодорожного транспорта»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ.

1. Что такое габарит приближения строений?

А) Минимальное расстояние между осями двух соседних железнодорожных путей

Б) Максимальное расстояние от оси железнодорожного пути до края платформы

В) Предельное поперечное очертание, внутрь которого не должны заходить никакие части сооружений и устройств

г) Минимальная ширина колеи железнодорожного пути

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

2. Что такое перегон?

А) Участок железнодорожного пути, оборудованный автоматической блокировкой

Б) Участок железнодорожного пути, ограниченный двумя соседними станциями

В) Участок железнодорожного пути, предназначенный для стоянки подвижного состава

Г) Участок железнодорожного пути, оборудованный электрической централизацией стрелок и сигналов

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

3. Что такое железнодорожный путь?

А) Земляное полотно

Б) Комплекс инженерных сооружений, предназначенный для движения подвижного состава

В) Верхнее строение пути

Г) Нижнее строение пути

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Сопоставьте элемент железнодорожного пути с его основной функцией:

|  | Элемент пути |  | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Рельс | А) | Передача нагрузки от верхнего строения пути на земляное полотно |
| 2) | Шпала | Б) | Обеспечение устойчивости рельсовой колеи и распределение нагрузки от рельсов |
| 3) | Балластный слой | В) | Направление движения подвижного состава и восприятие нагрузки от колес |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | Б | A |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

2. Сопоставьте вид сигнала с его значением:

|  | Вид сигнала |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Зеленый огонь | А) | Запрещение движения |
| 2) | Желтый огонь | Б) | Разрешение движения с установленной скоростью |
| 3) | Красный огонь | В) | Разрешение движения с уменьшенной скоростью, поезд готов к остановке |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | A |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

3. Сопоставьте термин с его определением:

|  | Термин |  | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Перегон | А) | Место пересечения железнодорожных путей в одном уровне |
| 2) | Станция | Б) | Участок пути между двумя станциями |
| 3) | Железнодорожный переезд | В) | Комплекс сооружений и устройств, предназначенный для выполнения операций по приему, отправлению, скрещению и обгону поездов |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | В | A |

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

1. Расположите в правильной последовательности этапы приема поезда на станцию:

А) Перевод стрелок в нужное положение

Б) Открытие входного сигнала

В) Доклад дежурному по станции о готовности маршрута приема

Г) Установка маршрута приема поезда

Д) Проследование поезда по станции

Правильный ответ: Г -> А -> В -> Б -> Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

2. Расположите в правильной последовательности этапы отправления поезда со станции:

А) Передача машинисту поезда необходимых документов

Б) Открытие выходного сигнала

В) Доклад дежурному по станции о готовности поезда к отправлению

Г) Установка маршрута отправления поезда

Д) Отправление поезда со станции

Правильный ответ: Г, В, А, Б, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

3. Расположите в правильной последовательности этапы осмотра железнодорожного пути обходчиком:

А) Проверка состояния шпал и скреплений

Б) Осмотр рельсов на предмет дефектов

В) Очистка пути от посторонних предметов

Г) Проверка состояния земляного полотна

Д) Осмотр стрелочных переводов

Правильный ответ: В, Г, Б, А, Д

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

1. Устройство, служащее для перевода подвижного состава с одного пути на другой, называется ____________.

Правильный ответ: стрелочный перевод

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

2. Работник железнодорожного транспорта, осуществляющий осмотр железнодорожного пути и сооружений, называется ____________.

Правильный ответ: обходчик пути

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

3. Место пересечения автомобильной дороги с железнодорожным путем в одном уровне называется ____________.

Правильный ответ: железнодорожный переезд

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

4. Устройство, предназначенное для сцепления вагонов в составе и передачи тяговых усилий, называется ________.

Правильный ответ: автосцепка.

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

5. Основными документами, регламентирующими организацию движения поездов на железных дорогах, являются ________ и ________, которые устанавливают правила и нормы безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта.

Правильный ответ: Правила технической эксплуатации (ПТЭ) и Инструкция по сигнализации (ИСИ).

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Какие основные типы сигналов используются на железных дорогах? (указать 2 типа).

Правильный ответ: Светофоры; ручные сигналы; звуковые сигналы

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

2. Что такое кривая?

Правильный ответ: Участок железнодорожного пути, имеющий радиус закругления

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

3. Для чего служит контррельс?

Правильный ответ: Для предотвращения схода колес с рельсов на кривых участках пути

Компетенции (индикаторы): ОПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Опишите основные элементы железнодорожного пути. Объясните их назначение и взаимодействие для обеспечения безопасного и надежного движения поездов.

Время выполнения - 20 мин.

Ожидаемый результат:

Железнодорожный путь - это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для организации движения поездов. Основные элементы:

Верхнее строение пути (ВСП):

1. Рельсы: Обеспечивают направленное движение колёс подвижного состава и воспринимают нагрузку от них. Стандартная длина рельсов составляет 12.5, 25 или 100 метров.

2. Шпалы: Поддерживают рельсы, передают давление от рельсов на балластный слой и обеспечивают постоянство ширины колеи. Бывают деревянные (пропитанные антисептиком), железобетонные и реже - полимерные.

3. Скрепления: Соединяют рельсы со шпалами. Обеспечивают упругость и жёсткость соединения. Примеры: костыльное, болтовое, клеммное.

4. Балластный слой: Распределяет давление от шпал на земляное полотно, обеспечивает упругость пути, отвод воды и препятствует прорастанию растительности. Обычно состоит из щебня, гравия, песка или асбеста.

5. Земляное полотно: Служит основанием для ВСП. Должно быть устойчивым, прочным и обеспечивать отвод воды. Может быть в виде насыпи, выемки или полунасыпи-полувыемки.

Искусственные сооружения:

1. Мосты: Пересечение водных преград.

2. Тоннели: Проход через горные массивы.

3. Путепроводы: Пересечение с другими дорогами.

4. Водопропускные трубы: Отвод воды из-под насыпи.

Взаимодействие элементов: Рельсы принимают нагрузку от колёс, передают её через скрепления на шпалы. Шпалы, в свою очередь, распределяют давление на балластный слой, который передаёт его на земляное полотно. Устойчивость и прочность каждого элемента критически важны для безопасного и надежного движения поездов.

Правильный ответ: Железнодорожный путь - это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для организации движения поездов. Основные элементы:

Критерии оценивания:

- перечисление составляющего верхнего строения пути

- перечисление видов искусственных сооружений

Компетенции (индикаторы): ОПК-3